Задание №1

(Согласно выданного задания, для своего здания выписать исходные данные согласно своего района строительства, так же построить розу ветров).

ПРИМЕР:

Район строительства – город Усть-Каменогорск.

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2001) объект  находится в IВ климатическом районе,

условия строительства – суровые,

климат резко-континентальный, зона влажности - сухая.

Нормативная снеговая нагрузка IV снегового района по СНиП2.01.07-85* - 1,5кПа/м².

Нормативная ветровая нагрузка III ветрового района по СНиП2.01.07-85* на высоте 10м - 0,38кПа/м²

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - -39°С

Сейсмичность района строительства по СНиП 2.03-04-2001 – 7 баллов

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 2 СНиП РК5.01.-01-2002 составляет для суглинков -1,8 м.

Таблица 1.1 – Повторяемость направлений ветра в процентах

| Наименование | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 2 | 1 | 3 | 48 | 10 | 7 | 5 | 24 |
| Июль | 15 | 6 | 8 | 22 | 4 | 9 | 12 | 24 |

Рисунок 1 – Роза ветров

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Сербинович П. П. Гражданские здания массового строительства. – М.: Высшая школа, 1975;

2 Под ред. Шевцова К. К. Жилые здания. Том 3 – М.: Стройиздат, 1983;

3 Туполев М. С. Конструкции гражданских зданий. – М.: Архитектура – С, 2006;

4 Будасов Б. В., Каминских В. П., Георгиевский О. В. Строительное черчение. – М.: Стройиздат, 2002;

5 СНиП РК 2. 04-03-2002. Строительная теплотехника:

6 СНиП РК 2. 04-01-2001. Строительная климатология;