Задание 1 – Расчет естественного освещения помещения

Определить площадь бокового одностороннего остекления 3-х пролетного цеха, по данным приведенным в таблице. Здание отдельно стоящее, г. Астана

| Вариант | Размеры здания, м |  |  |  |  | Kз | Вид остекления | Материал переплетов | Коэффицеты отражения |  |  | Ориентация | Разряд зрительной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 | L | H |  |  |  | ρ1 | ρ2 | ρ3 |  |  |
| 1 | 14 | 16 | 16 | 60 | 10 | 1,5 | Стекло оконное двойное | Сталь | 0,6 | 0,7 | 0,1 | C | IV |
| 2 | 12 | 18 | 16 | 70 | 9,5 | 1,4 | Стекло оконное одинарное | Дерево | 0,5 | 0,6 | 0,2 | CВ | V |
| 3 | 16 | 12 | 14 | 80 | 9 | 1,3 | Стекло оконное тройное | Сталь | 0,4 | 0,5 | 0,1 | СЗ | VI |
| 4 | 18 | 18 | 12 | 90 | 9,2 | 1,2 | Стекло оконное двойное | Дерево | 0,7 | 0,8 | 0,2 | З | VII |
| 5 | 15 | 16 | 14 | 95 | 9,4 | 1,1 | Стекло оконное одинарное | Сталь | 0,9 | 0,7 | 0,3 | В | VIII |
| 6 | 18 | 15 | 14 | 85 | 9,3 | 1,6 | Стекло оконное тройное | Дерево | 0,8 | 0,6 | 0,1 | ЮВ | IV |
| 7 | 20 | 14 | 18 | 75 | 9,6 | 1,7 | Стекло оконное двойное | Сталь | 0,5 | 0,9 | 0,3 | ЮЗ | V |
| 8 | 14 | 18 | 16 | 65 | 9,7 | 1,5 | Стекло оконное одинарное | Дерево | 0,4 | 0,8 | 0,2 | С | VI |
| 9 | 18 | 18 | 12 | 60 | 9,8 | 1,4 | Стекло оконное тройное | Сталь | 0,6 | 0,8 | 0,3 | СЗ | VII |
| 10 | 15 | 18 | 20 | 70 | 9,9 | 1,3 | Стекло оконное двойное | Дерево | 0,8 | 0,4 | 0,2 | З | VIII |

Вариант выбирается по сумме двух последних цифр ID номера студента. Если полученное число превышает 10, то вариант выбирается по последней цифре ID номера. (Например: ID номер 41286, следовательно 8+6=14, так как полученное число превышает 10, то выбираем вариант по последней цифре ID номера, т.е. 6-вариант)

Пример.

| Размеры здания, м |  |  |  |  | еµ % | К3 | Вид остекления | Материал переплетов | Значение коэф-та отражения |  |  | Ориентация световых проемов | Разряд зрительной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | I2 | I3 | L | H |  |  |  |  | ρ1 | ρ2 | ρ3 |  |  |
| 18 | 12 | 12 | 60 | 9,6 | 1,0 | 1,5 | Стекло оконное одинарное | сталь | 0,6 | 0,7 | 0,1 | З | VII |

Определить площадь бокового одностороннего остекления 3-х пролетного цеха, по данным приведенным в таблице. Здание отдельно стоящее. Город Томск.

Решение:

Площади боковых светопроемов определяем по формуле:

,

где

1.  - площадь пола.

При одностороннем боковом освещении площадь пола , м2, в зависимости от разряда выполняемой работы принимается:

- для I – IV разряда

- для V – VII разряда

- для VIII разряда

В нашем случае:

где  - длина помещения, м;

H- высота помещения от уровня пола до низа стропильной конструкции, м.

2.  - коэффициент запаса, зависящий от состояния воздушной среды производственных помещений (количества пыли, дыма, концентрации паров и т.п.), а также от количества чисток остекления световых проемов в год и угла наклона светопропускающего материала к горизонту и определяемый по приложению 4. В нашем случае он задан по заданию Кз = 1,5

3. Нормированное значение КЕО при боковом освещении  для работ средней точности для г. Томск согласно формуле

,

где еH — значение КЕО по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», Приложение 1; еH=1,0 (разряд зрительной работы – VII, боковое освещение), N –номер группы обеспеченности естественным светом по приложению 3.

m — коэффициент светового климата, Приложение 2; m=1 (ориентация световых проемов – З) с учетом Приложения 3

.

4.  - световая характеристика окон при боковом освещении, определяемая по приложению 5, в зависимости от отношения:

-  длина помещения  к его глубине , то есть ;

- глубина помещения  к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха оконного проема , то есть ;

При полученных отношениях по таблице 0 =19.

5. - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей К.Е.О. в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по приложению 6; Так как по условию задачи здание отдельно стоящее, то .

6.  значение коэффициента r1 на уровне условной рабочей поверхности при открытом горизонте находим по приложению(9).

1 = 0,6; 2 = 0,7; 3 = 0,1 - коэффициенты отражения потолка, стен и пола соттветственно;

Определим площади  потолка  и пола:

,

площади боковых стен

Площадь стены с боковыми световыми проемами в данном случае не учитывается.

При одностороннем боковом освещении для VII разряда зрительной работы  за расчетную точку согласно п. 5.5 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» принимают точку, удаленную от светового проема на расстояние, равное 2,0 м высоты от пола до верха светопроемов, т.е.

В этом случае отношение   составляет:

.

Для отношений:

;        и    ,  по приложению 9

величина  r1 = 1,64

7. Общий коэффициент светопропускания окон

При проектировании только бокового освещения, при определении  учитываются только значения ,  и :

где  - коэффициент светопропускания материала - стекло одинарное  по приложению 7;

- коэффициент, учитывающий потери света в переплётах - вид переплета одинарный стальной  по приложению 7;

- коэффициент, учитывающий световые потери в солнцезащитных устройствах (приложение 8) убирающиеся регулируемые жалюзи

8.  Необходимая площадь окон составляет:

9. Определим суммарную ширину окна

Здесь  - высота окна, найденная ранее в п.4.

Устанавливаем 10 окон, тогда ширина каждого окна будет равна:

Полагаем, что расстояния от боковой стороны окна до стены будет 1 м, а между окнами равные расстояния. Высчитаем расстояния между окнами по формуле:

,

где nпр=10-1=9 –это количество промежутков.

Изобразим эскизы  помещения:

Таким образом, в результате расчета были определены размеры окон, обеспечивающие при заданных условиях светового климата и характере производства необходимое значение коэффициента естественной освещенности.