4 тапсырма: Тармақталмаған тізбектің синусоидалы тогын есептеу.

1 суретте көрсетілген u=Umsin(t+u) заң .Амплитудалық мәні Um ,кернеудің алғышқы фазасы u,сонымен қатар балсенді R,индуктивті XL және сыйымдылық XС  кернеулері 2 кестеде көрсетілген.

Қажетті:

- Суретте көрсетілген аспаптардың көрсеткішін анықтау.

- Тізбектегі токтың өзгеру заңдылығын анықтау.

- Вольтметр қосылған  нүктедегі  кернеудің өзгеру заңдылығын анықтау.

- Векторлық диаграммасын тұғызу.

2 Кесте – Есепке қажетті алғашқы мәндер

| Нұсқа | Um, В | u, град | R1, Ом | XL1, Ом | XС1, Ом | R2, Ом | XL2, Ом | XС2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 40 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 |

1 Сурет – Екінші тапсырманың схема