№ 1 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ  ЖҮЙЕ. НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ

ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ.

Газдардың күй қалпының негізгі параметрлері болып: қысым, температура және үлесті (меншікті) көлем саналады. Газ күй қалпының параметрлері болып есептелінетін энтальпия h, энтропия s және ішкі энергия U  калориялық күй қалпына жатады.

Қысым. Қысым деп жалпы дене беті ауданының өлшем бірлігіне оған перпендикуляр бағытпен әсер ететін күшке тең физикалық шаманы айтады. Газ қысымы деп, газ орналасқан ыдыстың ішкі жақтау бетіне үнемі қозғалыста болатын молекулалардың соққыларының орташа нәтижесін айтамыз. Ол мына теңдеу арқылы анықталады:

P=                                           		                            (1)

мұндағы  	 -газдардың көлем бірлігіндегі молекулалардың саны;

-бір молекуланың массасы;

-молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы.

Халықаралық өлшемдер бірлігі бойынша қысым Паскальмен өлшенеді

Сонымен, 1 Па дегеніміз 1Н күштің 1 м2 ауданға нормаль бағытпен үлестірілуі. Қысымның бұл өлшем бірлігі шама жағынан өте аз болғандықтан, әдетте оның туынды өлшем бірліктері қолданылады

1кПа=103Па;	1МПа=106Па;	1ГПа=109Па.

Температура. Газдардың молекулалы - кинетикалық теориясына сәйкес температура, жұмыстық денедегі бөлшектердің ілгерілемелік қозғалысының кинетикалық энергиясына пропорционал:

(2)

мұндағы	 =1,380662·10-23  ,  Больцман тұрақтысы.

(2) теңдеуімен анықталған температура термодинамикалық деп аталады. Сонымен температура жылулықтың қозғалыс қарқындылығының өлшемі. Параметр ретінде дененің жылылық күй қалпын сипаттайды.

Абсолюттік температура () термодинамикалық шкала бойынша абсолюттік нөлден басталады. Өлшем бірлігі Кельвин (). Градус Цельсиямен () арақатынасы:

,

Температураны өлшеу үшін сұйықтық термометрлер, температуралық жұп (термопары), пирометрлер мен басқа да аспаптар қолданылады.

Үлесті (меншікті) көлем деп газ массасы бірлігінің көлемін айтады:

,  						(3)

мұндағы 	- газдың толық көлемі, ;	- газдың массасы,

Үлесті көлемге кері шама тығыздық () деп аталады

, 						(4)

Жүйені біркелкі күй қалыпта сипаттайтын шамаларды салыстыру үшін «қалыпты жағдай» ұғымы қолданылады.

Физикалық қалыпты жағдайда:

Р=760 мм.сын.бағ. =101,325 кПа;

Т=273,15 К (t=0 0C).

Техникалық қалыпты жағдайда:

Р=735,6 мм.сын.бағ. =98 кПа;

Т=288 К (t=15 0C).

Газдың (будың) күй параметрлері

1.  - меншікті көлем, м3/кг.– = V/M.

Мұнда: V – газдың көлемі, м3;  М – газдың массасы, кг.

2. Т – абсолюттік температура, К, t – Цельсий шкаласымен өлшенетін температура, 0С

Т = 273.15 + t

3. Р – абсолюттік қысым, Па

Р = Рбар + РМ–     Рбар – барометрлік (атмосфералық) қысым, Па.  –РМ – манометрлік қысым, Па

Р = Рбар – Рвак

Рвак – вакуум шамасы, Па

1 кесте

| Өлшем бірліктер | Па | Бар | мм сынап бағ. | мм су бағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паскаль | 1 | 10-5 | 7,502410-3 | 0,102 |
| Бар | 105 | 1 | 7,5024102 | 1,02104 |
| Миллиметр сынап бағанасы | 133,322 | 133,32210-3 | 1 | 13,6 |
| Миллиметр су бағанасы | 9,8067 | 9,806710-5 | 7,35 10-2 | 1 |
| кгс/см2 | 9,8067 104 | 0,98067 | 7,35 102 | 104 |

1 кПа =103Па; 1МПа = 106Па.

1 есеп. 1 м3 метанның белгілі жағдайдағы массасы 0.7 кг. Метанның тығыздығы мен меншікті көлемін табыңыздар.

2 есеп. Будың абсолюттік қысымын табыңыз. Манометрдің көрсетуі  0.245 МПа, ал атмосфералық қысым Рбар = 93325 Па.

3 есеп. Бу турбинасының конденсатордағы абсолюттік қысымды табыңыз. Вакуумметрдің көрсетуі 94 кПа. Атмосфералық қысым 99,6 кПа.