№ 4 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ ЗАҢЫ

Термодинамиканың бірінші заңы термодинамикалық жүйеге байланысты энергияның сақталуы мен айналуы мөлшерінің қатынасын анықтайды. Егер жүйенің потенциялды энергиясы жүйеде қозғалыс болмаған жағдайда нөлге тең болса, онда жүйенің толық энергиясы оның тек ішкі энергиясынан ғана тұрады.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС

Егер жүйенің потенциялды энергиясы жүйеде қозғалыс болмаған жағдайда нөлге тең болса, онда жүйенің толық энергиясы оның тек ішкі энергиясынан ғана тұрады.

Физикалық тұрғыдан ішкі энергия – дененің ішкі күйіне ғана байланысты анықталатын энергия. Ішкі энергия молекулалардың жылулық энергиясы мен молекула аралық және молекулалар ішіндегі өз ара әсер энергияларының жиынтығына тең.

Термодинамикалық жүйенің ішкі энергиясы деп жүйеде тұжырымдалған энергияны айтады. Идеал газдардың ішкі энергиясы газ атомы мен молкеулаларының кинетикалық энергияларынан, ал нақты газдікі оған қосымша, бөлшектердің өзара әрекеттесу потенциял энергиясынан құралады

,    	                        				(1)

мұндағы 	Uk, Un  - кинетикалық және потенциял энергиялар.

Молекулалы – кинетика теориясы бойынша молекула мен атомдардың ілгерілемелік қозғалысының кинетикалық энергиясы температураның бір мәнді функциясы болып есептеледі. Температура нөлге ұмтылғанда кинетикалық энергияда Uk  нөлге ұмтылады. Сондықтанда t=0 0C тең болғанда, ішкі энергияда нөлге тең деп есептеледі U=0.

Заттың масса бірлігінің ішкі энергиясы үлесті ішкі энергия деп аталады. Массасы m, ішкі энергиясы U біртекті заттың үлесті ішкі энергиясы

,             				  (2)

Нақты газдардың ішкі энергиясы газдың температурасы мен көлеміне байланысты. Ал газ көлемінде молекулалар ара қатынас күшінің энергиясы болмайтын идеал газдар үшін, олардың ішкі энергиясының мәні тек қана жұмыстық дененің температурасымен анықталады

Жылу денені құрайтын бөлшектердің (молекулалар, атомдар) ретсіз қозғалысынан туатын жылулық қозғалыс. Дененің жылулық қозғалысы оның ішкі энергиясын құрайды. Жылулық-денелер арасындағы энергия алмасудың түрі. Бір денеден екінші денеге жылылық тікелей түйіспелі жолмен (жылу өткізгіштік, конвекция) немесе қашықтықта (сәулелендіру) беріледі. Барлық жағдайда жылылық берілуі денелердегі температуралардың айырмашылығына байланысты.

Энергияның сақталу және айналу заңына сәйкес жылулық Q мен жұмыстың  L өзара түрленуі оның бір сандық ара қатынасында өтеді.

Q  Q

Іс жүзінде жұмыс L  және жылулық Q килоджоулмен кДж (103 Дж), мегаджоулмен, МДж(106 Дж); қуат (уақыт бірлігіндегі жұмыс) ваттпен (Вт), киловаттпен (кВт), мегаваттпен (МВт) өрнектеледі.

Жұмыстық денеге берілетін жылулық оң  шама, керісінше алынатын жылулық теріс шама деп есептелінеді.

Жұмыстық дененің ұлғаю жұмысы оң шамамен, сығылуға жұмсалған жұмыс теріс шамамен белгіленеді

ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ ЗАҢНЫҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӨРНЕГІ

Термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталу және айналу жалпы заңының жылу құбылыстарына қолданбалы жеке түрі.

Көлемі V, масасы M, температурасы T және қысымы P біршама жұмысшы денесіне сырттан шексіз аз жылылық Q берілді делік. Денеге жылылық берілгендіктен оның температурасы  - ге көтерліп көлемі - ге ұлғаяды. Дененің температурасының жоғарлауы оның бөлшектерінің кинетикалық энергиясының көбейгендігін көрсетеді. Ал көлемінің ұлғаюы, оның молекулаларының ара қашықтығының алшақтауына әкеледі. Бұл нақты газдың молекулаларының арасында өзара тарту күші әсер ететенідіктен, өз кезеңінде оның бөлшектернің потенциялды энергиясын көбейтеді. Осының нәтижесінде дененің ішкі энергиясы  шамасына артады.

Жұмыстық дене, оған белгілі бір қысыммен әсер ететін ортамен қоршалғандықтан, ұлғайғанда (кеңейгенде) сол сыртқы қысым күштеріне  қарсы механикалық жұмыс  атқарады. Жүйеде басқа ешқандай өзгеріс болмағандықтан, энергияның сақталу заңына сәйкес, мына теңдеумен жазуымызға болады

Q 					(3)

Яғни жүйеге берілген жылылық оның ішкі энергиясын арттыруға және жүйе тарапынан сыртқы денелерге түсетін күштер өндіретін жұмысқа жұмсалады. (2.5) теңдеуі термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі болып табылады.    1 кг жұмыстық денеден тұратын жүйе үшін

(4)

теңдеулерінен интеграл алатын болсақ, онда термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі келесі түрде жазылады:

Q				(2.7)

мұндағы

1 есеп.  Электр станциясының бу алуға арналған қондырғысында 20 сағат уақыт аралығында 62 тонна тас көмір жағылған. Тас көмірдің жану жылулығы 28900 . Көмір жанған кезде бөлініп шығатын жылудың 18 проценті электр энергисына айналатынын еске алып электр станциясының қуатын табыңыз.

2 есеп. Қуаттылығы 4200 кВт  бумен күш беретін қондырғының п.ә.к. . Жану жылулығы = 25000 отынның сағаттық шығынын табыңыз.