Задание №14

ПОДСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для определения технико-экономических показателей, характеризующих объемно планировочное решение, должны быть подсчитаны необходимые исходные данные:

- Площадь застройки (ПЗ), т.е. площадь горизонтального сечения в

пределах внешнего периметра здания на уровне первого этажа выше цоколя;

- В зависимости от назначения зданий – жилая площадь (ПЖ) или

площадь рабочих помещений (ПР).

Жилая площадь определяется как сумма площадей соответственно:

жилых комнат – в домах квартирного типа, номеров – в гостиницах, спальных комнат – в общежитиях, санаториях и домах отдыха. Рабочая площадь общественных зданий определяется как сумма площадей основного,

обслуживающего и вспомогательного назначения.

- Подсобная или вспомогательная площадь (ПВ) для жилых зданий

определяется как сумма площадей всех помещений квартиры, кроме жилых комнат (передние, кухни, санузлы, площадь занятая встроенными шкафами).

Для общественных зданий подсобная площадь определяется как сумма

площадей всех помещений, кроме рабочих и лестничных клеток.

- Полезная или общая площадь (ПП) для жилой части здания определяется как сумма жилой и подсобной площадей, т.е. ПП=ПЖ+ПВ.

Полезная площадь общественных зданий определяется как сумма

рабочей площади здания и площадей коридоров, тамбуров, переходов, а также площадей помещений технического и специального назначения.

- Строительный объем (ОБ) зданий с чердачными покрытиями надлежит определять умножением площади застройки на полную высоту здания, измеренную от высоты чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия, для зданий с бесчердачными покрытиями – до верхнего очертания кровли. Объем подвалов или полуподвалов определяется путем умножения площади горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя на высоту от уровня чистого пола подвала или пола полуподвала до уровня чистого пола первого этажа.

Объем мансардных и технических этажей, выступающих за пределы

крыши, световых фонарей, эркеров, тамбуров, веранд и других частей здания, увеличивающих полезный объем зданий, должен включаться в общий объем здания. Объем портиков, крылец, открытых балконов в объем здания не должен включатся. Объем лоджий из объема здания не вычитается.

- В качестве основных расчетных единиц измерения, к которым должны быть отнесены технико-экономические показатели проектов жилых и общественных зданий, устанавливается:

- для жилых домов квартирного типа – одна квартира и одна жилая

комната средних размеров по дому, 1м2 жилой и общей площади;

- для общежитий, гостиниц, санаториев, и домов отдыха – одно место,

1м2 жилой и общей площади;

- для зданий учебных учреждений – одно место для учащегося;

- для зданий детских учреждений – одно место для ребенка;

- для зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений –

одно место для зрителя;

- для зданий библиотек – одна тысяча книг;

- для зданий административного назначения – одна штатная единица;

- для зданий предприятий бытового обслуживания – одно рабочее место

обслуживающего персонала.

Кроме перечисленных основных расчетных единиц измерения, для

общественных зданий должны быть приведены показатели на 1м2 рабочей

площади.

Для оценки экономичности разработанного проекта жилого или

общественного здания определяются основные объемно-планировочные

показатели.

- Показатель К1, выражающий целесообразность планировки здания

подсчитывается:

- для жилых домов квартирного типа – как отношение жилой площади к полезной (по дому в целом) и как размер жилой и полезной площади на одну квартиру на одну квартиру в среднем по дому;

- для общежитий, гостиниц, санаториев и домов отдыха – как отношение

жилой площади к полезной и как количество жилой и полезной площади на

одно место;

- для общественных зданий – как отношение рабочей площади к

полезной и как количество рабочей и полезной площади на основную

расчетную единицу измерения.

- Показатель К2 (объемный коэффициент), который выражает количество

м3 строительного объема здания, приходящихся на основную расчетную

единицу измерения, подсчитывается:

- для жилых домов квартирного типа – как общий строительный объем

здания на 1м2 жилой площади или на одну квартиру;

- для общежитий, гостиниц, санаториев и домов отдыха – как общий

строительный объем здания на м2 жилой площади и на одно место;

- для общественных зданий – как общий строительный объем здания на

1м2 рабочей площади и на основную расчетную единицу измерения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1 Казбек-Казиев З.А. и др. Архитектурные конструкции – М.: Высшая

школа, 1989.

2 Волга В.С. Архитектурные конструкции гражданских зданий.– К.:

Будiвельник, 1998.

3 Татыгулов А.Ш., Основы архитектурных конструкций и

проектирование гражданских зданий. – Алма-Ата, 1992.

4 Туполев Т.Г. конструкции гражданских зданий.- М.- Высшая

школа, 1991.

5 Гаевой А. Ф. Курсовое и дипломное проектирование.

Промышленные и гражданские здания: Учебное пособие – Л., Стройиздат,1987.

6 Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий. – М.:

Стройиздат, 1983.

7 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан: закон Республики Казахстан. – Алматы: Жеты жаргы,2001.

8 СНиП 2.01.07. - 85. Нагрузки и воздействия. – М., 1986.

9 СНиП РК В. 1.-24 – 98. Строительство в сейсмических районах. -

Алматы, 1998.

10 СНиП РК 2.04-01 – 2001. Строительная климатология. – Астана,

2002.

11 СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия. – М., 1988.

12 СНиП РК 3.02-01 – 2001. Жилые здания. – Астана, 2002.

13 СНиП РК 3.02-02 – 2001. Общественные здания и сооружения. –

Астана, 2002.

14 СНиП 2.04-03 – 2002. Строительная теплотехника. – Астана, 2002.

Дополнительная

1 Демидов Н.Н. и др. Строительные конструкции с элементами

статики сооружений. – М.: Высшая школа, 1989.

2 Дыховичный Ю.А., Максименко В.А. Сборный железобетонный

унифицированный каркас. – М.: Стройиздат, 1983.

3 Нагинская В.С. Автоматизация архитектурно-строительного

проектирования: Учебное пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1986.

4 Неелов В.А. Гражданские здания: Учебное пособие. – М.:

Стройиздат,1988.

5 Сабалаков М.М. Взаимосвязь между формой и конструкцией здания

в современной архитектуре. – Алматы: Кумбез, 2002, 2-3.

6 Суздальцева А.Я. Бетон в архитектуре ХХ века. – М.: Стройиздат,

1981.

7 Арнольд К., Рейтерман Р. Архитектурное проектирование

сейсмостойких зданий. – М.: Стройиздат, 1987.__