Курсовой проект на тему «Проектирование железобетонного моста» по дисциплине «Искусственные сооружения на автомобильных дорогах».

Литература

- СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы / Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996, - 214 с.

- СТ РК 1380-2005. Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия. Астана, 2005, 30с.

- ГОСТ 32960— 2014 Дороги автомобильные общего пользования НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ, РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ

- Наставление по изысканию и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки. ЦНИИС, «Транспорт», 1972, 280 с.

- Проектирование деревянных и железобетонных мостов/ Под ред. А.А.Петропавловского: Учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Мосты и транспортные тоннели».-М.: Транспорт, 1978.

- Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М., Высш. шк., 1990, 431 с.

- Инженерные сооружения в транспортном строительстве. И622 В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [П. М. Саламахин, JI. В. Маковский, В. И. Попов и др.]; под ред. П. М. Саламахина. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с.

- Инженерные сооружения в транспортном строительстве. И622 В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [П. М. Саламахин, JI. В. Маковский, В. И. Попов и др.]; под ред. П. М. Саламахина. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 272 с

- Примеры расчета железобетонных мостов / Я.Д. Лившиц, М.М. Онищенко, А.А Шкуратовский – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.

- –263 с.

- Российский В.А., Б.П. Назаренко, Н.А. Словинский. М Примеры проектирования сборных железобетонных мостов, Высшая школа. 1970. 520 с.

- Новиков Ю.М. Проектирование вариантов железобетонного моста: Метод. указ. по выполнению курсового и дипломного проекта по дисциплине «Проектирование мостов». ВКГТУ –Усть-Каменогорск, 2003 – 58с.

- Новиков Ю.М.  Расчёт и конструирование балочных разрезных пролётных строений железобетонных мостов. Усть-Каменогорск, 2004, 110 с.

- Новиков Ю.М., Войцик А.В. Программа GeoHar для определения геометрических характеристик поперечных сечений железобетонных балок. УКСДИ, 1980.

- Новиков Ю.М., Войцик А.В.  Программа LiVliDa, для построения линий влияния давлений на балки железобетонных мостов. УКСДИ, 1995.

- Новиков Ю.М. Войцик А.В.  Программа КРU по определению коэффициентов поперечной установки для балок пролетных строений мостов. УКСДИ, 1984.

- Новиков Ю.М. Программа UsGbb для определения усилий в балках железобетонных мостов. УКСДИ, 1984.

- Гибшман М.Е. Теория расчёта мостов сложных пространственных систем. М., Транспорт, 1973, 200 с.

- Гибшман М.Е. Проектирование транспортных сооружений М., Транспорт, 1980, 391 с.

- Новиков Ю.М. Определение давления на балки пролётных строений мостов с использованием ПЭВМ. ВКТУ. – Усть-Каменогорск, 2000, 20 с.

Введение

Дисциплина «Искусственные сооружения на автомобильных дорогах» необходима бакалаврам специальности «Проектирование и строительство автомобильных дорог» в их будущей производственной деятельности по проектированию, строительству и эксплуатации мостов, труб и других искусственных сооружений на автомобильных дорогах.

Сухопутный транспорт пролегает по разнообразной местности, пересекая различные препятствия: городские магистрали, овраги, ущелья, ручьи, реки, озера, морские проливы и заливы, горные хребты.

Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта на их путях строят различные искусственные сооружения:

- трубы;

- мостовые сооружения – мост, путепровод, акведук, виадук, эстакада;

- водная или ледовая переправа;

- тоннель.

Искусственные сооружения, как и все инженерные сооружения, проектируют, основываясь на технико-экономическом сравнении различных вариантов. Необходимо стремиться к тому, чтобы сооружение наилучшим образом удовлетворяло потребности транспорта, выполнялись бы условия по обеспечению надежности, долговечности, безопасной эксплуатации, бесперебойного пропуска паводков и ледохода, экономного расходования материалов.

Проектирование моста представляет сложную инженерную задачу, которая требует знаний и опыта в области проектирования мостовых переходов и конструкций мостов.

Проектирование, строительство и эксплуатация искусственных сооружений – сложный и взаимосвязанный процесс, руководство которым должно производиться высококвалифицированными инженерами по специальности «мосты и транспортные тоннели». Соответствующую подготовку в этой области необходимо иметь и инженерам-дорожникам, так как многим из них в практической работе приходится решать вопросы строительства и эксплуатации мостов, труб и тоннелей.

В курсовом проекте рассмотрены вопросы проектирования схемы моста и расчёт балок пролётного строения через несудоходную реку.

При проектировании схемы моста обычно составляется несколько вариантов, различающихся между собой длиной пролётов, конструкцией пролётного строения и опор. Производится сравнение вариантов и выбор наилучшего из них по стоимости и техническим характеристикам.

В данном курсовом проекте составляется только один вариант, а именно, вариант балочного разрезного пролётного строения. Перед проектированием схемы моста студент должен по литературным данным и конспектам лекций освежить в памяти сведения о конструкции балочных разрезных пролетных строений и опор.

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОСТА

2020-2021 учебный год

Требуется запроектировать железобетонный мост через несудоходную реку.  Содержание проекта: разработка схемы моста, расчёт и конструирование одной из балок разрезного пролётного строения.

Исходные данные для проектирования студент принимает по двум последним цифрам номера зачётной книжки (таблицы 1-3). Студент оформляет бланк исходных данных в следующем виде.

ЗАДАНИЕ на курсовой проект

«ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО моста»

студенту группы      ______________________

1 Профиль мостового перехода   - по таблицам 1 и 2.

| Отметки | А1 Б1 В1 Г1 Д1 Е1 Ж1 З1 И1 К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояния | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |

- Горизонт меженных вод ГМВ = Г1 м;

- Горизонт высоких вод ГВВ = В1м;

- Горизонт высокого ледохода ГВЛ = ГВВ - 0,5 м;

- Горизонт низкого ледохода ГНЛ = ГМВ+0,5 м;

- Отметка верха проезжей части – (Б1 + Н) м;

- Толщина льда - h м по таблице 3;

- Отверстие моста – Lотв = (L – 50) м,

где L = В+Г+Д+Е+Ж, то есть сумме указанных расстояний на продольном профиле;

- Категория дороги – по таблице 3

- Габарит тротуаров – по таблице 3

- Геологические условия – слой 1 толщиной h1 до отметки

(Д1 – h1) м, далее слой 2; по таблице 3

- Номер рассчитываемой балки – по таблице 3

- Класс бетона по таблице 3.

- Скорость движения ледохода по таблице 3.

Таблица 1 – Расстояния, м

| Предпоследняя цифра | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,4 | 15,0 | 20,5 | 10,4 | 30,1 | 15,5 | 20,9 | 10,0 | 5,5 |
| 1 | 10,5 | 5,3 | 20,4 | 20,8 | 20,6 | 15,1 | 10,3 | 10,7 | 5,6 |
| 2 | 16,0 | 15,3 | 30,7 | 10,1 | 40,2 | 5,3 | 25,1 | 10,6 | 10,1 |
| 3 | 15,5 | 15,0 | 20,2 | 20,4 | 15,2 | 15,8 | 15,1 | 15,3 | 5,2 |
| 4 | 10,2 | 20,0 | 20,6 | 5,4 | 10,4 | 15,1 | 20,1 | 5,4 | 5,7 |
| 5 | 15,2 | 15,4 | 40,2 | 10,3 | 10,5 | 15,4 | 25,7 | 15,6 | 5,4 |
| 6 | 8,2 | 15,1 | 28,1 | 17,3 | 34,4 | 19,5 | 22,6 | 13,1 | 7,0 |
| 7 | 13,2 | 15,4 | 24,5 | 18,4 | 35,8 | 18,4 | 28,2 | 8,4 | 5,5 |
| 8 | 9,2 | 16,2 | 18,3 | 26,5 | 35,1 | 15,4 | 24,4 | 14,5 | 8,6 |
| 9 | 10,1 | 15,2 | 6,3 | 10,1 | 20,2 | 20,7 | 16,1 | 10,1 | 9,3 |

Таблица 2  – Отметки, м

| Последняя цифра | а1 | б1 | в1 | г1 | д1 | е1 | ж1 | з1 | и1 | К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18,1 | 18,0 | 15,2 | 12,5 | 10,7 | 10,0 | 13,6 | 15,8 | 19,1 | 19,5 |
| 1 | 15,2 | 14,3 | 12,1 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 15,4 | 16,1 | 16,0 |
| 2 | 17,2 | 16,6 | 15,5 | 12,7 | 10,6 | 10,5 | 13,4 | 15,9 | 18,2 | 18,7 |
| 3 | 18,2 | 17,1 | 15,5 | 12,7 | 10,2 | 12,3 | 13,2 | 15,4 | 19,5 | 19,6 |
| 4 | 16,3 | 16,0 | 15,2 | 12,5 | 12,4 | 11.5 | 14,4 | 16,5 | 17,3 | 17,0 |
| 5 | 19,2 | 18,2 | 15,7 | 12,3 | 10,4 | 10,1 | 13,4 | 15,7 | 20,2 | 20,9 |
| 6 | 17,3 | 16,2 | 14,5 | 12,4 | 10,6 | 9.1 | 13,5 | 15,1 | 18,5 | 19,0 |
| 7 | 15,6 | 15,0 | 13,1 | 11,0 | 12,3 | 8,6 | 8,8 | 15,6 | 16,2 | 17,1 |
| 8 | 17,0 | 16,2 | 14,4 | 11,5 | 10,8 | 10,2 | 13,6 | 14,8 | 16,4 | 17,5 |
| 9 | 15,2 | 15,0 | 13,5 | 12,1 | 10,1 | 11,2 | 13,8 | 15,9 | 17,9 | 18,8 |

Таблица 3 – Параметры мостового перехода

| Последняя цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота насыпи Н, м | 4,5 | 3,6 | 5,8 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 4,4 |
| Скорость движения ледохода | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Толщина льда, м | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| Категория дороги | II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | II |
| Габарит тротуаров, м | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 1,0 |
| Слой грунта 1* | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Слой грунта 2* | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Толщина слоя 1- h1, м | 8,3 | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 3,1 | 4,6 | 5,1 |
| Номер рассчитываемой балки | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Класс бетона | В30 | В35 | В40 | В45 | В30 | В35 | В40 | В45 | В35 | В40 |

* Примечание. Номера слоёв грунта принимаются следующие:

1- мелкий песок; 2- песок средней крупности; 3- крупный песок; 4- супесь; 5- суглинок; 6 - глина; 7 - галечник; 8 - галька с валунами;

- - скала.

Практическая работа №1

1 Составление схемы железобетонного моста

Проектирование конструктивной схемы моста включает в себя определение генеральных размеров сооружения, обоснование наиболее целесообразных величин его пролетов, выбор рационального типа фундаментов и опор, систем пролетных строений. От правильного решения зависят технико-экономические показатели сооружения: стоимость моста, его надежность, эксплуатационные расходы и внешний вид.

Работа по составлению конструктивной схемы моста, как правило, выполняется по следующей схеме:

- Вычерчивается продольный профиль мостового перехода.

- По заданному отверстию и определённой студентом или заданной преподавателем длине балок производится разбивка моста на пролёты.

- По заданной отметке насыпи определяется высота моста.

- По заданным геологическим условиям выбирается тип фундамента.

- По заданной толщине льда и высоте моста определяется тип опоры.

- По высоте насыпи в начале и в конце моста определяется тип береговой опоры.

- По заданному габариту проезжей части и тротуаров определяется число балок и расстояния между ними.

1.1 Профиль мостового перехода

Продольный профиль по оси мостового перехода дает расположение наибольших глубин по ширине реки. Схема продольного профиля показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Продольный профиль мостового перехода

На продольном профиле наносится геологический разрез, отметки горизонты воды в паводок и межень, горизонта ледохода и уровня верха проезжей части дороги (рисунок 1.1).

Профиль вычерчивается на листе формата А1. Вертикальный и горизонтальный масштабы принимаются одинаковыми.

На профиле откладывается заданное отверстие моста (рисунок 1.1). Согласно СНиП 2.05.03-84* отверстие моста не должно быть меньше ширины устойчивого русла. Поэтому если заданное отверстие оказалось меньше ширины русла в межень, то его принимают равным этой ширине.

Проведя линии откосов конусов с уклоном 1:1,5 до пересечения с линией верха проезжей части, определяют ориентировочную длину моста по настилу Lн.

На профиль наносятся линии общего и местного размывов. В курсовом проекте коэффициент общего размыва можно определять приближенно по формуле

(1.1)

где 1 – площадь живого сечения реки до стеснения русла (ABCDEFGHA на рисунке 1.1);

2 – площадь живого сечения реки после стеснения русла (A'B'D'EFGH'A'), определяется по заданному отверстию моста Lотв.

По найденному коэффициенту размыва наносят линию общего размыва, пользуясь формулой

Н1=К Н2                                     (1.2)

где  Н1 – наибольшая глубина в данном сечении после размыва;

Н2 – то же до размыва. В случае скального грунта коэффициент размыва равен нулю.

Величину местного размыва у опор в курсовом проекте принимают ориентировочно от нуля до двух метров в зависимости от коэффициента общего размыва, типа грунта, скорости течения и формы поперечного сечения опоры.