Практическая работа №3

РАЗБИВКА МОСТА НА ПРОЛЁТЫ

Разбивка моста на пролеты производится по заданному отверстию найденной длине моста по настилу с учетом выбранной длины пролета. Высота балки принимается равной 1/16-1/20 длины пролёта. В частности, высота предварительно напряжённых балок по типовому проекту 3.503-12 для использования одинаковой опалубки при разных длинах балок принята: при длине 12 и 15 м – 0,9 м; 18,21 и 24 м - 1,2 м; 33 м – 1,5 и 1,7 м.

Для разбивки моста на пролеты необходимо сначала определить ориентировочную длину моста по настилу Lн (рисунок 1.3). Для этого необходимо от крайней точки набранного отверстия с учётом предполагаемой толщины опор провести линию откоса конуса с уклоном 1:1,5 до пересечения с низом балки. Точка А определяет начало длины моста по настилу. Так же определяется левая точка длины моста по настилу.

Возвышение низа пролётных строений над горизонтом высокого ледохода принимается в зависимости от наличия наледных явлений и карчехода от 0,5 м до 1,5 м.

Длины пролетов следует назначать с соблюдением принципов модульности и унификации конструкций. Длины типовых пролётных строений принимаются кратными 3,0 м: 12, 15, 18, 21, 24, 33, 42 м.

Длину моста по настилу Lн перекрывают балками выбранной длины. При этом, как правило, целое число балок выбранной длины не помещается на длине Lн. Принимается целое число балок с увеличением или уменьшением длины моста по настилу не более чем на 10-20 % от требуемой длины. Если это условие не удовлетворяется, то в пределах конусов располагают доборные пролёты меньшей длины.

Желательно, чтобы глубина воды у левого и правого конусов была бы одинакова.

После разбивки на пролёты определяют фактическое отверстие моста. Оно равно сумме длин пролётов в свету, отсчитанной по горизонту высокой воды. В крайних пролётах расстояние отсчитывается от конуса до грани опоры.

# Рисунок 1.3 - К определению длины моста по настилу