# ВЫБОР ТИПА ФУНДАМЕНТОВ

По заданным геологическим условиям и глубине воды в межень определяют тип фундамента. Ниже даны рекомендации по выбору типа фундамента.

1.4.1 Фундаменты мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения (рисунок 1.4а) рационально применять при прочных (скальных, крупнообломочных, валуногалечниковых) грунтах, близко расположенных к поверхности дна русла и небольшой величине размыва. Высота фундамента обычно не должна превышать 5-6 м. Подошва фундамента должна быть заглублена ниже линии местного размыва на величину не менее 2,5 м. В скальных грунтах подошва фундамента заглубляется в скалу на 0,25 м, так как верхний слой скалы часто имеет трещиноватую или выветрившую структуру пониженной прочности.  Верхний обрез фундамента располагается на 0,5 м ниже ГМВ в русле, а на поймах ниже уровня поверхности грунта после его размыва. При грунтах, подверженных морозному пучению (т.е. во всех случаях, кроме скальных, гравелистых и крупнопесчанных грунтов) подошва фундамента должна быть расположена на 0,25 м ниже глубины промерзания.

1.4.2 Свайные фундаменты из забивных железобетонных свай.

Свайные фундаменты на забивных железобетонных сваях (рисунок 1.4 б) рационально применять при глубине воды в межень не более 3 м и грунтах, допускающих забивку свай. К таким грунтам относятся все грунты кроме скальных, полускальных, валуно-галечниковых и твердых глин.

Свайные фундаменты устраиваются в виде высоких и низких свайных ростверков. На реках, где наблюдается значительное истирающее действие наносов, рекомендуется устраивать низкий свайный ростверк. К таким рекам относятся реки с быстрым течением, с песчаными и галечниковыми грунтами. В этом случае подошва плиты низкого свайного ростверка располагается не менее чем на 1,5 м ниже линии местного размыва.

Рисунок 1.4 - Типы фундаментов промежуточных опор

Требования к расположению обреза плиты ростверка те же, что и для фундаментов на естественном основании. Низ плиты высокого ростверка располагают ниже горизонта ледостава и ГНЛ на толщину льда плюс 0,25 м.

Глубина погружения висячих свай ниже линии местного размыва определяется расчетом. В курсовом проекте глубина их погружения принимается равной 8 м в крупных и средних песчаных грунтах, а также глинистых грунтах при показателе текучести 0-0,2. При мелких и пылеватых песках, а также глинистых грунтах при показателе текучести 0,5-0,8 глубина погружения принимается равной до 15 м.

Минимальная глубина погружения сваи - 4 м ниже линии местного размыва.

Ориентировочное число свай в фундаменте при габаритах Г-8, Г–11,5 можно принять следующим:

при пролете 20 м – 12 – 16, при пролете 40 м –30– 40. Первая цифра относится к габариту Г-8, вторая к Г-11,5.

1.4.3 Фундаменты на сваях-оболочках

Фундаменты на сваях-оболочках (рисунок 1.4в) рационально применять при грунтах не допускающих забивку свай, значительных нагрузках на опору (при пролетах более 30 м), при глубине воды в межень от 3 до10 м, а также в случае столбчатых безростверковых опор.  Оболочки применяют диаметром 1,6; 2,0 и 3,0 м.

Оболочки диаметром 1,6 и 2 м допускают погружение в любые грунты за исключением скальных и валуногалечниковых при диаметре валунов размером до 0,3 м.

Оболочки диаметром 3,0 м успешно используются в валуногалечниковых грунтах с размером валунов до 0,8 м.

Не рекомендуется применять сваи-оболочки в глинистых грунтах из-за трудности извлечения грунта из оболочки. Фундаменты на оболочках применяются в виде высокого и низкого ростверка.

Для защиты оболочек от истирающего действия наносов применяют стальные кожухи или покрытие на основе эпоксидных смол.

Глубина погружения оболочек определяется расчетом. В курсовом проекте глубина погружения принимается равной 12 м в крупнопесчанных, гравелистых и галечниковых грунтах, а также глинистых грунтах при показателе текучести 0-0,2. При мелких и пылеватых песках, а также глинистых грунтах при показателе текучести 0,5-0,8 глубина погружения принимается равной 18 м.

Минимальная глубина погружения оболочки 4 м ниже линии местного размыва. Если при достижении оболочкой скального грунта ее глубина погружения меньше 4 м, то производят забуривание оболочки в скалу на глубину 1,5- 2 м.

Ориентировочное число свай оболочек в фундаменте при габаритах Г-7 - Г-11,5 и диаметре оболочек 1,6 м можно принимать следующим: при пролете 20 м –2, при пролете 40 м – 4. При других диаметрах количество оболочек можно принимать пропорционально площади сечения оболочек.

4.4 Фундаменты на опускных колодцах

Фундаменты на опускных колодцах (рисунок 1.4г) применяют в тех же условиях, что и фундаменты на сваях-оболочках. В настоящее время, как правило, применяют оболочки. Опускные колодцы применяют в основном при недостаточной глубине погружения оболочек. В частности, когда толщина слоя грунтов, лежащих на скале менее 4 м.

4.5 Фундаменты на буровых сваях

Фундаменты на буровых сваях (рисунок 1.4в) можно применять при любых грунтах. Обычно их применяют при сложных геологических условиях, когда другие виды фундаментов не применимы, например, при проходке тонких полускальных и скальных слоев грунта в валуно-галечниковых грунтах с валунами размером более 80 см, а также в глинистых грунтах с показателем текучести меньше 0,5. Диаметр буровых свай 1,2; 1,5 и 1,7 м.