# ВЫБОР ТИПА ОПОР

# 1.5.1 Промежуточные опоры

Тип опор выбирается в зависимости от высоты опоры, толщины льда и длины пролёта.

Гибкие свайные или стоечные опоры применяют при малой высоте опор, малой длине пролета и небольшой толщине льда (таблица А1, рисунок А1.1,2). Для свайных опор необходимо учитывать вид грунта для возможности забивки свай.

Столбчатые безростверковыее опоры (таблица А1, рисунок А1. 3,4,5) применяют при толщине льда до 1,0 м. Как правило, столбы выполняют из оболочек. При большой высоте опор столбы могут выполняться ступенчатыми из оболочек разного диаметра. В зависимости от интенсивности ледохода диаметр столбов принимают от 1,0 до 2,0 м. При малой ширине моста опоры и малой интенсивности ледохода опоры могут быть одностолбчатыми. На столбы устанавливается железобетонный ригель с консолями. Расстояние между столбами и длины консолей выбираются из условия равенства положительных и отрицательных изгибающих моментов, то есть около 0,6 от длины ригеля. Расстояние между столбами, как правило, не превышает 6 м.

Опоры-стенки применяются при длине пролетов до 30 м. Они могут быть сборными из вертикальных блоков, монолитными и сборно- монолитными (таблица А1, рисунок А1.6).

В Казахстане широкое применение нашли сборно- монолитные опоры конструкции Каздорпроекта (таблица А1, рисунок А1,11).

Массивные монолитные, сборные и сборно-монолитные опоры применяются при значительных длинах пролетов и больших продольных горизонтальных нагрузках на опору, в частности в неразрезных пролетных строениях, когда на опоре расположена шарнирно неподвижная опорная часть (таблица А1, рисунок А.1.7, А.1.8).

При значительной высоте опор и большой толщине льда применяют облегченные опоры со столбчатой надстройкой (таблица А1, рисунок А1,9).

Массивные опоры часто применяются на несудоходных реках, а также на реках низких судоходных категорий при большой толщине льда.

Ширину опор балочных мостов можно принимать ориентировочно для пролета 20 м – 1,2 м; 40 м – 1,5 м; 60 м – 1,6 м; 100 м – 2,5 м.

Длина опоры (или ригеля) поперек моста превышает расстояние между осями крайних балок на 1,4 – 2,0 м.

Обрезы фундаментов выполняют шире опоры не менее чем на 0,5 м в каждую сторону (рисунок 1.4).

1.5.2 Береговые опоры

Береговые опоры (устои) могут быть необсыпные и обсыпные. При устоях необсыпного типа конус располагается в пределах длины самого устоя и его подошвы (рисунок А2.8). Для обсыпных устоев характерно, что конус насыпи входит в пролет (рисунок А2.9). Обсыпные устой требуют меньшего расхода бетона, однако при этом увеличивается длина моста при заданном отверстии.

В качестве необсыпных устоев часто применяются устои с обратной стенкой (таблица А2, рисунок А2.8).  Они могут быть целесообразны при высоте насыпи до 6 м. Могут применяться также сборные железобетонные устои в виде подпорной стенки, закрепленной анкерной плитой, которая расположена за пределами конуса обрушения (таблица А2, рисунок А2.13). Для удержания бокового активного давления грунта   устраивают обратные стенки, опирающиеся на фундамент.

В качестве обсыпных устоев для небольших крайних пролетов могут применяться свайные и стоечные опоры (таблица А2, рисунок А2.1, А2.2, А2.4). При больших пролетах и высотах насыпи применяются обсыпные монолитные устои (рисунок А2.9, А2.10). Однако, в настоящее время стремятся применять сборные устои. В качестве таковых применяются устои с вертикальными стенками (рисунок А2.6) и столбчатые из свай оболочек или стоек (рисунок А2.7). Применение таких устоев значительно уменьшает активное давление грунта на опору. Поверх стенок или столбов укладывается железобетонный ригель. При значительных высотах насыпи кроме вертикальных стоек применяют наклонные стойки меньшего поперечного сечения (рисунок А2.5, А2.12). Устои диванного типа (рисунок А2.11) применяют в случае разрезных пролетных строений и малой осадке насыпи.

При проектировании фасада монолитного обсыпного устоя определяют положение и размеры подферменной площадки по строительной высоте пролетного строения, размеров подферменников и опорных частей. Откос конуса необсыпных устоев проводится с уклоном 1: 1,25 на первых 6 м, 1:1,5 на вторых 6 м и 1:1,75 на следующих 6 м. На подтопляемых откосах уклон должен быть не более 1:1,5. При высоте насыпи более 12 м уклон должен быть не более 1: 1,75 в пределах всего конуса.

Откосы конусов обсыпных устоев в пределах подтопления должны быть не круче 1:1,5. Откосы конусов должны проходить ниже подферменной площадки или верха боковых стенок, ограждающих шкафную часть, не менее чем на 0,4 м.

Для удержания бокового, активного давления грунта   устраивают в обсыпных устоях открылки, а в не обсыпных обратные стенки (рисунок 1.5).  Открылки и обратные стенки должны входить в конус на величину не менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м и не менее 1,00 м при высоте насыпи более 6 м. Для уменьшения длины открылков используют боковые щиты.

В обсыпных устоях линия пересечения поверхности конуса с передней гранью устоя должна быть расположена выше ГВВ не менее чем на 0,5 м.

Для плавного въезда на мост и для уменьшения нагрузки на устой от давления грунта устраивают переходные плиты.

Конуса насыпи за устоями отсыпается из дренирующих грунтов. Длина такой отсыпки должна быть поверху не менее высоты насыпи плюс 2 м, по низу не менее 2 м.

Рисунок 1.5 –Схема сопряжения моста с насыпью для обсыпного устоя

Откосы конусов должны быть укреплены на всю высоту насыпи.

Ширина насыпи на протяжении 10 м от задней грани устоев должна быть не менее расстояния между перилами плюс 0,5 м с каждой стороны моста.