ТЕСТ К РК 2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»

44. Полевые транзисторы имеет следующие выходы:

A) Исток, затвор, сток.
B) Коллектор, затвор, сток
C) Исток, база, сток
D) Исток, затвор, эмиттер.
E) Коллектор, база, эмиттер.

45. Управляющим электродом у полевых транзисторов является:

A) Исток.
B) Коллектор.
C) Сток
D) Затвор. 
E) База.

46. Полевые транзисторы обладают следующим преимуществом над биполярными:

A) Имеют высокий коэффициент усиления тока.
B) Имеют высокое входное сопротивление.
C) Имеют низкое входное сопротивление.
D) Имеют высокий коэффициент усиления по напряжению. 
E) Имеют высокий коэффициент усиления по мощности.

47. Полевые транзисторы обладают следующим преимуществом над биполярными:

A) Устойчивы к воздействию ионизирующего излучения.
B) Имеют высокий коэффициент усиления тока

C) Имеют низкое входное сопротивление.
D) Имеют высокий коэффициент усиления по напряжению. 
E) Имеют высокий коэффициент усиления по мощности.

48. Полевые транзисторы обладают следующим преимуществом над биполярными:

A) Имеют высокий коэффициент усиления по напряжению. 
B) Имеют высокий коэффициент усиления тока

C) Имеют низкое входное сопротивление.
D) Способны работать при температурах до ≈-1970С.

E) Имеют высокий коэффициент усиления по мощности.

49. Полевые транзисторы обладают следующим преимуществом над биполярными:

A) Имеют высокий коэффициент усиления по напряжению. 
B) Имеют высокий коэффициент усиления тока

C) Имеют низкое входное сопротивление.
D) Имеют высокий коэффициент усиления по мощности.

E) Обладают малым уровнем собственного шума.

50. Полевые транзисторы обладают следующим преимуществом над биполярными:

A) Имеют высокий коэффициент усиления по напряжению. 
B) Имеют высокий коэффициент усиления тока

C) Имеют низкое входное сопротивление.
D) Имеют малую площадь, занимаемую на поверхности полупроводника, что позволяет на их основе изготавливать интегральные схемы с высокой степенью интеграции.

E) Имеют высокий коэффициент усиления по мощности.

51. Маркировка транзисторов содержит следующее количество признаков:

A) Три признака.
B) Четыре признака.
C) Пять признаков.
D) Шесть признаков.
E) Два признака.

52. Первый символ на маркировке транзистора означает:

A) Функциональное назначение
B) Допустимое напряжение 
C) Характеризует материал.
D) Цифра связанная с мощностью рассеивания и его частотными свойствами
E) Допустимый ток.

53. Второй символ на маркировке транзистора означает:

A) Функциональное назначение.
B) Допустимое напряжение. 
C) Характеризует материал.
D) Цифра связанная с мощностью рассеивания и его частотными свойствами.
E) Допустимый ток.

54. Третий символ на маркировке транзистора означает:

A) Функциональное назначение.
B) Допустимое напряжение. 
C) Характеризует материал.
D) Цифра связанная с мощностью рассеивания и его частотными свойствами.
E) Допустимый ток.

55. Четвертый символ на маркировке транзистора означает:

A) Функциональное назначение.
B) Допустимое напряжение. 
C) Характеризует материал.
D) Цифра связанная с мощностью рассеивания и его частотными свойствами.
E) Ни с чем не связан.

56. Пятый символ на маркировке транзистора означает:

A) Функциональное назначение.
B) Допустимое напряжение. 
C) Характеризует материал.
D) Буква характеризующая деление по параметрическим группам.

E) Ни с чем не связан.

57. Тиристоры –это:

A) Приборы, используемые в качестве электрических ключей в схемах коммутации больших по величине токов.
B) Приборы для усиления.
C) Приборы для генерации сигналов.
D) Приборы для преобразования.
E) Приборы для выпрямления тока.

58. Который показатель не является техническим параметром тиристора:

A)

B) 
C) 
D)              
E)  Рmax

59. Входное сопротивление усилителя определяется из выражения:

A) Rвх=U1/I1
B) Rвх= U2xx/I2кз
C) Rвх= U2m/U1m
D) Rвх= I2m/I1m
E) Rвх= P2/P1.

60. Выходное сопротивление усилителя определяется из выражения:

A) Rвых=U1/I1
B) Rвых= U2xx/I2кз
C) Rвых= U2m/U1m
D) Rвых= I2m/I1m
E) Rвых= P2/P1.

61. Коэффициент  усиления по напряжению усилителя определяется из выражения:

A) Кu =U1/I1
B) Кu = U2xx/I2кз
C) Кu = U2m/U1m
D) Кu = I2m/I1m
E) Кu = P2/P1.

62. Коэффициент  усиления по току усилителя определяется из выражения:

A) KI =U1/I1
B) KI = U2xx/I2кз
C) KI = U2m/U1m
D) KI = I2m/I1m
E) KI = P2/P1.

63. Коэффициент  усиления по мощности усилителя определяется из выражения:

A) Kp =U1/I1
B) Kp = U2xx/I2кз
C) Kp = U2m/U1m
D) Kp = I2m/I1m
E) Kp = P2/P1.

64. Коэффициент  усиления  определяется из выражения:

A) K =Uвых/Uвх
B) K = U2xx/I2кз
C) K = U2m/U1m
D) K = I2m/I1m
E) K= P2/P1.

65. Зависимость коэффициента передачи от частоты называется:

A) Коэффициентом усиления по напряжению
B) Частотная характеристика.
C) Входной ВАХ.
D) Выходной ВАХ.
E) Переходной характеристикой.

66. Полоса пропускания усилителя определяется из выражения:

A) 
B) .
C) 
D) .
E) .

67. Полоса пропускания усилителя определяется на уровне:

A) 
B) .
C) 
D) .
E) .

68. Амплитудная характеристика усилителя определяется как:

A) Uвых=f(Uвх.min);
B) Uвых=f(Uвх.);.
C) Uвых=f(Pвх.м);
D) Uвых=f(Iвх.м);.
E) Uвых=f(Uвх.мax);

.

69. Пороговая чувствительность определяется как:

A) Минимальный входной сигнал, при котором выходной сигнал однозначно определяется над уровнем шумов усилителя.

B) Средний входной сигнал, при котором выходной сигнал однозначно определяется над уровнем шумов усилителя.

C) Входной сигнал соизмеримый с уровнем шумов усилителя.

D) Сигнал в два раза превышающий уровень шумов усилителя
E) Сигнал, превышающий в 0.7 раз уровень шумов усилителя

70. Пороговую чувствительность определяют, когда:

A)

B) Средний входной сигнал, при котором выходной сигнал однозначно определяется над уровнем шумов усилителя.

C) Входной сигнал соизмеримый с уровнем шумов усилителя.

D) Сигнал в два раза превышающий уровень шумов усилителя
E) Сигнал, превышающий в 0.7 раз уровень шумов усилителя

71. Количественно нелинейные искажения оценивают коэффициентом нелинейных искажений .

A)

B) .

C) Входной сигнал соизмеримый с уровнем шумов усилителя.

D) Сигнал в два раза превышающий уровень шумов усилителя
E) Сигнал, превышающий в 0.7 раз уровень шумов усилителя

72. КПД усилителя оценивается:

A)

B) .

C) .

D) 
E)

73. Усилители постоянного тока  способны усиливать:

A) Переменные составляющие сигнала

B) Постоянные составляющие сигнала

C) Широкополосные сигналы.

D) Переменные и постоянные составляющие сигнала.

E) Узкополосные сигналы.

74. Избирательные усилители предназначены для усиления:

A) Широкого спектра сигналов.

B) Постоянных сигналов.

C) Избирательные усилители предназначены для усиления электрических сигналов в относительно узком диапазоне частот..

D) Переменных и постоянных  сигналов.

E) Сигналов до определенной частоты..

75. При малых входных сигналах (когда Uкэт<<Eк\2) рабочую точку выбирают из условия:

A). Максимального Кu.

B). Максимального Кi.

C) Максимального КПД.

D). Получения от транзистора мах, fmax – максимального  и максимального диапазона усиливаемых частот

E).Из условий экономичности каскада усиления.

- Чаще всего за рабочую точку принимают для маломощных транзисторов:

A). Iкп = (0.2-2) mA; Uкп = 5В.

B). Iкп = (2-7) mA; Uкп = 5В

C) Iкп = (0.2-2) mA; Uкп = 9В.

D). Iкп = (0.2-2) mA; Uкп = 2В

E). Iкп = (0.2-12) mA; Uкп = 15В

77.При больших входных сигналах соизмеримых с Ек\2 за рабочую точку принимают:

A). Iкп = (0.2-2) mA; Uкп = 5В.

B). Исходя из получения минимальных нелинейных искажений и максимального КПД.

C) Iкп = (0.2-2) mA; Uкп = 9В.

D). Iкп = (2-12) mA; Uкп = 2В

E). Iкп = (0.2-12) mA; Uкп = 15В

78.В зависимости от выбора рабочей точки различают  следующие классы усилителей:

А) К, В, АВ, С, D

В) А, В, АВ, С, S

С) А, В, АВ, С, D.

D) А, В, АВ, M, D

Е) А, В, N, С, D

79. В усилителях класса А рабочая точка выбирается:

A) На середине линейной части его передаточной характеристики..

B) На нижней части его передаточной характеристики

C) На верхней линейной части его передаточной характеристики
D) В самом верху его передаточной характеристики
E) В самой нижней  линейной части его передаточной характеристики

- Режим класса А характеризуется:

A) Высоким КПД
B) Средним КПД.
C) Высоким коэффициентом нелинейных искажений.
D) Средним коэффициентом нелинейных искажений
E) Минимальным коэффициентом нелинейных искажений.

- В зависимости от способа снятия сигнала обратной связи с выхода и подачи на вход различают следующее количество  обратной связи:

A) Два типа обратной связи.
B) Три типа обратной связи.
C) Четыре  типа обратной связи.
D) Пять типов обратной связи.
E) Шесть типов обратной связи.

- Название обратной связи состоит из следующего количества слов.

- Из одного слова.

- Из двух слов.

С) Из трех слов
     D) Из четырех слов
     E) Из пяти слов

83. На рисунке представлена следующая обратная связь.

А) Последовательно – параллельная обратная связь.

В) Параллельно- последовательная обратная связь.

С) Последовательно-последовательная обратная связь.

D) Параллельно-параллельная обратная связь.

Е) Тройная обратная связь.

84.На рисунке представлена следующая обратная связь

А) Последовательно – параллельная обратная связь.

В) Параллельно- последовательная обратная связь.

С) Последовательно-последовательная обратная связь.

D) Параллельно-параллельная обратная связь.

Е) Тройная обратная связь.

85.На рисунке представлена следующая обратная связь

А) Последовательно – параллельная обратная связь.

В) Параллельно- последовательная обратная связь.

С) Последовательно-последовательная обратная связь.

D) Параллельно-параллельная обратная связь.

Е) Тройная обратная связь.

86. На рисунке представлена следующая обратная связь

А) Последовательно – параллельная обратная связь.

В) Параллельно- последовательная обратная связь.

С) Последовательно-последовательная обратная связь.

D) Параллельно-параллельная обратная связь.

Е) Тройная обратная связь.

87. Обратная связь влияет на стабильность коэффициента  усиления сдующим образом:

А) Уменьшает стабильность усиления..

В) Повышает стабильность усиления.

С) Не влияет на стабильность усиления..

D) Повышает только термостабильность  усилителя..

Е) Снижает термостабильность.

88. При К>>1  коэффициен  усиления определяется следующим образом:

А) Кос = 1/β

В) Кос = 1/(β+К)

С) Кос = К/(β+К)

D) Кос = К/(1+β*К)

Е) Кос = β.

89. Эмиттерный повторитель имеет следующие параметры:

А) Rвх – высокое; Rвых –малое; Ku≤1

В) Rвх – высокое; Rвых –малое; Ku>1

С) Rвх – малое; Rвых –высокое; Ku≤1

D) Rвх – малое; Rвых –малое; Ku≤1

Е) Rвх – высокое; Rвых – высокое; Ku≤1

90. Входное сопротивление эмиттерного повторителя имеет следующие значение:

А) Rвх = 1/ β.

В) Rвх = 1/ (β+1)

С) Rвх = Rэ* β.

D) Rвх = Rэ* 2β.

Е) Rвх = Rэ/ β.

91 КПД усилителя мощности вычисляется из выражения:

А) КПД= (Рвх/Р0)*100%

В) КПД= (Рвых действ/Рвх)*100%

С) КПД= (Рвых действ/Р0)*100%

D) КПД= (Р0 / Рвых действ)*100%.

Е) Рвых действ.

92 КПД усилителя мощности вычисляется из выражения:

А) КПД= (Рвых действ/Р0)

В) КПД= (Рвх/Р0)*100%

С) КПД= (Рвых действ/Р0)*100%

D) КПД= (Р0 / Рвых действ)*100%.

Е) Рвых действ.

93. .Какие полупроводниковые материалы применяются при изготовлении полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов).

А) Примесные

В) Чистые

С) только n-типа

D) только p-типа

Е) только i-типа.

94..Биполярный транзистор- это прибор управляемый:

А) магнитным полем

В) сопротивлением

С) электрически полем

D) напряжением

Е) током.

95. В какой из 3-х схем включения (ОБ, ОЭ, ОК) биполярный транзистор обладает наибольшим коэффициентом усиления по току.

А) с ОБ

В) с ОЭ

С) с ОК

D) с ОЭ и ОК

Е) с ОБ и ОК

96. Указать выражение для коэффициента усиления усилителя по напряжению.

А) Кu=I2m/ I1m

В) .Кu=I2m/U1m

С) Кu=U2m/I1m

D) Кu= U1m / U2 m

Е) Кu=U2m/U1m

97. Каково назначение разделительных конденсаторов в усилителях.

А) Для разделения каскадов по постоянной составляющей и связи каскадов по переменному току.

В) Для разделения каскадов по переменному току и связи каскадов по постоянной составляющей.

С) Для согласования каскадов по мощности

D) Для согласования с нагрузкой

Е) Для согласования с обратной связью.

98. В каком диапазоне частот на АЧХ влияние оказывают разделительные конденсаторы.

А) Низких частот

В) Высоких частот

С) Средних частот

D) Низких и высоких частот

Е) В ультравысоких.

99. В каком диапазоне частот на АЧХ влияние оказывает паразитная емкость

А) Низких частот

В) Высоких частот

С) Средних частот

D) Низких и высоких частот

Е) Инфранизких.

100. Каковы причины дрейфа нуля в усилителях постоянного тока

А) Зависимость параметров элементов от дестабилизирующих факторов

В) Влияние входного сигнала

С) Влияние обратной связи

D) Влияние элементов связи между каскадами

Е) Внешних помех.