«РАБОТА ТРАНЗИСТОРА В КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ»

1.1 Задание к практическому занятию

На рисунке 3 представлена схема ключевого каскада на биполярном транзисторе n-p-n транзисторе, а на рисунке 4 схема на р-n-p транзисторе.

Rк

+Екк

Iб

Iк

ТV

Еи                                                           Uкэ

Рисунок 3- Схема ключевого каскада на биполярном n-p-n транзисторе

Рисунок 4- Схема транзисторного ключа на р-n-p транзисторе

Заданы, в соответствии с индивидуальным вариантом (см. табл.3), некоторые параметры ключевого каскада. Независимо от типа транзистора расчет осуществляется по одинаковому алгоритму.

Таблица 3- Варианты заданий к практическому занятию

| № варианта | E, В | Rk Ом | Eи В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 500 | 0.91 |
| 2 | 10 | 1200 | 0.82 |
| 3 | 10 | 1300 | 0.925 |
| 4 | 10 | 2000 | 0.63 |
| 5 | 10 | 3000 | 0.835 |
| 6 | 10 | 2500 | 0.74 |
| 7 | 12 | 2700 | 0.945 |
| 8 | 12 | 1700 | 0.95 |
| 9 | 12 | 1800 | 1.1 |
| 10 | 12 | 1100 | 1.2 |
| 11 | 12 | 1300 | 1.3 |
| 12 | 14 | 1580 | 1.4 |
| 13 | 14 | 2100 | 1.5 |
| 14 | 14 | 2300 | 1.66 |
| 15 | 14 | 2200 | 1.7 |
| 16 | 14 | 1580 | 0.9 |
| 17 | 14 | 1230 | 0.8 |
| 18 | 14 | 1580 | 1.25 |
| 19 | 14 | 1980 | 1.8 |
| 20 | 14 | 2050 | 2.2 |

Необходимо:

1. Выбрать тип транзистора.

2. При степени насыщения S = 2-3 (выбрать самостоятельно) рассчитать сопротивление Rб.

1.2 Теоретические сведения

Транзисторный каскад может работать в режиме усиления и ключевом режиме. В режиме усиления форма усиливаемого сигнала не должна искажаться усилителем и рабочий режим транзистора должен находиться между состоянием, когда он полностью закрыт и состоянием насыщения. В ключевом режиме транзистор находится в двух состояниях: полностью закрыт, тогда ток через него не течет и сопротивление участка коллектор-эмиттер равно «бесконечности»; полностью открыт (насыщен), тогда сопротивление участка коллектор-эмиттер равно нулю. В насыщенном состоянии ток через транзистор по закону Ома будет равен

Ik = Ek/Rk

Транзистор является усилителем тока базы Iб, и в зависимости от типа может усиливать ток базы в десятки и сотни раз. Усилительные свойства  транзистора определяются коэффициентом усиления тока h21э или, по другому,  β, который находится из справочника по транзисторам [ ]. Тогда математически это можно записать следующим образом:

Ik =    h21э· Iб ,Ek/Rk =    h21э· Iб                           (1)

Ток базы создается источником входного сигнала Еи, течет через базовое сопротивление Rб и участок база-эмиттер, который в режиме насыщения считается равным нулю. Упрощённая модель ключа имеет вид (рис.4).

Рисунок 4 -  Упрощённая модель  ключа при

Тогда по закону Ома ток базы равен

Iб = Еи/Rб                                                                              (2)

Тогда, подставляя (2) в (1), найдем значение Rб при заданных значениях Ек, Rk и h21э

Rб = Ik/h21э = (Ек/Rk)/h21э = Ек/(Rk· h21э)                          (3)

В справочнике по транзисторам значения h21э приводятся в диапазоне от h21э - min, до h21э -max, поэтому в выражении (3) необходимо брать минимальное значение коэффициента усиления. Для более надежного насыщения транзистора, ток базы насыщения увеличивают с «запасом» в  двое или  в трое (степень насыщения S = 2-3) , тогда расчетное значение Rб необходимо разделить на  величину S, что и будет рабочим значением  Rб.