« РАСЧЕТ ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ»

2.1 Задание к практической работе

В таблице 3 предложены данные вариантов для расчета каскада усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Схема каскада представлена на рисунке 5.

Таблица 3 – Варианты практической работы (по списку)

| Номер варианта | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еи (ег) | Кu | Rн | Fн Fв | Ек |
|  | мВ | 10 | кОм | кГц | В |
| 1 | 65 | 20 | 1,5 | 0,13 | 10 |
| 2 | 400 | 9 | 0,7 | 0,21 | 12 |
| 3 | 500 | 8 | 0,42 | 0,31 | 13 |
| 4 | 750 | 12 | 0,6 | 0,34 | 14 |
| 5 | 70 | 15 | 1 | 0,520 | 15 |
| 6 | 90 | 16 | 0,9 | 120 | 16 |
| 7 | 1200 | 17 | 1,1 | 227 | 8 |
| 8 | 75 | 10 | 0,44 | 0,223 | 10 |
| 9 | 1400 | 12 | 1,75 | 0,225 | 11 |
| 10 | 200 | 15 | 2,7 | 0,213 | 12 |
| 11 | 65 | 20 | 1,5 | 0,13 | 13 |
| 12 | 400 | 9 | 0,7 | 0,21 | 14 |
| 13 | 500 | 8 | 0,42 | 0,31 | 15 |
| 14 | 750 | 12 | 0,6 | 0,34 | 16 |
| 15 | 70 | 15 | 1 | 0,520 | 12 |
| 16 | 90 | 16 | 0,9 | 120 | 9 |
| 17 | 1200 | 17 | 1,1 | 227 | 10 |
| 18 | 75 | 10 | 0,44 | 0,223 | 14 |
| 19 | 1400 | 12 | 1,75 | 0,225 | 11 |
| 20 | 200 | 15 | 2,7 | 0,213 | 12 |

Обозначения:

Еи (мВ) – амплитудное значение напряжения источника входного сигнала;

Кu – коэффициент усиления каскада;

Rн ,кОм – сопротивление в цепи нагрузки усилителя;

Fн  Fв ,кГц – диапазон усиливаемых частот;

Ек, В – напряжение источника постоянного напряжения в цепи коллектора.

Iн

Рисунок 5 – Схема транзисторного усилительного каскада с общим эмиттером

2.2 Общие принципы проектирования усилителей на биполярных транзисторах

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами. Транзистор называют биполярным, так как в процессе протекания электрического тока участвуют носители электричества двух знаков – электроны и дырки. Транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n. Наиболее распространены в применении транзисторы n-p-n  типа, так как они обладают рядом преимуществ. В схемах биполярные транзисторы изображаются следующим образом:

Рисунок 6 –Схемное изображение транзисторов.

Индексом "б" обозначен базовый вход, "к" обозначает контакт с коллектором, а "э" – эмиттер. Направление стрелки у эмиттера является отличительным признаком типа  транзистора (п-р-п или р-п-р) и указывает направление тока эмиттерного перехода. Тогда, коллектор транзистора p-n- p-типа подключается к отрицательному полюсу источника, а коллектор транзистора n-p-n-типа к положительному. Токи и напряжения на электродах транзисторов p-n-p  и n-p-n проводимостей представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Токи и напряжения в транзисторах разной проводимости

В зависимости от того, какой из выводов транзистора является общим между входным источником сигнала и выходной цепью транзистора, существуют три основные схемы включения транзистора, а именно,  с общим эмиттером (ОЭ), с общим коллектором (ОК), с общей базой (ОБ) (см. рис. 8).

а) – с общей базой; б) – с общим эмиттером; в) – с  общим коллектором.

Рисунок 8 – Существующие схемы включения транзисторов

Основные сравнительные технические параметры различных схем включения транзистора  приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Технические параметры схем включения транзистора

|  | rвх | rвых | Ku | Ki | Kp | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЭ | среднее | высокое | Большое | Большое | Очень большое | Часто использ. |
| ОК | очень большое | очень низкое | 1 | Большое | Большое | Не часто использ. |
| ОБ | малое | очень высокое | Большое | 1 | Большое | Редко использ. |

Наиболее общим и наглядным часто применяющимся показателем свойств транзистора, являются экспериментально снятые статические вольтамперные характеристики (ВАХ). Статические характеристики представляют собой графики экспериментально полученных зависимостей между токами, протекающими в транзисторе, и напряжениями на его p-n переходе при Rн=0. Эти характеристики являются для каждого типа транзистора уникальными и приводятся в его заводских паспортных данных, а также их можно найти в справочниках по полупроводниковым приборам [3,4]. Основными вольтамперными характеристиками транзистора являются входная и выходная характеристики. На практике наиболее часто используют схему включения транзистора с общим эмиттером ОЭ. При подобном включении входным электродом  является база, эмиттер заземляется (общий электрод), а выходным электродом является коллектор. На рис.9 приведена принципиальная схема лабораторной установки для определения  вольт-амперных характеристик  транзистора, включенного с ОЭ. Входная  цепь (цепь базы) питается от регулируемого источника тока I положительной полярности, который поддерживает необходимый ток базы. Величина тока базы Iб измеряется миллиамперметром РА1. Напряжение между эмиттером и базой Uбэ измеряется вольтметром, который подключается к предусмотренным для этих целей выводам (Uбэ). Напряжение на коллекторе устанавливается от регулируемого источника напряжения Ек.

Рисунок 9 –Лабораторная установка измерения ВАХ транзистора

Напряжение коллектора Uкэ измеряется с помощью вольтметра, подключаемого к вывода (Uк). Для измерения коллекторного тока Iк служит миллиамперметр РА2. Входной характеристикой транзистора, включенного по схеме с ОЭ, является зависимость напряжения Uбэ от входного тока Iб, Uбэ =f1(Iб) при заданном напряжении Uкэ. В цепи коллектора может протекать неуправляемый тепловой ток. При Uкэ =0 тепловой ток Iк0 в цепи коллектора отсутствует и появляется только при Uкэ>0, при этом он  направлен навстречу току Iб , как это показано на рисунке 10 .

Iко

Iбо= -Iко

Б

к

э

Рисунок 10 –Схема распределения температурных токов транзистора

Выходной характеристикой транзистора по схеме с ОЭ считывается зависимость Iк =f2(Uкэ) при заданном токе Iб. Если Uбэ=0, в цепи коллектора протекает только тепловой ток, так как в этом случае инжекция электронов из эмиттера в базу (для n-p-n–транзистора) отсутствует. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) условного транзистора в статическом режиме приведены на рисунке 11.

б)-входные вольт-амперные характеристики транзистора;

в)- выходные вольт-амперные характеристики транзистора.

Рисунок 11 – Входные и выходные ВАХ транзистора.

Как видно из входной ВАХ (см.рис. 11-б), транзистор по входу обладает некоторой зоной нечувствительности до определенного напряжения Uбэ, т.е, не обладает усилительными свойствами. У германиевых транзисторов это напряжение меньше, чем у кремниевых и принято считать, что оно составляет 0.3-05 В, а у кремниевых лежит в пределах 0.6-0.9 В (в дальнейшем будем считать равным 0.7В)..

Основным параметром транзистора, как усилительного элемента,  для схемы включения с ОЭ в статическом режиме является коэффициент усиления тока базы h21э:

h21э=β =  Iк / Iб, при Uкэ= const                                          (1)

В справочнике на это специально обращают внимание, указывая, что этот параметр дан для статического режима. У большинства транзисторов величина h21э лежит в интервале значений h21э =10 -200.

Параметр h21э относится к h – параметрам (параметр четырехполюсника). В справочниках приводятся еще некоторые h – параметры такие как:

- h 11э - входное дифференциальное сопротивление транзистора, которое определяется из выражения  h 11э = Δ Uбэ / Δ Iб,  Uкэ=const;

- h22э  - выходная дифференциальная проводимость h22э =  Δ Iк / Δ Uкэ,  Iб= const

Эти два параметра относятся к динамическим параметрам.

Для схемы с ОЭ входное сопротивление составляет единицы кОм, а выходная проводимость - 10-4  -10-5 .

При работе транзистора с коллекторной нагрузкой Rк , напряжение на коллекторе будет уменьшаться при больших токах коллектора  и может достичь нуля. Связь между коллекторным током Iк и напряжением на коллекторе Uк выражается уравнением нагрузочной прямой, которая  имеет следующий вид:

Iк=(Ек - Uк)/Rк 	(2)

Графически нагрузочная прямая на семействе коллекторных характеристик транзистора (см. рис 11-в) пересекается с осями координат  в следующих точках: на горизонтальной оси напряжения между коллектором и эмиттером (Uкэ) в точке  Ек, когда Iк = 0 и  на вертикальной оси коллекторного тока (Iк) в точке Ек/ Rк, когда транзистор находится в режиме насыщения, можно считать, что транзистор короткозамкнут.

Приведенные графические построения и расчеты используются при проектировании различных усилительных схем на биполярных транзисторах.

2.3 Расчет низкочастотных усилителей малой мощности

на биполярных транзисторах

2.3.1 Общие сведения и определения. Во многих областях науки и техники, и в частности, в системах управления возникает необходимость усиления некоторых электрических сигналов, которые могут быть как переменными во времени, так и относительно постоянными. Устройства, предназначенные для этих целей, называются усилителями.

Источники первичных (входных для усилителя) электрических сигналов называются датчиками, функция которых состоит в преобразовании измеряемых параметров различной физической природы в электрический сигнал. Физические принципы и конструкции датчиков довольно разнообразны, например, индукционные, индуктивные, резистивные, емкостные, пьезоэлектрические, магнитострикционные, фотоэлектрические и др.

В основу классификации усилителей положены различные признаки. По характеру усиливаемых сигналов они могут быть усилителями переменных (гармонических, импульсных, сложной формы)     сигналов и постоянного тока. По мощности усилителя делятся на маломощные, усилители средней мощности и мощные усилители. По диапазону усиливаемых частот бывают усилители низкой частоты – усилители звуковых частот, усилители промежуточной частоты, усилители высокой частоты. Усилители бывают узкополосные и широкополосные. Очень часто есть необходимость усиливать сигналы очень узкой полосы и тогда подобные усилители называются селективными. Усилители выполняются на электронных лампах, биполярных и полевых транзисторах, туннельных диодах,  магнитных элементах и т.д.

Технические характеристики усилителя определяются выходной мощностью сигнала, выходным напряжением или током, коэффициентом усиления и коэффициентом полезного действия, полосой пропускания, температурной стабильностью, коэффициентом нелинейных искажений и показателями шума, чувствительностью, входным сопротивлением и т.д.

Выходные параметры усилителя, такие как, выходной напряжение, ток, мощность зависят от назначения усилителя и типа нагрузки. Если считать нагрузку активной, то указанные параметры находятся из следующих выражений:

Uн = IнRн; Pн = IнUн = I2н Rн = U2н /Rн.                                  (3)

Входные параметры рассчитываются по формулам аналогичным (3)

Uвх = IвхRвх;  Pвх = IвхUвх ; Rвх = Uвх/Iвх                              (4)

Коэффициент усиления усилителя вычисляется, как отношение напряжения на выходе усилителя к напряжению на входе

К = Uн /Uвх

Для многокаскадного усителя общий коэффициент усиления вычисляется произведением коэффициентов усиления отдельных каскадов

К = К1 К2 К3 ………………..Кn

Коэффициент полезного действия выходной цепи усилителя определяется отношением мощности сигнала отдаваемой выходной цепью к потребляемой ею от источника питания выходной цепи

η = Р~ /Р0

Существует еще оценка КПД усилителя мощности, равная отношению  мощности в нагрузке к суммарной мощности, потребляемой им от всех источников

η ус = Р~ /Р0

Наличие в схеме усилителя реактивных элементов (емкостей, индуктивностей) приводит к неодинаковому усилению составляющих частотного спектра сигнала, т.е. появляются частотные и фазовые искажения. Степень искажений определяется частотной характеристикой усилителя определяется коэффициентом усиления на данной частоте.

Частотные искажения усилителя, на какой либо частоте определяются относительным усилением Y = K /Kср или коэффициентом частотных искажений М = Кср /К = 1/Y . В средней части частотной характеристики эти отношения будут равны единице М = Y = 1 и, чем больше они отличаются от единицы, тем больше искажения.Кроме частотных искажений, существуют еще нелинейные, которые обусловлены нелинейностью характеристик отдельных элементов схемы, например нелинейность входной характеристики транзистора (см. рис. 2.6). Нелинейность характеристики приводит к тому, что при подачи на вход транзистора идеальной синусоиды, на выходе появится спектр, состоящий их множества высших гармоник.  Уровень нелинейных искажений (коэффициент гармоник) усилителя определяется следующим отношением:Где U1m, U2m, …………….Ukm – амплитудные значения первой, второй, третьей………..к-й гармоники.

Очень важную роль в усилителях играет отрицательная обратная связь (ОС).  В зависимости от способа снятия сигнала обратной связи с выхода и подачи его на вход усилителя различают четыре типа обратной связи [1,2]. Название типа ОС состоит из двух слов. Первое слово определяет, как сигнал подается на вход, второе – как снимается с выхода. Внизу рассматриваются следующие четыре типа обратной связи:.

Рисунок 12 -Последовательно – параллельная обратная связь

Рисунок 13 - Параллельно – параллельная обратная связь:

При параллельной обратной связи по входу происходит суммирование токов.

Рисунок 14 - Параллельно-последовательная обратная связь.

Рисунок 15 - Последовательно – последовательная обратная связь.

Отрицательная обратная связь повышает стабильность параметров усилителя, но при этом уменьшается коэффициент усиления согласно выражению Кос =К/(1+ ) (-коэффициент усиления ОС, а - коэффициент усиления без обратной связи).

Всякая последовательная обратная связь (по входу или по выходу) увеличивает соответствующее сопротивление в (1+) раз. Всякая параллельная обратная связь уменьшает соответствующее сопротивление в (1+) раз. Произведение  называется петлевым усилением.

2.3.2 Режимы работы усилительных каскадов. Различают несколько режимов работы усилительных каскадов: режим класса А; режим класса В; режим класса С и ключевой режим класса Д. Режимы перечисленных классов определяются выбором рабочей точки «по постоянному току».

В режиме класса А ток во входной и выходной цепи транзистора течет с достаточным запасом по величине на протяжении всего рабочего времени независимо от того, есть на входе полезный переменный сигнал, или его нет.

Более экономичным является режим класса В. Этот режим характерен для каскадов мощного усиления. В данном режиме рабочая точка покоя выбирается в начале рабочей области транзистора - за областью нелинейности. Транзистор в этом случае только «приоткрыт» и поэтому расход электроэнергии незначителен. Но  тогда, если представить входной сигнал синусоидой, усиливаться будет только одна  «полуволна» переменного сигнала, допустим положительная, так как вторая попадет в область отсечки, как это показано на рисунке 16.

Рисунок 16 – Работа усилительного каскада в режиме класса В

2.3.3 Практические рекомендации. В начале проектирования можно предположить, что  усилитель низких частот будет реализован по трёхкаскадной схеме. Для многокаскадного усилителя общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов

К = К1 К2……….Кn

Связь между каскадами будет осуществляться при помощи разделительных  конденсаторов, чтобы предотвратить влияние по постоянному току   одного каскада на другой.

Расчет схем усилителей является итерационным процессом, т.е., после расчета всего тракта усиления и оценки, например, общего коэффициента усиления может появиться необходимость пересчета некоторых каскадов.   Расчет может вестись с конечного каскада, когда задана мощность на выходе усилителя и параметры нагрузки, а можно начинать расчет с первого каскада, когда заданы параметры датчика (внутреннее сопротивление датчика (источника сигнала) – Rг,  его выходной сигнал –Еи) и, при этом необходимо  обеспечит заданный коэффициент усиления или амплитуду выходного напряжения и некоторые другие требуемые характеристики усиления.

Есть специальные схемные решения усилителей, когда требуется обеспечить усиление крайне малых амплитуд входного сигнала соизмеримого с уровнем шума усилителя, тогда используются «низкошумящие» биполярные транзисторы или полевые транзисторы.

Расчет первого каскада, который является предварительным, можно осуществит аналитически или графоаналитически, используя вольт- амперные характеристики транзистора. Для каскадов предварительного усиления рекомендуется аналитический расчет, а для мощного усилителя необходимо использовать графоаналитический метод. Но в данном случае будут в качестве примера использованы оба метода.

Расчет каскада усилителя выполняется, как правило,  в три этапа: оценка предельных параметров работы каскада и выбор транзистора,  расчет по постоянному току и расчет по переменному току.

2.3.4 Оценка предельных параметров и выбор  транзистор. К предельным параметрам транзистора относятся:  максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, которое выбирается из соотношения Uкэмах = 1,2 • Ек. Так как,  токи в коллекторной цепи усилителей малой мощности довольно низкие (рекомендуется выбирать ток коллектора в пределах от 1мА до 3 мА [ ]), а выбор транзистора осуществлять по двум параметрам- напряжению Uкэмах и максимальной частоте Fм. При этом желательно выбрать транзистор типа     n-p-n с большим статическим коэффициентом усиления по току h21э. В справочнике приводятся минимальное и максимальное значения этого коэффициента- выбирают минимальное значение.

2.3.5 Расчет по постоянному току. Режим по постоянному току транзистора определяет все технико-экономические параметры усилителя. В первую очередь выбирают рабочие точки по току и напряжению входной и выходной (коллекторной) цепи транзистора. Режим постоянного тока обеспечивается сопротивлениями: Rб1, Rб2, Rэ, Rк, которые необходимо найти. В некоторых случаях Rк может быть задан.

На рисунках 17 и 18, где представлены входная и выходная характеристики транзистора.

Рабочий режим по постоянному току определяется на входной и выходной характеристиках точкой П. Этой точке соответствует постоянный ток базы транзистора – Iбп и напряжение между базой и эмиттером – Uбэп. На рисунке показано, что рабочая точка выбрана таким образом, что при возможном максимальном уровне напряжения источника сигнала равном Uиmax,  напряжение Uбэ = Uбэп – Uиmax > 0.7В, т.е. в любом случае будет использован сравнительно линейный участок входной характеристики. На семействе выходных характеристик (см.рис..14) рабочий ток покоя коллектора будет равен Iкп = h21э• Iбп, и может быть отмечен точкой на ординате коллекторного тока Iкп.  Если из этой точки - Iкп провести горизонтальную прямую до пересечения с некоторой ветвью из семейства токов базы, то получим точку покоя П коллекторной цепи. Опуская перпендикуляр на горизонтальную ось напряжения Uкэ, получим точку покоя рабочего напряжения коллектора Uкэп.

При графоаналитическом расчете возникает необходимость в построении, так называемой, нагрузочной прямой, которая строится по двум точкам, одна из которых является точкой П, лежащей на ветви тока базы Iбп. Вторая точка  откладывается на горизонтальной оси напряжения  Uкэ и равна напряжению питания Ек. Проводя через точку Ек и точку П прямую до пересечения с ординатой Iк получим нагрузочную статическую прямую. Точка имеет смысл тока, который бы протекал в коллекторной цепи при короткозамкнутом транзисторе и равен Iк = Ек/(Rк +  Rэ). Сопротивление Rэ предназначено для термокомпенсации рабочего режима каскада и выбирается в пределах (0.1.-0.2)Rк. Тогда, если выбрать Rэ = 0.2Rк, получим Rк=Ек/1.2Iк . Таким образом, сопротивления Rк и Rэ найдены.

Рисунок 17 – Входная характеристика транзистора в режиме  работы усилительного каскада в классе  А [2]

Рисунок 18 – Графическая интерпретация выходных характеристик  работы транзисторного усилительного каскада в режиме класса А

Для расчета сопротивлений Rб1  и Rб2  существуют рекомендации выбирать ток делителя в маломощных каскадах Iд в 8-10 раз больше тока базы, а в усилителях большой мощности в 2-3 раза больше [2 ]. Тогда, зная ток базы Iбп и, используя второй закон Кирхгофа, можно записать следующее:

Iд•Rб2 = Uбэ + Rэ•Iкп и отсюда Rб2 = (Uбэ + Rэ•Iкп)/ Iд

Значение Uбэ рекомендуется для кремниевых транзисторов выбирать равным 1.0 В. Тогда, Rб1 = (Ек – Iд • Rб2)/ Iд.