Теодолиттiк түсiрiстiң планын салу

Жұмыс координаталар торын салудан, координаталары бойынша теодолиттiк жүрiстi және абрисi бойынша ситуацияны салудан тұрады.

Ауданы 420х594 мм ватман қағазына Дробышев сызғышының көмегiмен координаталық тор көздер салынады. Тор көздердi салу тәртiбi сурет 11 көрсетiлген. Қабырғалары мен диагональдарының ұзындығы нақты шамадан 0,2 мм-ден артық ауытқымауы керек (сурет 11).

Сурет 11. Координаталар торын салу тәртібі

Жердiң планын 1:1000 масштабында жасайды. Осыған сәйкес квадрат торларының арасы 10 см болса, онда оны план бетiнде 100 м деп есептейдi.

Координаталар өстерiнiң басы етiп тордың сол жақтағы төменгi бұрышын алады. Сонда оның абсциссасы ретiнде Х-тiң кiшi мәнi 100-ге тең еселiкпен, ал ордината ретiнде У-тiң ең кiшi мәнi  100-ге тең еселiкпен берiлетiн шама тағайындалады.

Мысалы, Х-тiң ең кiшi мәнi Хmin=97,53 м, Уmin=284,65 м-ге тең (сурет 12). Сондықтан абсцисса өсiнiң төменгi сызығы 00 м-ге, ал ордината өсiнiң төменгi сызығы 200 м-ге тең болады.

Теодолиттiк жүрiс төбелерiн координатасы бойынша беттестiру

Бұл жұмыс өлшеуiш-циркуль мен масштабты сызғыш арқылы жүргiзiледi. Координаталары бойынша төбелердi белгiлеу үшiн төбе орналасқан квадратты анықтайды. Осыдан кейiн квадраттың қабырғаларына көлденең масштабпен өлшенген аралықтарды сала бастайды. Егер өлшенген аралық Х координаталарына сәйкес болса, онда ол аралықтан квадраттың төменгi сызығының мәнiн алып тастап, ал У координатасына сәйкес болса, онда квадраттың сол жақ сызығының мәнiн алып тастап салады (сурет 12).

Сурет 12. Координаталары бойынша нүкте салу

Мысалы, координаталары Х=275,25 м, У= 367,35 м-ге тең пункттi планға салу керек делiк. Осы коорлинаталарға қарап қай квадратта жатқанын табамыз. (Х0 = 200, У0=300 м). Бұдан ары осы бұрыштан бастап көлденең масштабпен өлшенген аралықтарды абсцисса өсi бойынша Х-Х0 =275,25 -200 =75,25 м, ордината өсi бойынша  У-У0=367,35 -300 =67,35 м белгiлi масштабпен салынады. Осы өстерге параллель жүргiзiлген түзулердiң қиылысу нүктесiне беттестiрiп, диаметрi 1,5 мм шеңбер жүргiзедi. Осы шыққан нүкте теодолиттiк жүрiстiң төбесiне сәйкес келедi. Дәл осылайша қалған теодолиттiк жүрiс төбелерiн планға салады. Төбелердiң планға дұрыс салынғанын анықтау үшiн циркуль мен көлденең масштабты сызғыш арқылы жазық ара қашықтықтары тексерiледi. Егер берiлген жазық ара қашықтықтар арасындағы қиыспаушылық 0,2 мм-ден аспаса, онда төбелердiң дұрыс салынғандығы. Сонымен қатар транспортир арқылы сызықтың дирекциондық бұрышын (α) немесе румбтарын (r) да тексеруге болады.

Ситуация планға абрисi бойынша бұрыштық, сызықтық қиылысулар, тiк бұрышты және полярлық координаталар арқылы транспортир мен масштабтық сызғыштың көмегiмен салынады.