ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 3

ШРИФТ «ОСТОВНЫЙ КУРСИВ»

Методические указания. Шрифт «Остовный курсив» относится к наклонным рукописным шрифтам и широко используется для подписей на картографических чертежах и документах. Остовным курсивом подписывают наименование горных выработок на планах горных работ, названия опорных пунктов, фабрик, заводов, колхозов на топографических планах, пояснения на геологических планах и разрезах.

Наклон шрифта обычно принимают равным 1: 3.

Толщина всех элементов прописных и строчных букв одинаковая 0,2 - 0,5 мм.

Ширина нормальных букв шрифта составляет 4/7 от высоты.

Широкие буквы в 1,5 раза шире нормальных, некоторые буквы (Т, Л, У, Д, А) могут быть шире нормальных в 1,2 раза.

Высота строчных букв относится к прописным как 5:7.

Заглавные буквы имеют на концах основных и соединительных штрихов засечки шириной 1/7 высоты букв. Отдельные строчные буквы (и, к, л, м, н) также имеют засечки, которые располагается горизонтально и придают надписи стройность. Радиус закругления округлых элементов букв составляет примерно 1/8 высоты.

Название шрифта вычерчивают высотой – 6 мм, ширина букв - 3 мм + насечки по 1мм, межбуквенный пробел 2 мм, широкие буквы 1,5 раза шире обычных.

Вычерчивание заглавных букв алфавита высота букв -7мм, ширина 3,3 мм+ насечки по 1мм, широкие буквы шире обычных 1,5 раза, межбуквенный пробел 2мм, между строчками 10 мм. Отступив 15 мм вычерчивают прописные буквы алфавита высотой 5 мм, ширина букв -2,5 мм+насечки, межбуквенныей пробел 2 мм, между строками  10 мм. Отступив 10 мм вычерчиваем цифры размеры аналогичны прописным буквам.