ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

ВЫЧЕРЧИВАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ» РЕЛЬЕФ»

Рельеф местности изображается на плане горизонталями коричневого цвета. Для удобства определения высоты рельефа на плане (карте) горизонтали, кратные пяти (пятая, десятая и т. д.), вычерчиваются утолщенными (толще обычной); обычные горизонтали проводят толщиной 0,1 мм, а утолщенные горизонтали — 0,25 мм. На горизонталях наносятся бергштрихи штрихи, показывающие направление ската, и подписи высот горизонталей, что облегчает чтение рельефа. Высоты подписываются в разрывах горизонталей. Бергштрихи располагают по линиям водосбора и водораздела, рекомендуется намечать эти линии карандашом и по ним вычерчивать бергштрихи. Горизонтали вычерчивают кривоножкой или пером, бергштрихи — пером. Толщина бергштриха 0,1 мм, длина 1,0 мм.

На месте подписи высоты горизонталь прерывают, подпись располагают посередине разрыва, основанием к понижению рельефа. Подпись показывает высоту и выполняет функцию бергштриха.

Горизонтали не должны пересекать условных знаков, изображаемых в две линии (дорог, просек, рек, улиц). При черчении кривоножкой на месте смыкания горизонтали рекомендуется оставлять зазор и замыкать горизонталь пером. Зазоры на соседних горизонталях одного склона нужно оставлять в разных местах, чтобы места стыков грубо не выделялись на плане. для изображения равнинного рельефа в дополнение к обычным и утолщенным горизонталям применяют вспомогательные и полугоризонтали. Они изображаются линейным пунктиром с помощью микроциркуля или кусочка бумаги с нанесенной на его край длиной звеньев и промежутков между ними. На резких изгибах полугоризонталей должно быть звено, а не промежуток. для соблюдения этого правила звено разрешается удлинять или укорачивать. Концы соседних звеньев должны иметь четкий срез и быть согласованными между собой по направлению.

Естественные формы рельефа (овраги,  оползни, скалы и т. п.) вычерчивают коричневым цветом, искусственные (насыпи, выемки, карьеры и т. п.) - черным. Цифрами указаны высоты насыпи и глубина выемки.

Условный знак скал  является одним из. сложных для вычерчивания. Он вычерчивается с учетом светотени, при этом источник света условно помещают в северо-западном углу чертежа. Склоны, обращенные к свету, изображают светлыми, а противоположные склоны — темными.

Осыпи разделяются на песчаные, глинистые, каменисто-щебеночные и галечниковые. Условные знаки осыпей вычерчивают так же, как условный знак скал, с той лишь разницей, что вместо линий штриховки вычерчивают пером условные знаки камней или песка. Знаки камней и песка вверху изображения Осыпи делают крупными, а затем уменьшают по направлению движения осыпи, сужая при этом ее изображение. По штрихованному рисунку осыпей и скал проводят тонкими линиями (0,1— 0,08 мм) горизонтали, соответствующие утолщенным.

Овраги с обрывистыми склонами, ширина которых более 1 мм в масштабе плана, изображают с сохранением ширины и очертании сплошной тонкой линией с зубчиками. При отображении сужения и узких ответвлений оврага зубчики постепенно переходят в утолщенную линию. При вычерчивании условного знака оврага сначала наносят тонкую линию, обозначающую бровку (край) оврага, а затем — зубчики. Узкие овраги и промоины в зависимости от их ширины вычерчивают в две или в одну линию без зубчиков. В две линии вычерчивают овраги и промоины, имеющие на плане ширину от 0,3 до 1,0 мм, а более узкие — в одну линию. При изображении последних вычерчивают линию толщиной 0,1 мм, а затем с о5оих концов ее утолщают к середине до 0,3 мм. Рядом с условными знаками узких оврагов и промоин в виде дроби подписывают их характеристику. В числителе дроби указывают ширину оврага от бровки до бровки, в знаменателе  глубину в метрах. При вычерчивании оврагов, выражающихся в масштабе плана, указывают только глубину. Место, к которому относится данная характеристика, обозначают точкой диаметром 0,6 мм. При вычерчивании условных знаков курганов и ям, не выражающихся в масштабе плана, зубчики делают одинаковыми по длине. Условные знаки обрывов, курганов и ям сопровождаются подписью их высоты или глубины.

Методические указания.

Все элементы рельефа изображают цветом жженая сиена.

Ямы, курганы, завалы камней - черным. Обрывы и овраги на планах изображают их естественными контурами, к которым вычерчивают перпендикулярные штрихи в виде остроугольных треугольников (зубчиков). У обрывов зубчики увеличиваются по мере увеличения высоты. У оврагов зубчики делаются одинаковыми с обеих сторон. В местах сужения оврага зубчики уменьшаются, а при дальнейшем сужении сливаются в одну утолщенную линию.    По дну оврагов шириной более 3 мм в масштабе плана проводятся горизонтали, а рядом подписывается глубина. Если овраги изображают одной линией, то рядом подписываются ширина и глубина.

Утолщению подлежит каждая пятая горизонталь при сечении рельефа 0,5; 1,0; 2 и 5 м. и каждая при сечении 2,5 м.