ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

ВЫЧЕРЧИВАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ «ОЧИСТНЫЕ ВЫРАБОТКИ

Методические указания. Все выработки на планах, проекциях на вертикальную плоскость, разрезах по осям выработок, составляемых в масштабе 1 : 2000 и крупнее, обозначаются по их контуру в масштабе чертежа. Исключение составляют вертикальные выработки и орты.

Все выработки в масштабе 1: 5 000 обозначаются двумя тонкими параллельными линиями с просветом в 1,0 мм. Под этажные и вентиляционные штреки обозначаются одной линией толщиной 0,5 мм, а восстающие - одной линией толщиной 0,2 мм.

Камеры различного назначения на планах масштаба 1: 2 000 и крупнее изображаются с обозначением материала крепления. Знаки камер сопровождаются сокращенными надписями соответственно назначению.   Камера медпункта выделяется красным крестообразным значком, заключенным в окружность.

Все подготовленные выработки, обозначенные двумя линиями, закрашиваются: пройденные по породе- желтым цветом, пройденные по полезному ископаемому- голубым. Выработки, закрепленные деревом, выделяются утолщением линии северо-западной стенки до 0,2-0,5 мм. Стенки выработок, закрепленных бетоном, металлом, кирпичом изображаются двойной тонкой линией с заливкой промежутка в 0,5 мм толщиной для выработок, закрепленных бетоном - цветом, металлом - синим, камнем - красным.

Положение забоя выработки на начало каждого месяца обозначается значком в виде буквы Г с подсечкой, направленной в сторону проходки. У первого, шестого и двенадцатого месяца кроме того указывается год проходки двумя последними цифрами.

На планах основных горизонтов выработки данного горизонта, а также выработки наклонные, идущие на вышележащий горизонт, вычерчиваются сплошным линиями. Наклонные выработки, идущие на нижележащий горизонт и водосборники, вычерчиваются штриховым пунктиром. Площадь водосборника штрихуется наподобие знака болот только синим цветом.

Совмещенные планы выработок вычерчиваются сплошными линиями, но с соблюдением правил вычерчивания перекрывающихся знаков.

Очистная выемка изображается условными обозначениями, отражающими систему разработки, способы отбойки руды минными камерами или глубокими скважинами, способ крепления и закладки, порядок отработки, характер подготовки. Выемочные площади на планах и разрезах штрихуются в границах выемки полезного ископаемого за месяц, квартал, год.

Условные знаки вентиляции и водоотлива применяются главным образом для составления специальных планов. Направление свежей вентиляционной струи обозначается стрелками красного цвета, отработанной - стрелками синего цвета.

У знака насоса главного водоотлива подписывается производительностью в м3/час и высота подъема воды в метрах. У участкового водоотлива указывается только производительность.