№1 зертханалық жұмыс. Судың иісі мен дәмін анықтау

Әдістің мақсаты.

20оС-та су иісінің сипаты мен қарқындылығын, 7-8оС бұлақ суын және судың дәмі мен дәмін органолептикалық зерттеуге негізінде анықталады. Ауыз су үшін дәм мен татымы бөлме температурасында шикі суда зерттеледі. Ашық су айдындарын мен су көздерінің суында, санитарлық жағдайда, судың дәмі қайнағаннан кейін ғана орнатылады.

Реактивтер мен жабдықтар

Колба конустық, тығыны бар кең мойны бар.

Анықтау барысы.

20оС-те зерттелетін судың 100 см3-і кең түтікшелі  150-200 см3 сыйымдылығы бар колбаға құйылады, тығынмен жабылады, айналмалы қозғалыспен шайқалады, тығынды  ашады және бес балдық шкала бойынша иістің сипаты мен қарқындылығын жылдам  анықтайды (1-Кесте) (2-кесте).

Дәмі мен татымы анықтаған кезде аузына 10-15 см3  су құйылады, жұтылмай бірнеше секунд ұсталады және олардың сипаты мен қарқындылығы анықталады (3-кесте).

Лабораторная работа №1 Определение запаха и вкуса воды

Сущность метода.

Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 20оС, родниковой воды при 7-8оС, и вкуса и привкуса воды. Для питьевой воды вкус и привкус исследуют в сырой воде при комнатной температуре. В воде открытых водоѐмов и источников, ненадѐжных в санитарном состоянии, вкус воды устанавливают только после еѐ кипячения.

Реактивы и оборудование

Колба коническая с широким горлом с пробкой.

Ход определения.

100 см3 исследуемой воды при 20оС наливают в колбу вместимостью 150–200 см3 с широким горлом, закрывают пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку и быстро определяют характер (таблица 1) и интенсивность запаха по пятибалльной шкале (таблица 2).

При определении вкуса и привкуса в рот набирают 10–15 см 3 воды, держат несколько секунд, не проглатывая, и определяют их характер и интенсивность (таблица 3).