№2 зертханалық жұмыс. Судың түсін анықтау

Әдістің мақсаты.

Судың түсі  эталонды  дихромат-кобальт шкаласымен салыстыру арқылы фотометриялық түрде анықталады. Нәтижелер түстілік градусында көрсетіледі.

Реактивтер мен жабдықтар

Фотоколориметр

- Түстілік  шкаласы бойынша 500о сәйкес келетін негізгі стандартты ерітінді: 0,0875 г калий дихроматы, 2 г кобальт сульфатты гептагидраты СоЅО4 ·7 Н2О және 1см3 күкірт қышқылы концентраты  1дм3 суда ериді.

- Күкірт қышқылы, 0,02 М ерітінді

- Көлемі 50 см3 өлшеуіш колбалар

- 5 см3 өлшемді тамшуырлар

Анықтау барысы

Тексеру  кестесін құру.

Хромато-кобальт түстілік шкаласы бойынша эталондық ерітінділерді дайындау үшін сыйымдылығы 50 дм3 бес өлшемді колбаға 500о түстілігіне  сәйкес келетін 1, 2, 3, 4, 5 см3 ерітіндіден енгізіледі және ерітіндінің көлемін күкірт қышқылының ерітіндісімен 0,02 М белгісіне дейін жеткізеді. Алынған стандартты шешімдер хром шкаласы бойынша 10, 20, 30, 40 және 50о сәйкес келеді. Ерітінділер тығындармен жабылады, араластырылады және толқын ұзындығы 413нм, кювета 2 см, ерітінді-фон суымен фотометрияланады. Градуирлеу графигі - ерітіндінің оптикалық тығыздығына тәуелділік-түстілік градусы құрылады.

Сынаманы талдау.

Зерттелетін су сынамасы мембраналық сүзгі арқылы алдын ала сүзіледі және хроматты- кобальт шкаласымен көзбен салыстырылады. Егер судың болжамды түсі 50-70о-дан үлкен болса, онда сынама тазартылған сумен екі немесе одан да көп рет сұйылтылады. Хроматты-кобальт шкаласының көрсетілген диапазонының түсімен салыстырылатын зерттелетін судың түсін алған кезде сынама эталондық ерітінділермен бірдей жағдайларда фотометрияланады және хроматты-кобальт түстілік градусымен градуирлеу графигі бойынша түсін анықтайды.

Лабораторная работа №2 Определение цветности воды

Сущность метода.

Цветность определяют фотометрически, сравнивая цвет исследуемой воды с эталонной дихроматно-кобальтовой шкалой. Результаты выражают в градусах цветности.

Реактивы и оборудование

Фотоколориметр

- Основной стандартный раствор, соответствующий 500о по шкале цветности: 0,0875 г дихромата калия, 2 г гептагидрата сульфата кобальта СоSO4 ·7 Н2О и 1см3 конц. серной кислоты растворяют в 1дм3 воды

- Серная кислота, 0,02 М раствор

- Мерные колбы объемом 50 см3

- Пипетки мерные на 5 см3

Ход определения

Построение градуировочного графика.

Для приготовления эталонных растворов по хромато-кобальтовой шкале цветности в пять мерных колб вместимостью 50 дм3 вводят по 1, 2, 3, 4, 5 см3 раствора, соответствующего цветности 500о , и доводят объѐм раствора до метки 0,02М раствором серной кислоты. Полученные стандартные растворы соответствуют 10, 20, 30, 40 и 50о по шкале цветности. Растворы закрывают пробками, перемешивают и фотометрируют при длине волны 413нм, кювета 2 см, раствор-фон вода. Строят градуировочный график – зависимость оптической плотности раствора – градус цветности.

Анализ пробы.

Исследуемую пробу воды предварительно фильтруют через мембранный фильтр и визуально сравнивают с хроматокобальтовой шкалой. Если ориентировочная цветность воды больше 50-70о, то пробу разбавляют дистиллированной водой в два или более раз. При получении окраски исследуемой воды, сравнимой с окраской указанного диапазона шкалы цветности, пробу фотометрируют в тех же условиях, что и эталонные растворы, и определяют цветность по градуировочному графику в градусах цветности хромато-кобальтовой шкалы.