№3 зертханалық жұмыс.

Судың лайлануын анықтау

Әдістің мақсаты

Судың лайлануы турбидиметриялық әдіспен, өтетін жарық қарқындылығының әлсіреуін фотометриялық өлшеу арқылы өлшенеді. Лайланудың мөлшері стандартты суспензиялардың лайлануымен салыстырылады. Стандарт ретінде аморфты кремний суспензиялары таңдалады. Су сынамасының сары немесе басқа түсі анықтамаға әсер етпейді, өйткені фотометрия жасыл жарық сүзгісімен және түсі жақын суға қатысты жүзеге асырылады.

Реактивтер мен жабдықтар

- Фотоколориметр

- 0,1 г/дм3 лайлылығы бар аморфты кремний диоксидінің стандартты суспензиясы

- Көлемі 50 см3 өлшемді колбалар

- 5 см3 өлшемді тамшуырлар

Анықтау барысы

Тексеру  кестесін құру.

Анықтамалық суспензияларды дайындау үшін сыйымдылығы 50 дм3 болатын 5 өлшемді колбаны алып, 2, 4, 6, 8, 10 мг/дм3 лайлылығына сәйкес келетін жақсы араласқан негізгі суспензияның 1, 2, 3, 4, 5 см3 енгізеді. Ерітіндінің көлемін тазартылған сумен белгіге дейін жеткізіп, тығынмен жабыңыз.

Фотометрия алдында стандартты суспензиялар тағы бір рет мұқият араластырылып, оптикалық тығыздықты анықтайды (кюветтің ұзындығы 5 см, толқын ұзындығы 530 нм, ерітінді – фон-суы. Ерітіндінің оптикалық тығыздығының лайлануға тәуелділігінің тексеру графигі құрылады; мг/дм3.

Сынаманы талдау.

Зерттелетін су сынамасының оптикалық тығыздығын анықтау және тексеру кестесі бойынша мг/дм3 лайлану мәнін табамыз.

Лабораторная работа №3

Определение мутности воды

Сущность метода.

Мутность воды измеряют турбидиметрическим методом, используя фотометрическое измерение ослабления интенсивности проходящего света. Величину мутности находят, сравнивая с мутностью стандартных суспензий. В качестве стандарта выбраны суспензии аморфного диоксида кремния. Жѐлтый или другой цвет пробы воды не влияет на определение, поскольку фотометрирование проводят при зеленом светофильтре и по отношению к воде, имеющей близкую окраску.

Реактивы и оборудование

- Фотоколориметр

- Стандартная суспензия аморфного диоксида кремния с мутностью 0,1г/дм3

- Мерные колбы объемом 50 см 3

-Пипетки мерные на 5 см3

Ход определения

Построение градуировочного графика.

Для приготовления эталонных суспензий берут 5 мерных колб вместимостью 50 дм3 и вводят 1, 2, 3, 4, 5 см3 хорошо перемешанной основной суспензии, что соответствует мутности 2, 4, 6, 8, 10 мг/дм3. Доводят объѐм раствора дистиллированной водой до метки и закрывают пробкой.

Перед фотометрированием стандартные суспензии ещѐ раз тщательно перемешивают и проводят определение оптической плотности (длина кюветы 5см, длина волны – 530 нм, раствор-фон – вода. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности раствора от мутности; мг/дм3.

Анализ пробы.

Определяют оптическую плотность исследуемой пробы воды и по градуировочному графику находят значение мутности в мг/дм3 .