№5 зертханалық жұмыс

Сілтілігін анықтау

Әдістің мақсаты.

Сілтілік судың рН 4,5-тен жоғары болған кезде анықталады. Сілтілік қолайлы индикаторлар болған кезде күшті қышқыл ерітіндісімен суды титрлеу арқылы орнатылады.

Реактивтер мен жабдықтар

Индикаторлар:

Фенолфталеин

Метилоранж

Тұз немесе күкірт қышқылы, 0,1 моль-экв./дм3

Бюреткалар, титрлеуге арналған конустық колбалар

Анықтау барысы

Судың рН алдын-ала анықталады. Егер судың рН мәні 4,5-тен аз болса, сілтілік нөлге тең болады. Егер су лайлы болса, ол сүзіледі, ал егер боялған болса, тазартылған сумен сұйытылады.

Бос сілтілігін анықтау.

Тікелей алынған немесе алдын ала сұйытылған 100 талданатын су конустық колбаға құйылады, 5 тамшы фенолфталеин құйылады. Егер қызыл немесе қызғылт түс пайда болса, онда колбадағы сұйықтың түсі жоғалғанға дейін ақ фонда тұз немесе күкірт қышқылымен титрленеді. Титрлеуге жұмсалған қышқыл мөлшері фенолфталеин бойынша судың сілтілігіне сәйкес болады.

Жалпы сілтілікті анықтау

Конустық колбаға талданатын судың 100 см3 құйылады, 5-6 тамшы метилоранж ерітіндісі немесе оны алмастыратын индикатор (метил сары, бромфенол көк немесе аралас индикатор) құйылады. Талданатын судың бірдей көлемі және бірінші ерітіндіге енгізілгендей индикатор басқа конустық колбаға құйылады. Екі колба да ақ қағазға қойылады және бірінші колбадағы сұйықтықты қышқылмен, оның түсі екінші колбадағы сұйықтықтың түсінен өзгеше болғанша титрлейді.

Есептеу

Ммоль-экв/ дм3 -тағы негіздердің (Х) құрамы келес өрнек бойынша есептеледі:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

мұндағы, VТ –титрант көлемі, см3;

НТ –титрант концентрациясы, моль-экв./дм3;

Vпробы – сынама көлемі, см3;

1000-моль-экв-дан аударуға арналған коэффициент. ммоль-экв.

Лабораторная работа № 5

Определение щелочности

Сущность метода.

Щелочность определяют при рН воды больше 4,5. Щелочность устанавливают титрованием воды раствором сильной кислоты в присутствии подходящих индикаторов.

Реактивы и оборудование

Индикаторы:

Фенолфталеин

Метилоранж

Соляная или серная кислота, 0,1 моль-экв./дм3

Бюретки, конические колбы для титрования

Ход определения

Предварительно ориентировочно определяют рН воды. Если рН воды меньше 4,5, щелочность равна нулю. Если вода мутная, ее фильтруют, а если окрашенная – разбавляют дистиллированной водой.

Определение свободной щелочности.

В коническую колбу помещают 100 анализируемой воды, взятой непосредственно или предварительно разбавленной приливают 5 капель фенолфталеина. Если появляется малиновая или розовая окраска, то содержимое колбы титруют на белом фоне соляной или серной кислотой до исчезновения окраски. Израсходованное на титрование количество кислоты соответствует щелочности воды по фенолфталеину,

Определение общей щелочности.

В коническую колбу помещают 100 см3 анализируемой воды, приливают 5 – 6 капель раствора метилоранжа или заменяющего его индикатора (метилового желтого, бромфенолового синего или смешанного индикатора). В другую коническую колбу наливают такой же объем анализируемой воды и столько же индикатора, сколько было введено в первый раствор. Ставят обе колбы на белую бумагу и титруют жидкость в первой колбе кислотой до тех пор, пока цвет ее не станет отличаться от цвета жидкости во второй колбе.

Расчет.

Содержание оснований (Х) в ммоль-экв./дм3 вычисляют по формуле:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

где VТ – объем титранта, см3 ;

НТ – концентрация титранта, моль-экв./дм3 ;

Vпробы – объем пробы, см3 ;

1000 – коэффициент для перевода от моль-экв. к ммоль-экв.