1. Объём  перевозок, грузооборот, грузопотоки

  - Общие положения

Грузооборот характеризуется объемом транспортной работы по перемещению груза за определенный период времени.

Грузопоток – это количество груза, перевезенного, перевозимого или подлежащего перевозке за определенный период времени.

1.2 Основные формулы

Грузооборот, т-км

Р = Q · l ср                                                                            (1.1)

Q - объем перевозок, т;

l ср - среднее расстояние перевозки, км.

Коэффициент неравномерности грузооборота

η = Рmax / Рср                                                                                  (1.2)

Рmax - максимальный грузооборот, т-км;

Рср – средняя величина грузооборота, т-км

Коэффициент неравномерности объема перевозок

η' = Qmax / Qср                                                                          (1.3)

Qmax - максимальный объем перевозок, т;

Qср - средняя величина объема перевозок, т.

Коэффициент повторности перевозок

η = Qф / Qпотр                                                                              (1.4)

Qпотр - потребное количество груза, т;

Qф – фактически перевезённое количество груза транспортом ,т.

1.3 Типовая задача

Рассчитать: Р, Q, а также объем перевозок в прямом и обратном направлениях; средний пробег l ср при перевозке 1 т груза (АБ – расстояние между пунктами А и Б, равное 10 км, БВ – между Б и В,  равное 15 км). Объем перевозок из пунктов отправления в пункты назначения приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | 300 | – | 100 |
| В | 300 | 150 | – |

Решение:

Общий объем перевозок

Q = QАБ + QБА + QАВ + QБВ + QВА + QВБ =  200 + 500 + 300 + 100 + 300 + 150 = 1550 т

Грузооборот

Р = QАБ · lАБ + QБА · lБА + QАВ · lАВ + QБВ · lБВ + QВА · lВА + QВБ · lВБ = 200 · 10 + 500 · 25 + 300 · 10 + 100 · 15 + 300 · 25 + 150 · 15 = 28750 т·км

Объем перевозок в прямом направлении

Q = QАБ + QАВ + QБВ = 200 + 500 + + 100 = 800 т

Объем перевозок в обратном направлении

Q = QБА + QВА + QВБ = 300 + 300 + 150 = 750 м

Среднее расстояние перевозки 1 т груза

l ср = 28750 : 1550 = 18,5 км

1.4  Задача для самостоятельного решения

1.4.1 Рассчитать: Р, Q, а также объем перевозок в прямом и обратном направлениях; найти  l ср, построить эпюру грузопотоков, определить грузопотоки в прямом и обратном направлениях используя данные таблицы 1.2. Объемы перевозок из пунктов отправления в пункты назначения и расстояние выбираются в соответствии со своим вариантом.

Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента в списке группы.

Таблица 1.2 - Исходные данные

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Расстояние между пунктами А и Б, км | 6 | 12 | 6 | 18 | 20 | 15 | 25 | 16 | 22 | 14 |
| Расстояние между пунктами Б и В, км | 13 | 10 | 16 | 22 | 14 | 12 | 6 | 18 | 20 | 15 |

Вариант выбирается по последней цифре зачётной книжки.

Вариант 1 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 300 | 200 |
| Б | - | – | 300 |
| В | 300 | - | – |

Вариант 2 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | - | 300 |
| Б | 300 | – | 100 |
| В | 300 | - | – |

Вариант 3 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | - | 100 |
| Б | 300 | – | - |
| В | 200 | 150 | – |

Вариант 4 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | - |
| Б | 300 | – | 100 |
| В | - | 150 | – |

Вариант 5 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | - | – | 100 |
| В | 300 | - | – |

Вариант 6 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | - | – | 100 |
| В | - | 150 | – |

Вариант 7 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | 400 | – | - |
| В | - | 150 | – |

Вариант 8 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 400 |
| Б | - | – | 100 |
| В | 300 | - | – |

Вариант 9 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | - |
| Б | 300 | – | 100 |
| В | 300 | 250 | – |

Вариант 10 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | - | – | 100 |
| В | 300 | - | – |

1.4.2 Рассчитать ηн сельскохозяйственного района, если Рср = 210 млн т·км, а Рmax = 285 млн т·км.

1.4.3 Некоторые строительные материалы зачастую перевозят вначале на промежуточные склады, а затем по мере необходимости доставляют на объекты. Какое количество строительных материалов перевозится на строительные объекты фактически, если ηпов = 1,3, а по плану на стройку должны перевести 2800 тонн строительных материалов?

1.4.4 Среднемесячный объем вывоза и завоза грузов в речной порт составляет 450 тыс.т. Чему равен Qmax в период навигации, если η'н = 1,84?

1.4.5 При перевозке легковесных грузов на автомобиле (qн = 5 т) предусмотрены меры для максимального использования объема кузова. При взвешивании груза на автомобильных весах оказалось, что в кузове автомобиля 2,8 т груза. Определить (в %) степень загрузки автомобиля и класс груза.

1.4.6 В течение 24 рабочих дней 25 автомобилей (qн = 5 т) перевезли 2700 т непрессованного сена, что составило 45 % грузоподъемности транспортного средства. Известно, что ранее при прессовании сена степень использования грузоподъемности  автомобиля доводилась до 80 %. Сколько автомобилей потребуется при перевозке сена в тюках того же объема, если и в первом и во втором случаях автомобили делают по две ездки в день?