4. Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах

Основные условные обозначения

| # Q | - | объем перевозок, т; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | грузооборот, т-км; |  |  |
| Zе | - | количество ездок; |  |  |
| Lг | - | груженый пробег за день, км; |  |  |
| Lобщ | - | общий пробег за день, км; |  |  |
| Тн | - | время в наряде, ч; |  |  |
| Тм | - | время работы автомобиля на маршруте, ч; |  |  |
| Тдв | - | время движения за день, ч; |  |  |
| д | - | коэффициент использования пробега за день; |  |  |
| Тпр | - | суммарное время простоя под погрузкой и разгрузкой за день, ч; |  |  |
| Vт, Vэ | - | соответственно техническая и эксплуатационная скорость, км/ч; |  |  |
| qн | - | номинальная грузоподъемность автомобиля, т; |  |  |
| с | - | статический коэффициент использования грузоподъемности; |  |  |
| д | - | дтнамический коэффициент использования грузоподъемности; |  |  |
| te | - | вемя ездки, ч; |  |  |
| Uр.ч | - | производительность автомобиля, т/ч; |  |  |
| Wр.ч | - | производительность автомобиля, ткм/ч; |  |  |
| Lл, Lм | - | соответственно длина автомобильной линии, маршрута, км; |  |  |  |
| Vд | - | скорость доставки груза, км/ч; |  |  |  |
| Lуч | - | длина участка (при участковом движении), км; |  |  |  |
| Тнв | - | время нормальной продолжительности рабочего дня водителя 1-1,5 смены, ч; |  |  |  |
| Lсут | - | суточный пробег автомобиля (автопоезда), км; |  |  |  |
| Доб | - | дни оборота автопоезда (автомобиля, прицепа, полуприцепа); |  |  |  |
| Zоб | - | число оборотов автомобиля-тягача при участковом движении; |  |  |  |
| δ | - | коэффициент использования рабочего времени за оборот; |  |  |  |
| Qсут, Qсут.уч | - | соответственно количество груза, отправляемого (перевозимого) ежедневно по данному маршруту, участку, т; |  |  |  |
| nуч | - | число тяговых участков; |  |  |  |
| tмо | - | время движения автомобиля до малого отдыха водителя, ч (мин); |  |  |  |
| Ауч | - | число автомобилей-тягачей, необходимое для участкового движения |  |  |  |
| Аскв | - | число единиц подвижного состава автомобилей (автопоездов), отправляемых ежедневно с конечных пунктов линии при сквозном движении; |  |  |  |
| # А | - | общее число автопоездов, которое необходимо иметь для обслуживания линии при сквозном движении и времени оборота больше одного дня; |  |  |  |
| П | - | общее число полуприцепов. |  |  |  |
| АЧл |  |  |  | - | автомобиле-часы работы автомобилей на линии; |
| ФРВ |  |  |  | - | фонд рабочего времени одного водителя в месяц, ч; |
| Дрв |  |  |  | - | число рабочих дней водителя за месяц; |
| Двос |  |  |  | - | число воскресных дней в месяце; |
| Дсуб |  |  |  | - | число субботних дней в месяце; |
| Дпр |  |  |  | - | число праздничных дней в месяце; |
| ∑АЧТО-2 |  |  |  | - | число часов участия всех водителей в ТО-2 в течение месяца; |
| NТО-2 |  |  |  | - | число планируемых для всех ав-лей ТО-2 в течение месяца; |
| Д ТО-2 |  |  |  | - | число дней простоя в ТО-2 одного автомобиля; |
| АД ТО-2 |  |  |  | - | автомобиле-дни простоя в ТО-2 всех автомобилей; |
| АЧ |  |  |  | - | общее число часов работы автомобилей в течение месяца; |
| NВ |  |  |  | - | число водителей; |
| Дрл |  |  |  | - | число дней работы на линии каждого водителя в течение месяца; |
| Др |  |  |  | - | число дней работы АТП в данном месяце; |
| Iв |  |  |  | - | средневзвешенное значение интервала выпуска автомобилей на линию, мин; |
| tП1, t П2, …, t Пn |  |  |  | - | соответственно время простоя автомобилей под погрузкой в первом, втором и в n-м пункте погрузки, мин; |
| N1, N2, ..., Nn |  |  |  | - | число механизмов в первом, втором и в n-м пункте погрузки; |
| ∑N |  |  |  | - | общее число механизмов во всех пунктах погрузки; |
| А |  |  |  | - | число одновременно выпускаемых автомобилей из гаража АТП; |
| ∑Аэ |  |  |  | - | общее число автомобилей, выпускаемых из АТП; |
| Твып |  |  |  | - | время, необходимое на выпуск всех автомобилей из АТП, ч (мин); |
| АЧТО-2 |  |  |  | - | число часов участия водителя в ТО-2 |
| R |  |  |  | - | ритм производства погрузочно-разгрузочных работ, мин; |
| н |  |  |  | - | коэффициент неравномерности прибытия автомобилей под погрузку-разгрузку; |
| qк, qп |  |  |  | - | соответственно грузоподъемность контейнера и поддона, т; |
| пк, пп |  |  |  | - | соответственно число контейнеров и поддонов в автомобиле; |
| Хк, Хп |  |  |  | - | соответственно число поддонов и контейнеров, необходимых для перевозки грузов и обеспечивающих бесперебойную работу автомобилей; |
| Доб.к |  |  |  | - | продолжительность оборота контейнера, дни; |
| tоб.к |  |  |  | - | время оборота контейнера, ч или мин; |
| к |  |  |  | - | коэффициент использования грузоподъемности контейнера; |
| i |  |  |  | - | время загрузки и выгрузки контейнера, мин; |
| # Дэ |  |  |  | - | дни эксплуатации контейнера в течение года, дни; |

Внедрение контейнеров и поддонов способствует комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ и значительному сокращению простоев подвижного состава в пунктах погрузки-разгрузки.

  - Основные формулы

Основные формулы, используемые для решения задач, следующие:

Количество контейнеров, необходимых для освоения заданного объема перевозок в смешанном сообщении, ед

(1)

Продолжительность оборота контейнера, ч или мин

(2)

Потребное количество контейнеров для освоения годового объема перевозок, ед

(3)

Ритм работы  погрузочно-разгрузочного пункта по обработке контей-неров, ч

(4)

Потребное количество контейнеров при прямых автомобильных перевозках, обеспечивающих бесперебойную работу подвижного состава и погрузочно-разгрузочных машин, ед

(5)

или

(6)

Потребное количество подвижного состава, обеспечивающего перевозки заданного количества контейнеров при бесперебойной работе погрузочно-разгрузочных машин, ед

(7)

или

(8)

Потребное количество поддонов для обеспечения бесперебойной работы заданного количества подвижного состава, ед

(9)

  - Типовая задача

4.2.1 Исходные данные

В смешанном автомобильно-железнодорожном сообщении ежесуточно отправляют 600 т различных грузов в 20-тонных контейнерах; γc = 0,8; τк = 6 ч; Тм = 10 ч. За один оборот автомобиль-тягач КамАЗ-5410 перевозит два контейнера. Рассчитать Хк, Ам для перевозки  контейнеров на контейнерную станцию и I их движения.

Дополнительные условия перевозок транспорта:

| Показатели | Автомобильного | Железнодорожного |
| --- | --- | --- |
| Расстояние перевозок в одну сторону, км | 18 | 300 |
| Эксплуатационная скорость, км/ч | 18 | 10 |
| Время складского хранения, ч | 10 | 18 |

4.2.2 Решение

Число дней оборота контейнера

Количество контейнеров, необходимое для освоения суточного объема перевозок

Время оборота автомобиля-тягача

Количество оборотов за день

Количество контейнеров, перевозимых автомобилем за день

Хка = Zоб · nк  = 5 · 2 = 10 контейнеров

Потребное количество автомобилей-тягачей

Интервал движения тягачей

4.3  Задачи

4.3.1 Определить потребное количество специализированных автомобильных контейнеров А-523 массой брутто 0,5 т, если продовольственные товары из холодильника в торговую сеть перевозят на автомобилях с грузоподъемным задним бортом, I =15 мин, Vэ =20 км/ч; lег =15 км; tоб.к =5 ч; за одну ездку автомобиль перевозит восемь контейнеров, βе =0,5.

По условию задачи 4.3.1, используя показатели таблицы 4.1, рассчитать потребное количество контейнеров.

Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента в списке группы.

Таблица 4.1 – Исходные данные к задаче 4.3.1

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| lег, км | 18 | 12 | 14 | 20 | 16 | 19 | 12 | 10 | 18 | 11 |
| I, мин | 8 | 12 | 10 | 18 | 15 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 |
| tоб. к, ч | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 3 | 3 |

4.3.2 Короткопробежные перевозки стеклянной тары переключены с железнодорожного на автомобильный транспорт. Перевозки осуществляются по трем маршрутам: Qсут =260 тыс. бутылок; контейнер вмещает 1300 бутылок. Чему равно Ам при условиях перевозок, приведенных в таблице 4.2?

Таблица 4.2  - Исходные данные к задаче 4.3.2

| Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qсут, тыс. бутылок | nка | Тм , ч | Vэ, км/ч | l, км |
| 260 | 10 | 13 | 20,6 | 67 |

4.3.5  Перевозки сухих цинковых белил осуществляются в мягких резинокордных контейнерах массой брутто 2,5 т; lег=30км; Vэ=20км/ч; βе =0,5; суточный объем перевозок контейнеров 150 шт; перевозку контейнеров осуществляют на 25 автомобилях (qн =5 т) при полном использовании грузоподъемности. Рассчитать tоб.к.

4.3.6 При перевозке электродвигатели формируют в пакеты, устанавливаемые на поддонах массой брутто 0,4 т на автомобилях-тягачах КамАЗ-53202 с прицепами ГКБ-8350 общей грузоподъемностью автопоезда 16 т. Время формирования поддона из четырех пакетов – 9 мин, расформирования – 12 мин. Автомобиль-тягач за 14 ч работы на маршруте делает два оборота; I=21мин. Сколько автомобилей-тягачей потребуется для отправки 2400 поддонов?