5.Определение потребного количества автомобилей

для выполнения заданного объема перевозок

5.1 Основные формулы

##### Выработка подвижного состава за сутки, т

Wт = Zе · qн · γс                                                                    (1)

##### Выработка подвижного состава за сутки, ткм

Wт-км = Zе · qн · γс · lег                                       (2)

##### Потребное количество подвижного состава, ед

А = Q / Wт                                                                            (3)

##### Интервал движения автомобилей, мин

I = tоб / А                                                    (4)

Время оборота,ч

tоб = 2 · lег / Vт + 2 · tпот                                                              (5)

Количество прицепов, ед

П = Ат + Пп + Пр                                            (6)

##### Количество полуприцепов под погрузкой-разгрузкой, ед

Пп(р) = (tп(р) + tпот) / I                                         (7)

или

Пп(р) = [Ат · Vт · (tп(р) + tпот)] / (2lег + Vт · tпот)                     (8)

tпот - время прицепки и отцепки полуприцепов, мин.

Задачи для самостоятельного решения

1. Перевозки железобетонных плит на  строительство жилищного массива осуществляют автомобили-тягачи со сменными (оборотными) полуприцепами (q = 11,5 т); Qсут = 862,5 т. Определить потребное количество автомобилей-тягачей и полуприцепов, если статический коэффициент использования грузоподъемности 1, длина груженой ездки 35 км, техническая скорость 25 км/час, время погрузки tп = 54 мин, время разгрузки tр = 0,9 ч, время прицепки и отцепки tпот = 6 мин.

2. Сколько потребуется сменных полуприцепов для бесперебойного обслуживания 12 автомобилей-тягачей  КамАЗ-54102  на  простом маятниковом маршруте, если средняя lег = 15 км, Vтех = 30 км/час, время погрузки полуприцепа tп = 0,7 ч, время разгрузки 30 мин, время прицепки и отцепки 5 мин?

3. С железнодорожной станции на торговые склады необходимо доставить за день 320 тонн разных консервов в железных ящиках. Протяженность маятникового маршрута 10 км. Время работы автомобилей на маршруте 14 часов. Средняя эксплуатационная скорость Vэ = 11,4 км/час, грузоподъемность автомобиля 4 тонны. Рассчитать потребное количество автомобилей на маршруте.