Тақырып 4 ТАКСОМОТОРЛЫҚ ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Таксомоторлық тасымалдарды ұйымдастырудағы негізгі сәттер техникалық-пайдалану көрсеткіштерінің көмегімен оларды ұтымды жоспарлаудан, олардың қозғалысын ұйымдастырудан және оларды басқарудан құралады. Барлық осы іс-шаралар такси-автомобильдерді тиімді пайдалану кезінде жолаушыларға қызмет көрсетудің тиісті деңгейі мен сапасын және оларды пайдаланудың рен-табелділігін қамтамасыз етеді.

Есептерді шығаруға арналған формулалар:

Общий пробег автомобиля-такси за день (км)                             (4.1)

Платный пробег автомобиля-такси за день (км)          .           (4.2)

Коэффициент платного пробега автомобиля-такси     .                  (4.3)

Коэффициент использования линейного времени       .                     (4.4)

Подвижность на таксомоторном транспорте         .      (4.5)

Средняя дальность поездки с пассажирами (км)         .                       (4.6)

Пробег автомобиля-такси за плановый период (км)

.                                   (4.7)

Суточная выручка автомобиля-такси (тг)

или        .    (4.8)

Средняя доходная ставка от работы одного автомобиля-такси за день (тг/км)

.                                                     (4.9)

Примечания: 1) При решении задач надо помнить, что количество посадок равно количеству ездок Zе=n.

2) Часовая эффективность использования автомобиля-такси (км/ч) .

- Эксплуатационная и техническая скорости рассчитываются так же, как и для автобусов, км/ч.

4) Для решения задач по маршрутным автомобилям-такси используются те же формулы, что и для автобусов.

Типовая задача

Легковой автомобиль-такси проработал на линии 16,6 ч; Дсут=60 у.е.; Lобщ=320 км; пл=0,78; Тпр=2 ч. Определить Zсут,lср, Эч.

РЕШЕНИЕ:

Платный пробег автомобиля за день .

Сумма выручки за автомобиле-день

От деления суммы выручки на стоимость одной посадки или ездки с пассажирами получаем .

Разделив платный пробег автомобиля-такси за день на количество посадок, вычисляем . Путем деления платного пробега на время в наряде получаем км/ч.

Задачи

4.1 Автомобиль-такси обслуживает линию в течение 18 ч; Vэ=20 км/ч; пл=0,80. Определить Lобщ и Lпл за день.

4.2 В результате радиофикации автомобиля-такси Vэ повысилась с 18 до 22 км/ч. На сколько увеличится Дсут если Тн=16 ч, пл=0,78, Sст=26 у.е.

4.3 Найти Тн, если Lм=230 км, пл=0,85, Vэ=22 км/ч.

4.4 Работая на линии, водитель легкового автомобиля-такси сделал за день 35 ездок с пассажирами; Lобщ=380 км; пл=0,84. Определить lср поездки автомобиля-такси с пассажирами.

4.5 Списочное количество легковых автомобилей-такси 400; в=0,87; Тн=15,8 ч. За счет улучшения организации технического обслуживания и текущего ремонта в увеличился до 0,92. Сколько дополнительных автомобиле-часов работы выполнено на линии за месяц.

4.6 Определить суточное задание бригады, обслуживающей автомобиль-такси по выручке, если известно, что Тн=17,5 ч, Vэ=20 км/ч, пл=0,88, Zе=30, время простоя по просьбе клиента в течение дня 3 ч.

4.7 При анализе пассажиропотоков установлено, что lср=6,8 км. Сколько Zе сделает автомобиль-такси за день, если Тн=16,6 ч; Vэ=22 км/ч; пл=0,78?

4.8 Месячный план перевозок для маршрутных автомобилей-такси установлен в объеме 28 тыс. пассажиров. В качестве маршрутных автомобилей-такси используют микроавтобусы РАФ – 2203, имеющие вместимость qвм=11 пассажиров; вм=0,90; см=2; среднее tр=36 мин; Тм=14,4ч;  Дк=30; в=0,88. Чему равно среднесписочное количество автомобилей-такси.

4.9 В табл. 4.1 представлены данные обследования спроса пассажиров на таксомоторные перевозки по часам суток и по вариантам.

Таблица 4.1 – Данные обследования спроса пассажиров на таксомоторные перевозки

| Часы суток | В А Р И А Н Т Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ч и с л о п а с с а ж и р о в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 9 – 10 10–11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 23-24 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 - 4 | 45 115 90 180 460 460 460 460 500 520 600 700 800 820 600 460 180 45 45 115 45 | 50 110 100 200 440 440 440 440 480 500 580 680 780 800 580 440 200 50 115 110 50 | 55 105 110 220 420 420 420 420 400 420 500 600 700 800 500 420 220 55 110 105 55 | 60 100 120 240 400 400 400 400 440 460 540 640 740 780 540 400 240 60 105 100 60 | 65 95 130 260 380 380 380 380 420 440 520 620 720 760 520 380 260 65 100 95 65 | 70 90 140 280 360 360 360 360 400 420 500 600 700 820 500 360 280 70 95 90 70 | 75 85 150 300 340 340 340 340 380 400 480 680 780 800 480 340 300 75 90 85 75 | 80 80 160 320 320 320 320 320 360 380 440 640 740 810 440 320 320 80 85 80 80 | 85 75 170 340 300 300 300 300 340 360 420 520 620 840 420 300 340 85 80 75 85 | 90 70 180 360 280 280 280 280 320 340 400 500 600 800 400 280 360 90 75 70 90 |

Требуется на основании данных обследования составить график распределения спроса на таксомоторные перевозки по часам суток. Рассчитать потребное число Ат автомобиле-такси, если среднее наполнение такси 2 человека, число посадок за смену составляет в среднем 25, что необходимо для решения задач 1-15 варианта. Рассчитать потребное число автомобилей-такси по часам суток, если среднее время пребывания автомобиля на линии составляет 10 часов. Составить график выпуска и возврата автомобилей-такси в парк и наличия их на линии по образцу, представленному на рис. А.1 (см. Приложение А). График построен в масштабе 1см – 5 автомобилей и 1см – 1 час, 58 автомобилей-такси двухсменные, а 42 – односменные с режимом работы соответственно на линии от 15 до 16 часов и от 9 до 10 часов. Время обеденных перерывов включено во время работы на линии. Вертикальные линии, ограничивающие прямоугольники слева и справа, - соответственно линии выпуска и возврата. В графике предусмотреть, что половина из них работает в одну смену – 8 часов, а другие в две смены по 12 часов, обеденный перерыв соответственно 1 и 2 часа.