Есеп

Мыс кенінің минералдық құрамын есептеу

Есепті вариант номеріне сайкес шығару керек (вариант номері тізімдегі реттік санның соңғы цифрна байланысты)

| Вариант | Сu | Fe | S | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | баскалары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (11) (21) | 36,2 | 9 | 18,2 | 25,0 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 2 (12) (22) | 36,6 | 8 | 18,8 | 25,0 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 3 (13) (23) | 36,6 | 9 | 18,2 | 25,0 | 5,2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 4(14) (24) | 36,4 | 9 | 18,4 | 25,0 | 5,2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 5(15) (25) | 36,0 | 9 | 18,4 | 25,0 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 6(16) (26) | 36,3 | 9 | 18,2 | 25,0 | 5,5 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 7(17) (27) | 36,0 | 9 | 18,3 | 25,0 | 5,7 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 8(18) (28) | 36,6 | 9 | 18,0 | 25,0 | 5,4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 9(19) (29) | 36,0 | 9 | 18,3 | 25,0 | 5,4 | 2,5 | 0,5 | 3,3 |
| 10(20) (30) | 36,6 | 9 | 18,3 | 25,0 | 5,1 | 2,5 | 0,5 | 3,0 |

МЫСАЛ

Есептеулерді 100 кг мыс концентратына арнап жүргіземіз. Мыс концентратының қурамы, %: 36,6Сu; 9,0Fe; 18,0S; 25,0SiO2; 5,4Al2O3; 2,5CaO; 0,5MgO; баскалары 3,0.

Концентраттың минералдық құрамын есептеу.

Концентратта мыс пирит пен халькозин және FeS арасында бөлінеді деп аламыз.

Cu2 S молекулярлық массасы 159,14, мыстың атомдық массасы 63,55.

159,14 кг Cu2 S де 63,55 кг Cu   болса, 36,6 кг мыс қанша халькозин түзеді

2∙63,54 – 159,14

36,6 – x                     x= 5824,52/ 127,08 = 45,83 Cu2 S

Халькозиндегі  күкірттің мөлшері

45,83 – 36,6 = 9,23

FeS2  : 55,85/ 64,12 = x/y

FeS  : 55,85/ 32,06 = (9,23 – x)/(9,23-y)

FeS2   : 7,07кг Fe; 8,12кг S

FeS   : 1,93кг Fe; 1,11кг S

Концентраттың минералдық құрамының есептеулерін 1-шi кестеге түсіреміз

1.2-ші  кесте - Мыс концентратының минералдық құрамы, кг

| Компоненттер | Қосылыстар |  |  | Бос тау жынысы | Барлығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu2 S | FeS2 | FeS |  |  |
| Сu | 36,6 | - | - | - | 36,6 |
| Fe |  | 7,07 | 1,93 | - | 9 |
| S | 9,23 | 8,12 | 1,11 | - | 18,46 |
| SiO2 | - | - | - | 25,0 | 225,0 |
| Al2O3 | - | - | - | 5,4 | 5,4 |
| CaO | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| MgO | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Басқалары | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Барлығы | 45,83 | 15,19 | 3,04 | 35,94 | 100 |