Рубежный контроль

I рейтинг

1. Что такое композитирование скважинных данных?
 a) Сведение интервалов к одной длине
 b) Создание поверхности рельефа
 c) Построение блоковой модели
 d) Визуализация литологии

2. Если задать слишком маленькую длину композита, что произойдёт?
 a) Повысится дисперсия данных
 b) Появятся сглаженные значения
 c) Снизится количество проб
 d) Пропадёт литология

3. Какой параметр обязательно задаётся при композитировании?
 a) Размер сетки
 b) Длина композита
 c) Азимут скважины
 d) Тип руды

4. Что происходит с интервалами, не кратными длине композита?
 a) Они отбрасываются
 b) Они сохраняются как отдельные
 c) Они объединяются с предыдущим интервалом
 d) Они автоматически усредняются

5. Если длина композита = 2 м, а проба имеет длину 1,2 м, что произойдёт?
 a) Будет создан композит длиной 1,2 м
 b) Будет создан композит 2 м с усреднением
 c) Проба исключается
 d) Делается разрезка пробы

6. Какой атрибут обязательно переносится в композиты?
 a) Координаты скважины
 b) Геохимические значения
 c) Дата бурения
 d) Имя геолога

7. Если нужно сгладить колебания содержания, какой длины композит предпочтителен?
 a) Короткий (0,5 м)
 b) Длинный (5 м)
 c) Не имеет значения
 d) Только 2 м

8. Что означает «top-cutting» при работе с композитами?
 a) Удаление верхних метров скважины
 b) Ограничение слишком высоких значений
 c) Перенос данных в верхний слой модели
 d) Построение верхней поверхности

9. Какие методы визуализации композитов доступны в Micromine?
 a) 2D разрезы
 b) 3D отображение вдоль ствола
 c) Карты содержания
 d) Все вышеперечисленные

10. Что рекомендуется делать перед композитированием?
 a) Удалить все пробы
 b) Проверить базу данных на ошибки
 c) Построить поверхность рельефа
 d) Сделать модель блоков

11. При композитировании можно задать:
 a) Длину интервала композита
 b) Минимальную длину композита
 c) Смещение начала композита
 d) Все перечисленное

12. Что произойдет, если композит не совпадает с концом скважины?
 a) Программа выдаст ошибку
 b) Будет создан укороченный композит
 c) Интервал будет отброшен
 d) Интервал удлинится до заданного

13. В каком виде можно сохранить таблицу композитов?
 a) В отдельную таблицу базы данных
 b) В текстовый файл
 c) В Excel
 d) Все перечисленное

14. Для чего композиты отображаются в 3D?
 a) Для анализа распределения значений по стволу
 b) Для проверки правильности длины интервалов
 c) Для подготовки к блочному моделированию
 d) Все перечисленное

15. Какие данные обычно композитируются?
 a) Assays (опробование)
 b) Lithology (литология)
 c) Survey (инклинометрия)
 d) Collars (устья)

16. Какие параметры можно задавать при создании композитов?
 a) Длина композита
 b) Минимальная длина композита
 c) Смещение начала
 d) Цвет линии

17. Что влияет на точность композитов?
 a) Размер интервала композита
 b) Наличие выбросов
 c) Геологическая структура
 d) Масштаб карты

18. Как можно визуализировать композиты?
 a) Вдоль разрезов
 b) На 3D модели
 c) В виде диаграмм
 d) Только в Excel

19. Какие значения переносятся в композиты из проб?
 a) Среднее значение содержания
 b) Максимальное значение
 c) Минимальное значение
 d) Суммарное значение

20. У вас есть скважины с интервалами 0,5–3 м. Какую длину композита лучше задать?
 a) 0,1 м
 b) 1 м или 2 м
 c) 5 м
 d) Любую