Итоговые экзаменационные вопросы

1. Что является проектом в Micromine?
 a) Файл Excel с данными
 b) Набор графических объектов
 c) Рабочая среда, где хранятся все данные и модели
 d) Отдельная база данных

2. Какой путь используется для создания нового проекта?
 a) Database → New
 b) File → New Project
 c) Wireframe → Create
 d) Tools → Import

3. Где хранятся координаты устьев скважин?
 a) В таблице Assays
 b) В таблице Collars
 c) В таблице Surveys
 d) В таблице Lithology

4. В какой таблице хранятся аналитические данные (Au, Cu, Fe)?
 a) Collars
 b) Assays
 c) Surveys
 d) Wireframes

5. Что необходимо указать при построении линии скважины в 3D?
 a) Только X, Y
 b) Координаты устья и данные инклинометрии
 c) Только глубину скважины
 d) Тип породы

6. Какой шаг рекомендуется после импорта БД перед визуализацией?
 a) Создать блоковую модель
 b) Проверить БД с помощью Database → Validate
 c) Построить поверхность
 d) Экспортировать данные

7. Где в Micromine создается поверхность?
 a) Wireframe → Create → Surface
 b) Grid → Surface Modelling
 c) Display → Create Surface
 d) Tools → Terrain

8. Что отображают штриховки при визуализации?
 a) Химический состав проб
 b) Интервалы пород или минерализации
 c) Координаты устья
 d) Блоковую модель

9. После построения поверхности ЦМР вы видите «дыры» (отсутствие треугольников). Какое действие правильное?
 a) Уменьшить шаг сетки (Grid Size)
 b) Проверить исходные точки и убрать дубликаты
 c) Построить новую скважину
 d) Экспортировать данные в Excel

10. Что такое композитирование скважинных данных?
 a) Сведение интервалов к одной длине
 b) Создание поверхности рельефа
 c) Построение блоковой модели
 d) Визуализация литологии

11. Что происходит с интервалами, не кратными длине композита?
 a) Они отбрасываются
 b) Они сохраняются как отдельные
 c) Они объединяются с предыдущим интервалом
 d) Они автоматически усредняются

12. Какие методы визуализации композитов доступны в Micromine?
 a) 2D разрезы
 b) 3D отображение вдоль ствола
 c) Карты содержания
 d) Все вышеперечисленные

13. Какие данные обычно композитируются?
 a) Assays (опробование)
 b) Lithology (литология)
 c) Survey (инклинометрия)
 d) Collars (устья)

14. В каком формате обычно хранятся стринги?
a) .DAT
b) .STR
c) .CSV
d) .DXF

15. Какие шаги обязательны при построении каркаса?
a) Создание стрингов
b) Проверка их замкнутости
c) Соединение в поверхности
d) Визуализация в 2D

16. Что такое каркас (wireframe)?
a) База данных скважин
b) Замкнутая 3D поверхность, построенная из стрингов
c) Таблица композитов
d) Атрибут устья

17. Что может привести к ошибкам при построении каркаса?
a) Неправильный порядок точек в стринге
b) Незамкнутые полигоны
c) Наложение стрингов
d) Вертикальное положение скважины

18. Что требуется для построения объема рудного тела?
a) Композиты
b) Сетка интерполяции
c) Замкнутый каркас
d) Инклинометрия

19. Для чего используется каркасное моделирование?
a) Для подсчета запасов
b) Для построения геологических границ
c) Для создания блоковой модели
d) Всё вышеперечисленное

20. Для чего выполняется сглаживание стрингов?
a) Для уменьшения числа точек
b) Для получения более реалистичных границ
c) Для коррекции композитов
d) Для объединения скважин