# ВВЕДЕНИЕ

Представлены методические указания к практическим занятиям, по учебной дисциплине «Основы конструирования горных машин и оборудования». Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специализации

«Горные машины и оборудование» специальности «Горное дело».

Приведена	методика	определения	требуемой производительности дробильно-сортировочного комплекса на базе щековой дробилки со сложным движением щеки, учитывающая отсев части материала на предварительном грохочении, насыпную плотность перерабатываемого материала и ширину разгрузочного отверстия дробилки.

Расчет выполняется студентом индивидуально. Индивидуальные задания, исходные и справочные данные, необходимые для расчета, выдаются преподавателем отдельно.

Каждый студент оформляет отчет по проделанной работе, в котором указывает ее цель, основные теоретические положения, исходные и полученные данные, окончательные выводы.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАССЧЕТА

Основными исходными данными являются:

- Технологическая	схема	дробильно-сортировочного комплекса (см. рис. 1);

- Годовая производительность комплекса Qг (т/г).

- Максимальный размер исходного материала D max (мм).

- Максимальный размер конечного продукта d max (мм).

- Предел прочности исходного материала σсж (МПа).

- Гранулометрический состав исходного материала.

- Гранулометрический состав продукта дробления.

| № | Qг | D max | d max | σсж | Гранулометрический состав исходного материала | Гранулометрический состав продукта дробления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24000 | 800 | 1300 | 250 | валуны средние (250—500 мм) | 3 ÷ 10 мм, |
| 2 | 30000 | 900 | 1200 | 300 | гальку (10—100 мм) | 10 ÷ 20 мм, |
| 3 | 38000 | 700 | 1000 | 270 | валуны мелкие (100—250 мм) | 20 ÷ 40 мм |

Рис. 1. Технологическая схема дробильно-сортировочного комплекса с предварительным грохочением.

Дополнительными исходными данными являются:

- Режим работы предприятия.

- Коэффициент	технического	использования оборудования KТИО.

# РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Режим работы предприятия характеризуется следующими параметрами:

- nсут - количество рабочих дней в году;

- nсм - количество смен в сутках;

- nч - количество часов в смене.

При проектировании новых предприятий режим их работы принимается согласно "Общесоюзным нормам технологического проектирования".

Для различных районов страны число рабочих дней в сезоне nсут, а также календарные сроки начала и конца сезонных работ устанавливаются в зависимости от климатических особенностей района размещения предприятия и уточняются по климатическому справочнику (ориентировочные значения можно определить по табл. 1).

Для дробильно-сортировочных и гравийно-сортировочных предприятий с экскаваторным способом разработки месторождений в общем случае можно принять круглогодичный режим при nсут=260, nсм=3, nч=8.

Таблица 1

Количество рабочих дней в году

| Сезонность работы | Районы | Период работы | Кол-во рабочих дней в сезоне |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглогодичная | - | Январь - Декабрь | 307 |
| Сезонная | Северные | Май - Октябрь | 125 - 150 |
|  | Средние | Май - Ноябрь | 150 - 190 |
|  |  | Март - Ноябрь | 190 - 230 |
|  | Южные | Февраль - Декабрь | 230 |

# КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Коэффициент технического использования оборудования [KТИО] - Отношение времени пребывания оборудования в работоспособном состоянии к общему времени его эксплуатации, учитывающему плановые и неплановые простои, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом.

Фактические значения коэффициента определяются статистически для каждой отдельно взятой модели оборудования. Нормативные значения коэффициента определяются отраслевыми стандартами    и     зависят     от     режима     работы     предприятия

(ориентировочные значения можно выбрать по табл. 2).

С увеличением времени эксплуатации возрастает нагрузка на оборудование, а значит и время плановых и неплановых простоев, что учитывается меньшими значениями коэффициента KТИО.

Таблица 2

Коэффициент технического использования оборудования

| Режим работы предприятия |  | КТИО |
| --- | --- | --- |
| Сезонность | Кол-во смен в сутки |  |
| Сезонная работа | 2 | 0,95 |
|  | 3 | 0,90 |
| Круглогодичная работа | 2 | 0,90 |
|  | 3 | 0,85 |

# ПОРЯДОК ВЫБОРА МОДЕЛИ ДРОБИЛКИ

Выбор модели дробилки осуществляется в несколько этапов:

- Выбор минимального типоразмера дробилки по требуемой ширине загрузочного отверстия Bтр из условия:

B ≥ Bтр,

где: B - паспортная ширина загрузочного отверстия, мм.

На данном этапе можно осуществить подбор нескольких моделей дробилок разного вида (щековые, конусные и т.д.) и типоразмера, а также различных производителей для дальнейшего сопоставления и выбора оптимального варианта (см. ниже 4-ый этап). Если говорить о типоразмере, достаточно рассмотреть всего 2 варианта: ближайший, соответствующий условию, и, следующий за ним. При этом следует учитывать, что чем меньше будет отношение Dmax/B, тем более легкие условия дробления в выбранной машине будут обеспечены.

- Выбор ширины разгрузочной щели дробилки по требуемой ширине bтр из условия:

bп ≈ bтр,

где: bп - паспортная ширина разгрузочного отверстия, мм.

- Выбор модели дробилки по ее расчетной производительности из условия:

QП ≥ QЧ,

где: QП - паспортная производительность дробилки (выбирается из каталога предприятия изготовителя).

Если свойства материала, на котором были получены паспортные значения, существенно отличаются от свойств рассматриваемого материала, вместо QП используется уточненное значение QꞋП. Если при этом в каталоге отсутствуют значения bп близкие к значениям bтр, вместо QП используются значения QПР, получаемые методом интерполяции (см. ниже).

Если в технологической линии для рассматриваемой стадии дробления предусматривается операция предварительного грохочения, в качестве требуемой часовой производительности дробилки QЧ используются значения производительности грохота по надрешетному продукту Q2.



QП 



QП   

QЧ





QПР 

Q2

Если требуемая производительность (QЧ или Q2) оказывается больше максимальной паспортной производительности (QП, QꞋП или QПР), соответствующей выбранной ширине разгрузочной щели, то необходимо либо увеличить требуемую ширину разгрузочной щели bтр, либо увеличить необходимое количество дробилок в стадии nДР.

- Выбор оптимального варианта на основании сравнения технико-эксплуатационных показателей различных моделей:

  - Количество дробилок nДР, шт.

  - Суммарная установочная мощность оборудования NСУМ,

кВт.

  - Качество готовой продукции (оценивается по выходам классов).

  - Коэффициент загрузки дробилки KЗ.

  - Наличие резерва повышения производительности.

  - Суммарной металлоемкости оборудования, т;

  - Капитальные и эксплуатационные затраты, руб.

- ТРЕБУЕМАЯ ЧАСОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Суточная производительность линии:

Q	 QГ    ,

n

СУТ

СУТ

Сменная производительность линии:

n

Q	

,

QСУТ

СМ

СМ

Средняя часовая производительность линии:

n

Ч

QСР  QСМ ,

Ч

Требуемая часовая производительность линии:

Q    QСР KН    ,

Ч	Ч     K

ТИО

где: KН - коэффициент неравномерности подачи сырья (KН =1 при подаче материала из промежуточных бункеров, KН =1,1 для щебеночных заводов, KН =1,25 для гравийно-песчаных и песчаных заводов).

# РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ

Требуемая технологическая степень дробления – степень дробления, которую должна обеспечивать выбираемая дробилка:

D max

i 	.

d max

Более точный расчет технологической степени дробления может быть произведен с использованием кривых гранулометрического состава исходного материала и продукта дробления из выражения:

i  D80 ,

80	d

80

где: D80 и d80 - размеры отверстий просеивающей поверхности через которые проходят 80% исходного материала и продукта дробления,

определенные по соответствующим кривым гранулометрического состава (см. рис. 2).

Рис. 2. Расчет технологической степени дробления

Относительная крупность материала:

d max	1

K  Dmax  i .

Содержание класса, не требующего отсева [  l ] - Суммарный

остаток	на	просеивающей	поверхности	грохота	класса

- l ,

соответствующего по крупности размеру разгрузочной щели дробилки. Показатель определяется по характеристике гранулометрического состава исходного материала. При отсутствии таковой, можно использовать типовые справочные характеристики, составленные для материалов различной прочности в относительных единицах крупности (см. рис. 3).

Рис. 3. Типовые характеристики крупности исходной горной массы для однородных пород: 1 – прочные; 2 – средние; 3 – мягкие

Соответствие горной породы той или иной категории прочности определяется с учетом ее предела прочности на сжатие (см. табл. 3). При этом предел прочности материала на сжатие определяется видом горной породы и ее месторождением.

Таблица 3

Категории прочности горных пород

| Категория прочности | Предел прочности на сжатие, МПа |
| --- | --- |
| Мягкие | < 80 |
| Средние | 80 ÷ 200 |
| Прочные | > 200 |

Содержание класса требующего отсева:

 l  100   l .

Выход	класса	требующего	отсева	в	продукте предварительного грохочения (количество подрешетного продукта,

получаемого при предварительном грохочении на первой стадии дробления):

где:

 1   l  E ,

E	-	эффективность	грохочения	( E  0,8 - 0,85

-	при

предварительном грохочении,

E  0,85 - 0,9

при промежуточном

грохочении, E  0,95 -1 при товарном грохочении).

Количество материала требующего отсева:

Q1   1  QЧ .

Выход класса не требующего отсева определяется из уравнения технологического баланса:

 2     1 .

При отсутствии предварительного грохочения  2  1 .

Количество материала не требующего отсева:

Q2   2  QЧ .

# ТРЕБУЕМАЯ ШИРИНА ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ

Требуемая ширина загрузочной щели дробилки BТР должна превышать максимальный размер куска исходного материала не менее чем на 10-15% и определяться из условия:

BТР  1,10  1,15 Dmax .

Типоразмер дробилки выбирается по каталогу в соответствии с требуемой шириной ее загрузочной щели из условия:

B  BТР .

# ТРЕБУЕМАЯ ШИРИНА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ

Для получения требуемого гранулометрического состава продукта дробления может потребоваться  изменить номинальные

паспортные значения ширины разгрузочной щели дробилки при ее работе, что повлияет на ее технические характеристики и должно быть учтено при расчете.

Требуемую ширину разгрузочной щели устанавливают методом подбора по желаемому теоретическому выходу классов, либо опытным путем, либо ориентировочным расчетом.

Номинальная крупность продукта дробилки - Размер отверстия сита, через которое проходит 95% материала. Номинальная крупность определяется по кривой гранулометрического состава продукта дробилки или рассчитывается приближенно:

d н ≈ 0,95·d max.

Требуемая ширина разгрузочного отверстия:

bТР = dН /ZН,

где: ZН - коэффициент закрупнения, обусловленный особенностями конструкции дробилки.

Таблица 4

Коэффициент закрупнения для дробилок крупного дробления

| Вид дробилки | Руда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мягкая | Средней прочности | Прочная |
| Конусная | 1,15 | 1,4 | 1,55 |
| Щековая | 1,35 | 1,55 | 1,65 |

# УТОЧНЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Паспортные значения производительности дробилок приводятся в каталогах оборудования и технической документации на соответствующие модели машин. Однако, в виду того, что фактические свойства рассматриваемого исходного материала могут отличаться от тех, для которых были получены паспортные значения, может потребоваться уточнение этих значений.

Уточненная паспортная производительность дробилки:

QꞋП =KД · KП · KКР · KФ · QП ,

где: KД - коэффициент, учитывающий условия дробления; KП - коэффициент, учитывающий насыпную плотность; KКР - коэффициент, учитывающий крупность материала; KФ - коэффициент, учитывающий форму дробимого материала (KФ=1 при дроблении рваного камня; KФ=0,85 - гравийно-валунной массы; KФ=0,9 - гравийно-валунной массы с содержанием рваного камня до 20%); QП - паспортная производительность дробилки (выбирается по каталогу).

Коэффициент учитывающий условия дробления - Характеризует легкость переработки того или иного материала в дробилке данного типоразмера и определяется с учетом категории

прочности перерабатываемой породы и отношения Dmax

Коэффициент учитывающий условия дробления

B .

Таблица 5

| Категория прочности | Dmax B | Условия дробления | K Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкие | ≤ 1 | Легкие | 1 |
| Средние | 0,5 ÷ 0,7 |  |  |
| Прочные | ≤ 0,5 |  |  |
| Средние | 0,7 ÷ 0,9 | Средние | 0,85 |
| Прочные | 0,5 ÷ 0,7 |  |  |
| Прочные | 0,7 ÷ 0,9 | Трудные | 0,7 |

Коэффициент, учитывающий насыпную плотность:





K



	,

Н	

П	П	П Н

где:

 Н и

 П - фактическая и паспортная насыпная плотность

Н

исходного материала, кг/м3 (обычно

СР  1600

кг/м3 );	и

 П -

фактическая и паспортная плотность исходного материала, кг/м3.

Паспортное значение плотности характеризует свойства горной породы для которой получены паспортные значения производительности, приведенные в каталогах.

Насыпная плотность [Bulk Density] – Плотность с учетом пустот между частицами материала, находящегося в разрыхленном состоянии (насыпная плотность меньше обычной):

н     ,

где:    - коэффициент разрыхления горной породы.

С увеличением насыпной плотности увеличивается производительность дробилки по массе перерабатываемого материала, однако появляется риск спрессовывания материала.

Коэффициент разрыхления [Disintegration coefficient / Loosening Coefficient] - Коэффициент показывающий во сколько раз плотность материала в массиве оказывается больше плотности того же самого материала в разрыхленном состоянии.

Таблица 6

Коэффициент разрыхления

| ГОРНАЯ ПОРОДА | КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| Песок | 1,08 ÷ 1,17 |
| Торф | 1,2 ÷ 1,3 |
| Гравий (<15 мм) | 1,14 ÷ 1,28 |
| Глина, Гравий (>15 мм) | 1,24 ÷ 1,3 |
| Суглинок со щебнем | 1,26 ÷ 1,32 |
| Мергель | 1,33 ÷ 1,37 |
| Трещиноватый скальный грунт | 1,3 ÷ 1,45 |
| Глинистые, песчаные сланцы | 1,8 ÷ 2 |
| Песчаник, известняк | 2 ÷ 2,2 |

Таблица 7

Плотность рудных материалов

| РУДЫ | ПЛОТНОСТЬ ОБЪЕМНАЯ, т/м3 | ПЛОТНОСТЬ НАСЫПНАЯ, т/м3 |
| --- | --- | --- |
| Цветных металлов |  |  |
| - сплошные | 3,7 ÷ 4,4 | 2,2 ÷ 2,7 |
| - вкрапленные | 2,7 ÷ 3,2 | 1,6 ÷ 1,9 |
| Железные |  |  |
| - неокисленные | 2,8 ÷ 3,6 | 2,2 ÷ 2,5 |
| кварциты | 3,1 ÷ 3,2 | 2,3 ÷ 2,4 |
| - окисленные |  |  |
| кварциты |  |  |

Продолжение табл. 7

| Скарновые магнетитовые | 2,8 ÷ 4,3 | 1,7 ÷ 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Титаномагнетитовые | 3,1 ÷ 3,6 | 2,3 ÷ 2,6 |

| Бурожелезняковые | 1,9 ÷ 2,1 | 1,9 ÷ 2,1 |
| --- | --- | --- |
| Марганцевые | 1,9 ÷ 3,8 | 1,8 ÷ 2,4 |
| Калийные | 1,98 ÷ 2,2 | 1,2 ÷ 1,3 |
| Асбестовые | 2,6 ÷ 2,7 | 1,6 ÷ 1,7 |

Плотность нерудных материалов

| ПОРОДА | ПЛОТНОСТЬ, т/м3 |
| --- | --- |
| Базальт | 3,3 |
| Габбро | 2,95 |
| Диорит | 2,95 |
| Диабаз | 2,85 |
| Гранит | 2,7 |
| Доломит | 2,7 |
| Мел | 2,69 |
| Песчаник | 2,67 |
| Известняк | 2,65 |
| Мергель | 2,1 |
| Песок | 1,65 |
| Глина | 1,6 |
| Торф | 1,05 |

Коэффициент, учитывающий крупность материала:

K КР для дробилок крупного дробления

Таблица 8

Таблица 9

| K КР | 1,0 | 1,07 | 1,16 | 1,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d max B | 0,85 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |

K КР для дробилок КСД и КМД

Таблица 10

| КСД |  | КМД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b B | K КР | b B | K КР |
| 0,60 | 0,98 | 0,40 | 0,90 |
| 0,55 | 1,00 | 0,25 | 1,00 |
| 0,40 | 1,07 | 0,15 | 1,11 |
| 0,35 | 1,10 | 0,075 | 1,28 |

Принадлежность дробилки к той или иной стадии дробления оценивается с учетом максимальных размеров куска материала до и после дробления по таблице.

Таблица 11

Стадии дробления

| Стадии разрушения |  | Размеры кусков перерабатываемого материала, мм |  |  |  | Степень дробления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До разрушения |  | После разрушения |  |  |
|  |  | Max | Min | Max | Min |  |
| Дробление | Крупное | 1500 | 300 | 350 | 100 | 3 ÷ 5 |
|  | Среднее | 350 | 100 | 100 | 40 | 6 ÷ 10 |
|  | Мелкое | 100 | 40 | 40 | 5 | 6 ÷ 10 |

Паспортная производительность дробилки QП

определяется

по	каталогам	или	паспорту	на	машину	для	выбранного	в соответствии с паспортным значением размера разгрузочной щели

bП из условия:

bП  bТР

bПР

Если выбранная ширина разгрузочного отверстия дробилки отличается от указанной в каталоге, вместо паспортной

производительности	QП

при	расчетах	используют	значения

промежуточной производительности

QПР , определенной методом

интерполяции. При   этом,   в   зависимости   от   набора   данных,

имеющихся	в	паспорте	или	каталоге,	можно	использовать различные методики расчета промежуточной производительности.

Промежуточная производительность дробилки:

QПР

 b

Qmax  Qmin

- min 	

b	bmax  bmin

Qmin ,

ТР

где:

b min ,

b max

и bТР    - минимальная, максимальная и требуемая

ширина разгрузочного отверстия дробилки, мм;

Q min , Q max

и QПР   - минимальная, максимальная и промежуточная

производительность дробилки, м3/ч.

Если в технической характеристике не указаны граничные

пределы регулирования ширины разгрузочной щели

b min

и b max

или	производительности

Q min

и	Q max ,	то	ориентировочная

П

промежуточная производительность определяется по формуле:

QПР

 b min  b

 QП bП

- QП ,

где: bП

- паспортная ширина разгрузочного отверстия;

QП     - паспортная производительность дробилки при паспортном

значении ширины разгрузочного отверстия bПАСП .

Если в технической характеристике не указан предел

b min ,

ориентировочная промежуточная производительность определяется по формуле:

QПР

 QП

 bТР   .

b

П

# КОЛИЧЕСТВО ДРОБИЛОК В СТАДИИ

Необходимое количество дробилок:

n	 QЧ .

ДР	Q

П

При получении дробного значения выбирается ближайшее большее число.

Коэффициент загрузки дробилки:

K З 

QЧ

QП  nДР

 95% .

Коэффициент загрузки не должен превышать 95%.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Тихонов О.И. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик. Кн.1, -М.: Недра, 1988.

- Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик. -

М.: Недра, 1982.

- Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых.

- М.: Недра, 1985.

- Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1980.

- Справочник по обогащению руд, Т.1. - М.: Недра, 1972.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

- Исходные данные для рассчета	4

- Режим работы предприятия	4

- Коэффициент технического использования оборудования	5

- Порядок выбора модели дробилки	6

- Требуемая часовая производительность предприятия	7

- Расчет предварительного грохочения	8

- Требуемая ширина загрузочной щели	11

- Требуемая ширина разгрузочной щели	11

- Уточнение паспортной производительности	12

- Количество дробилок в стадии	17

Библиографический список	18

Содержание	18