3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДОРОГИ ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ

3.1 Определение объёма снегоприноса

Для оценки снегозаносимости необходимо определить объём снегоприноса, т.е. количество снега, приносимого метелями к дороге в течение зимы.

Установленными нормативными документами порядок расчёта снегоприноса основан на использовании подобных данных о направлении и скорости ветра в районе прохождения дороги за период не менее чем 10 лет. Приближённый метод заключается в определении объёмов снегоприноса с использованием среднемесячной эпюры повторяемости ветров за зимний период и общего объёма снегопереноса.

Условно считают, что общий объём снега, перенесённого через 1 м фронта метелевого потока за определённое время (объём снегопереноса qз, м³/п.м.), указывается в задании, представлен в основном восемью направлениями в том же соотношении, что и число случаев ветра. Тогда объём снегопереноса по каждому направлению, указанному на эпюре повторяемости ветров, составит:

qᵢ = λᵢ · Q,         (3.1)

где λᵢ – доля ветров данного направления из эпюры повторяемости ветров;

i – направление ветра. При этом ∑λᵢ = 1.

Сумма объёмов снегопереноса по всем направлениям равна общему объёму снегопереноса, т.е.

Q = ∑ qᵢ,         (3.2)

После этого определяют снегопринос к дороге за зиму с каждой стороны. Для реализации условий снеговой защиты используют эпюру повторяемости ветров трассы дороги, на которую накладывают эпюру повторяемости ветров, совмещая её румбы с таким же румбом участка дороги (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Схема к расчету снегоприноса по участкам дороги

Рисунок 3.2. Расчетная схема снегоприноса к дороге

Расчет объёма снегоприноса по сторонам дороги

Поскольку часть румбов эпюры повторяемости ветров расположена с правой стороны от оси участка дороги, а часть – с левой, объем снегоприноса определяют отдельно с левой и правой стороны по формулам (рисунок 3.1).

Для левой стороны:

Qл = Σ (от i = 1 до 4) qᵢл * sin γᵢл ,        (3.3)

Для правой стороны:

Qп = Σ (от i = 1 до 4) qᵢп * sin γᵢп ,        (3.4)

где: Qл и Qп – объемы снегоприноса с левой и правой стороны от оси дороги соответственно;

qᵢл и qᵢп – объемы снегоприноса по соответствующим румбам с левой и правой стороны соответственно, м³/п.м;

γᵢл и γᵢп – угол между рассматриваемым i-м направлением ветра и осью дороги с левой и правой стороны соответственно.

Если γᵢ менее 10°, то метелевой поток перемещается вдоль оси дороги, в таком случае объем снегоприноса от данного направления метелевого потока равен 0.

Таким образом, все снегоприносы по румбам справа и слева от дороги приводят к одному снегоприносу, направленному перпендикулярно к оси дороги. Расчёт сводят к таблице 3.1. Эти снегоприносы принимают за расчётные для рассматриваемой зимы (Qл и Qп) и заносят в схему организации зимнего содержания для каждой стороны дороги, примерная форма которой представлена на рис. 3.3. Схема включает в себя сокращённый продольный профиль, места расположения труб, мостов, пересечений и примыканий, населённых пунктов и другую ситуацию.

Таблица 3.1 Расчёт объемов снегоприноса

Примечания:
1. Начальное направление автомобильной дороги ЮВ: 70° (рисунок 3.2).
2. Для второго участка γ¹₀ = γ¹₀ - α₁; для третьего γ¹₀ = γ¹₀ + α₂; для четвёртого γ¹₀ = γ¹₀ - α₃.