Практическая работа №4

Оценка снегозаносимости участков автомобильной дороги

По степени снегозаносимости все участки дорог делят на снегонезаносимые и снегозаносимые. Снегонезаносимые участки дорог не подвержены образованию снежных заносов, поэтому на них не предусматриваются средства защиты.

При оценке степени снегозаносимости учитывают следующие факторы: климатические условия, ситуацию на гидрологическом поле, параметры продольного и поперечного профилей автомобильной дороги.

Участки дороги относят к снегонезаносимым:

- по климатическим условиям:

- – при расчётном годовом снегоприносе менее 25 м³ на 1 м дороги;

- по ситуации:

- – проходящие через лесной массив или населённый пункт;

- – расположенные на орошаемых или осушаемых землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками;

- по параметрам продольного и поперечного профилей дороги:

- – отрезки дороги, проходящие по местности, где продольный профиль рабочей отметки относится к ложбинам снегозаносимости, не имеющим барьерных ограждений;

- – глубокие нераскрытые выемки, подветренный откос которых может вместить весь снег, приносимый за зиму;

- – выемки с полками, предусмотренными для размещения приносимого метельного снега за зиму.

Согласно п. 7.3.11 СНиП РК 3.03.09-2006*, высоту снегонезаносимой насыпи на участках дорог, проходящих по открытой местности, следует определять по формуле:

Hнез = hs + Δh                                                           (4.1)

где: Hнез – высота незаносимой насыпи, м;

hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью превышения 5 %, м. При отсутствии указанных данных допускается упрощенное определение hS с использованием метрологических справочников;

h - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для её незаносимости снегом, м.

Расчетная вероятность превышения снежного покрова принимается равной 10% для автомобильных дорог с интенсивностью движения до 3000 авт/сут, 5% – с интенсивностью движения от 3000 до 7000 авт/сут и 3% – с интенсивностью движения более 7000 авт/сут. Расчеты следует выполнять для значения степени превышения снежного покрова, указанной преподавателем.

Высоту снежного покрова различной обеспеченности определяют на основании многолетних статистических данных. Обеспеченность показывает количество случаев превышения исследуемой величины на 100 лет. Методика расчета значения высоты снежного покрова детально представлена в рекомендациях [Методические рекомендации по определению климатических характеристик при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. – М.: ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1988. – 45 с.]. В случае отсутствия достаточных метеорологических данных допускается упрощённое определение hs по данным «Наибольшая декадная высота снежного покрова различной обеспеченности» справочника по климату.

Возвышение бровки насыпи над расчётным уровнем снежного покрова необходимо назначать (Δh) по таблице 4.1 в зависимости от категории автомобильной дороги [СНиП РК 3.03.09-2006*].

Таблица 4.1 Значение величины Δh

| Категория дороги | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Δh, м | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

В районах, где расчетная высота снежного покрова превышает 1 м, необходимо проверить достаточность возвышения бровки насыпи над снежным покровом по условиям бесприпятственного размещения снега, сбрасываемого с дороги при снегочистке [СНиП РК 3.03.09-2006*], используя формулу:

Δhосн = 0,375·hs·(B/a),                                           (4.2)

где: Δhосн - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова по условиям снегоочистки, м;

B – ширина земляного полотна, м;

a – расстояние отбрасывания снега с дороги снегоочистителем (a = 8 м).

Насыпи, высота которых меньше руководящей отметки Hнез, могут подвергаться снежным заносам при метелях. Их нужно поднимать до требуемой по условию незаносимости отметки (в рамках капитального ремонта или реконструкции для существующих автомобильных дорог) или огораждать снегозащитой.

Выемка не заносится, если всё количество снега, накапливающееся при метелях и снегопадах, размещается на подветренном откосе, не выходя на дорожное полотно. Условие незаносимости выемок с крутыми откосами (круче 1:3) выражается зависимостью:

Wот ≥ Wсп + Wсо + Wм,                                            (4.3)

где: Wот – снегoёмкость откоса и надкoветвенной части выемки, м³/п.м;

Wсл – объём снега, попадающего на откос и кювет при снегопадах, м³/п.м;

Wсо – объём снега, снесённого метелями с половины ширины земляного полотна по верх, м³/п.м;

Wм – объём метелевого снега, поступающего в выемку, м³/п.м.

Снегoёмкость откоса и надкoветвенной части выемки (рисунок 4.1) оценивают по формуле:

Wот = 0,9·F,                                                     (4.4)

где: F – площадь фигуры в поперечном профиле дороги, получаемой в пределах: 1) очертаниями откосов, кювета и аккумуляционной зоны (если она есть) справа от бровки земляного полотна, 2) вертикальной линией, проходящей через бровку земляного полотна, 3) горизонтальной линией, проведённой на уровне бровки откоса выемки.

Суммарный объём Wсл и Wсо оценивают по формуле:

Wсл + Wсо = L·Hс,                                               (4.5)

где: Hс – высота снежного покрова 95%-ной обеспеченности;

L – расстояние по горизонтали от оси дороги до кромки откоса выемки.

Выемки с пологими откосами (пологие 1:3) считаются среднезаносимыми независимо от того, какую снегoёмкость имеет их подветренный откос.

Рисунок 4.1. Расчётная схема для оценки снегoёмкости откоса выемки.

По степени снегозаносимости участки автомобильных дорог принято разделять по категориям (табл. 4.2).

Таблица 4.2 Характеристика участков дорог по степени снегозаносимости

| Категория заносимости участка снегом | Характеристика участка автомобильной дороги |
| --- | --- |
| Слабозаносимые | 1) Насыпи высотой менее руководящей рабочей отметки по условию снегонезаносимости, но больше высоты снежного покрова с расчётной вероятностью превышения; 2) Участки с дорожными ограждениями; 3) Пересечения в одном уровне; 4) Неглубокие выемки (соотношение 1:7 – 1:10). |
| Среднезаносимые | 1) Низкие насыпи и выемки ниже высоты снежного покрова с заданной вероятностью обеспеченности и короткими пологими откосами; 2) Местности-полупадины; 3) Пересечения разных уровней. |
| Сильнозаносимые | 1) Выемки и насыпи любой глубины, если на подветренный откос не может разместиться весь снег, приносимый в течение зимы; 2) Все выемки на кривых и в падинах. |

Выполнив анализ заданного продольного и поперечного профиля автомобильной дороги, отражают распределение участков дороги по степени снегозаносимости в схеме зимнего содержания (рисунок 3.3).