Тұрған орынды бағалаудың бастапқы нұсқауы әлеуметтік сұраныспен дәлелденеді – әр адам, қажеттілік туғанда немесе өз қалауымен, қаланың орталығында немесе кез келген ауданында болуы мүмкін. Тұрған орын факторы – елді мекеннің әр жер-бағалау ауданының басқаларға және әкімшілік (кейде мәдени-тарихи немесе рекреациялық) орталыққа қатысты орналасуының интегративті көрсеткіші.

Байланыстың кеңістіктік шарттары келесі формуламен есептеледі:

SSi=∑Sij/(n-1)+Sik ,                                              (1)

мұндағы SSi – бағалау ауданының кеңістіктік байланысының интегративтік базистік көрсеткіші;

Sij – әрбір ауданның орталығынан қалғандарына дейінгі ара қашықтығы;

Sik – әкімшілік-мәдени орталықтан әрбір ауданға дейінгі ара қашықтықтар;

n – жер – бағалау аудандар саны.

Аудандар арасындағы арақашықтықты (олардың геометриялық орталары арасындағы) кез келген бірліктермен өлшеуге болады (сантиметр, километр, дюйм) және кез-келген масштабтағы жоспарлық негізде - тек ол көрнекі және оқылатын болса болды. Бағалауда абсолюттік кеңістіктік көрсеткіштері емес, олардың қатынасы маңызды.

Кеңістік коэффициенті (Кs) мына формуламен есептеледі:

Кs= SSi/ SSmax,                                               (2)

мұндағы SSmax – мәні бойынша ең үлкен кеңістіктік көрсеткіш.

Кеңістіктік көрсеткіштер және кеңістіктік бағалау коэффициенттері 1 кестеде есептеледі.

Кесте 1 - Кеңістіктік коэффициентті есептеу

| Ауд. нөмірі | 1 (Sik) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Sik) |  | 5.2 | 10.2 | 9.3 | 3.9 | 12.5 | 19.8 | 25.6 | 17.6 | 21.4 | 12.5 | 6.3 | 11.6 | 15.0 | 13.8 | 5.7 | 12.5 | 14.6 |
| 2 | 5.2 |  | 5.0 | 6.8 | 8.0 | 12.5 | 21.3 | 26.8 | 12.8 | 21.4 | 17.7 | 11.3 | 15.4 | 16.3 | 18.0 | 8.4 | 14.8 | 15.6 |
| 3 | 10.2 | 5.0 |  | 6.5 | 12.2 | 12.3 | 21.6 | 28.8 | 8.0 | 16.5 | 22.5 | 16.0 | 19.7 | 19.6 | 23.0 | 13.2 | 18.6 | 18.5 |
| 4 | 9.3 | 6.8 | 6.5 |  | 9.5 | 6.8 | 16.0 | 2.0 | 10.4 | 19.4 | 21.2 | 15.1 | 20.6 | 22.8 | 23.0 | 14.2 | 21.0 | 22.2 |
| 5 | 3.9 | 8.0 | 12.2 | 9.5 |  | 10.0 | 17 | 22.0 | 19.0 | 28.0 | 12.3 | 6.5 | 13.5 | 18.0 | 14.8 | 9.0 | 15.5 | 18.5 |
| 6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 6.8 | 10.0 |  | 9.5 | 15.5 | 15.8 | 24.0 | 21.7 | 16.5 | 23.5 | 27.2 | 25.0 | 18.3 | 25.3 | 27.0 |
| 7 | 19.8 | 21.3 | 21.6 | 16.0 | 17.0 | 9.5 |  | 6.5 | 24.0 | 31.3 | 26.5 | 22.8 | 30.1 | 35.0 | 30.6 | 26.0 | 33.0 | 35.3 |
| 8 | 25.6 | 26.8 | 28.8 | 22.0 | 22.0 | 15.5 | 6.5 |  | 30.0 | 32.2 | 29.0 | 26.6 | 34.0 | 40.0 | 34.0 | 30.6 | 36.6 | 40.4 |
| 9 | 17.6 | 12.8 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 15.8 | 24.0 | 30.0 |  | 9.0 | 30.0 | 23.5 | 27.7 | 27.5 | 30.5 | 20.6 | 26.4 | 26.0 |
| 10 | 21.4 | 21.4 | 16.5 | 19.4 | 28.0 | 24.0 | 31.3 | 32.2 | 9.0 |  | 39.0 | 32.5 | 36.0 | 34.0 | 39.0 | 28.0 | 34.0 | 32.0 |
| 11 | 12.5 | 17.7 | 22.4 | 21.2 | 12.3 | 21.7 | 26.5 | 29.0 | 30.0 | 39.0 |  | 6.5 | 7.5 | 15.0 | 5.5 | 11.3 | 12.3 | 17.0 |
| 12 | 6.3 | 11.3 | 16.0 | 15.1 | 6.5 | 16.5 | 22.8 | 26.6 | 23.5 | 32.5 | 6.5 |  | 7.5 | 13.5 | 8.2 | 6.0 | 10.5 | 14.5 |
| 13 | 11.6 | 15.4 | 19.7 | 20.6 | 13.5 | 23.5 | 30.1 | 34.0 | 27.7 | 36.0 | 7.5 | 7.5 |  | 7.7 | 3.5 | 7.0 | 4.6 | 9.2 |
| 14 | 15.0 | 16.3 | 19.6 | 22.8 | 18.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 27.5 | 34.0 | 15.0 | 13.5 | 7.7 |  | 10.5 | 9.0 | 3.0 | 2.5 |
| 15 | 13.8 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 14.8 | 25.0 | 30.6 | 34.0 | 30.5 | 39.0 | 5.5 | 8.2 | 3.5 | 10.5 |  | 10.0 | 8.0 | 12.5 |
| 16 | 5.7 | 8.4 | 13.2 | 14.2 | 9.0 | 18.3 | 26.0 | 30.6 | 20.6 | 28.0 | 11.3 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 |  | 7.0 | 9.5 |
| 17 | 12.5 | 14.8 | 18.6 | 21.0 | 15.5 | 25.3 | 33.0 | 36.6 | 26.4 | 34.0 | 12.3 | 10.5 | 4.6 | 3.0 | 8.0 | 7.0 |  | 5.0 |
| 18 | 14.6 | 15.6 | 18.5 | 22.2 | 18.5 | 27.0 | 35.3 | 40.4 | 26.0 | 32.0 | 17.0 | 14.5 | 9.2 | 2.5 | 12.5 | 9.5 | 5.0 |  |
| ∑Sij/(n-1) | 12.8 | 14.0 | 16.0 | 15.7 | 14 | 17.8 | 23.9 | 25.1 | 21.1 | 28.1 | 18.1 | 14.3 | 16.4 | 18.6 | 18.2 | 13.8 | 16.9 | 18.8 |
| SSi | 12.8 | 19.2 | 26.2 | 25.0 | 17.9 | 30.3 | 43.7 | 50.7 | 38.7 | 49.5 | 30.6 | 20.6 | 28.0 | 33.6 | 32.0 | 19.5 | 29.4 | 33.4 |
| KS | 0.25 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.35 | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 0.76 | 0.98 | 0.60 | 0.41 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 0.38 | 0.58 | 0.66 |

Кестеде   1ші бағалау зонасы әкімшілік-мәдени орталық ретінде алынған.    Сендердің жағдайларыңда ол басқа зона болуы мүмкін, әкімшілік орталық орналасқан зонаны аласыңдар.