Практическая работа 12

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРА

Задание 1. Используя батиметрическую схему оз. Песчаное (рис. 1),

определить длину (l, м), среднюю (Вср., м) и наибольшую (Вmax, м) ширину, среднюю (hср., м) и максимальную (hmax, м) глубину озера, длину (L, м) и изрезанность береговой линии (k).

Рис. 1. Батиметрическая схема оз. Песчаное

Ход работы:

1. Вычертить батиметрическую схему оз. Песчаное .

2. Показать на схеме отрезками длину и максимальную ширину и согласно

масштабу определить их величины. Эти и другие искомые характеристики с их символами, формулами и значениями для удобства вписать в таблицу 1.

3. Площадь водной поверхности озера определить с помощью палетки.

Таблица 11

Морфометрические характеристики озера Песчаное

| № | Характеристики | Символы и/или формулы | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина озера, м |  |  |
| 2 | Максимальная ширина, м |  |  |
| 3 | Площадь водной поверхности, м2 |  |  |
| 4 | Средняя ширина, м |  |  |
| 5 | Мощность элементарного слоя, м |  |  |
| 6 | Максимальная глубина, м |  |  |
| 7 | Длина береговой линии, м |  |  |
| 8 | Изрезанность береговой линии |  |  |
| 9 | Объем озера, м3 |  |  |
| 10 | Средняя глубина, м |  |  |

Методические указания к выполнению практической работы:

Озеро – это естественный водоем с замедленным водообменом.

Длина озера (l)– кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными

точками береговой линии, измеренное по поверхности.

Максимальная ширина озера (Bmax) – перпендикуляр к длине озера в наиболее широкой его части.

Средняя ширина (B)– частное от деления площади зеркала озера на его длину.

Максимальная глубина (hmax) – наибольшая глубина определенная по журналу промера глубин.

Средняя глубина (hср) – частное от деления объема озера на площадь зеркала.

Длина береговой линии (L) измеряется по нулевой изобате.

Изрезанность береговой линии (k) определяется путем сравнения с длиной

окружности круга, равновеликого по площади, согласно формуле: