1. Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 7,0 мг/л Опд - допустимое

минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв –

концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 225 мг/л.

2. Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -80500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.