- Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 180 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 250 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 46000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

2. Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде

водоема

выше выпуска сточных вод, 25,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 26,0 мг/л.