1 лаб работа

по выполнению лабораторной работы
«Исследование конфигурации персонального компьютера»

1. Цель работы

Познакомиться с конфигурацией персонального компьютера, закрепить знания об основных аппаратных и программных средствах ПК, а также научиться использовать диагностические утилиты для получения информации о составе компьютера.

2. Краткие теоретические сведения

Что такое конфигурация ПК

Конфигурация компьютера — это совокупность всех его компонентов:

- Аппаратные средства (процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, накопители, устройства ввода/вывода и т. д.);

- Системные программные средства (BIOS/UEFI, операционная система, драйверы устройств, встроенные сервисы);

- Аппаратно-программные средства (например, BIOS с утилитами обновления, драйверы чипсета, ACPI, средства управления питанием).

Для чего используется диагностика

- Контроль исправности работы ПК;

- Получение информации о моделях и параметрах комплектующих;

- Сравнение конфигурации разных компьютеров;

- Подготовка к модернизации или ремонту.

3. Программные средства для выполнения работы

Для исследования конфигурации ПК можно использовать следующие программы:

- AIDA64 (быстрый отчёт о системе, информация об оборудовании и драйверах);

- CPU-Z (характеристики процессора, памяти, материнской платы);

- GPU-Z (данные о видеокарте);

- HWMonitor (температуры, напряжения, обороты вентиляторов);

- Speccy (обзорная информация о системе в целом);

- Встроенные средства Windows:

  - «Сведения о системе» (msinfo32);

  - «Диспетчер устройств»;

  - Команды PowerShell (Get-ComputerInfo).

4. Формулировка задания

- Определить набор аппаратных средств (функциональных устройств), их типы, имена, идентификаторы.

- Определить набор установленных системных программных средств (операционная система, драйверы).

- Дать краткую характеристику каждому компоненту (назначение, функции).

- Выделить в отдельную группу аппаратно-программные средства.

- Оформить отчёт с описанием и выводом.

5. Ход выполнения работы

- Запустить диагностическую утилиту (например, AIDA64 или Speccy).

- Сформировать отчёт о системе (тип: «быстрый отчёт»).

- Выписать:

  - данные о процессоре (тип, частота, разъём);

  - данные о материнской плате и чипсете;

  - объём и тип оперативной памяти;

  - видеосистему (модель видеокарты, объём видеопамяти, тип монитора);

  - устройства хранения данных (жёсткие диски, SSD, оптические приводы);

  - устройства ввода (клавиатура, мышь, тачпад);

  - звуковую систему;

  - сетевые адаптеры;

  - версию и тип BIOS/UEFI;

  - название и версию операционной системы.

- Составить краткую характеристику каждого устройства (назначение, основные функции).

- Сгруппировать данные:

  - аппаратные средства,

  - системные программные средства,

  - аппаратно-программные средства.

- Сделать вывод о составе и особенностях конфигурации ПК.

6. Форма отчёта

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист;

- Цель работы;

- Формулировку задания;

- Перечень аппаратных средств (таблица или список);

- Перечень системных программных средств;

- Краткая характеристика компонентов;

- Вывод.

7. Контрольные вопросы

- Что такое конфигурация ПК?

- Чем отличаются аппаратные, программные и аппаратно-программные средства?

- Для чего используют BIOS/UEFI?

- Какие программы можно использовать для диагностики?

- Почему важно знать конфигурацию ПК?