Практическая работа №6

Рассмотрение проекта отвода земель под линейные сооружения

К линейным сооружениям относятся: автодороги, линии электропередач, линии связи, трубопроводы, водопроводная сеть.

При обосновании проектов линейных отводов площадь отвода рассчитывается в соответствии с нормами отвода земель для строительства линейного сооружения.

В проектах отвода земель для строительства автомобильных дорог ширина полосы отвода, изымаемых в постоянное, временное пользование или в частную собственность, устанавливается по нормам отвода в зависимости от технической категории дороги и от расположения ее в насыпи или выемке. Протяженность полосы отвода определяется на плановых материалах. В площадь постоянного отвода или частную собственность входят участки под защитными лесонасаждениями, укрепительными сооружениями, в площадь временного отвода – участки под боковые резервы и кюветы. При функционировании дороги со значительной интенсивностью движения автотранспорта в придорожной полосе могут устанавливаться зоны  негативного влияния, в которых отмечаются нарушения природного равновесия экосистемы и ухудшения качества земли.

В проектах отвода земель под линии электропередач намечаются к изъятию в постоянное пользование или частную собственность участки земли, отводимые под опоры линии электропередач при напряжении свыше 1000 В. Занимаемая опорами площадь устанавливается нормами отвода. Она зависит от напряжения линии и вида опор. Во временное пользование для монтажа опор отводятся земельные участки вокруг опор и полосы земли на протяжении ЛЭП. Вдоль линии электропередач могут устанавливаться охранные зоны с ограничением прав землепользователей.

В проектах отвода земель под воздушные, кабельные, радиорелейные линии связи намечаются к изъятию в постоянное пользование земельные участки для размещения специальных сооружений, во временное пользование

– полосы земли для монтажа и земельные участки для временных сооружений.

В проектах отвода земель для размещения подземных магистральных трубопроводов в постоянное пользование или в частную собственность

отводятся земельные участки для размещения заборной арматуры, во временное пользование – на протяжении трубопровода.

В проектах отвода земель для размещения подземных магистральных водоводов намечаются к изъятию в постоянное пользование или в частную собственность земельные участки для размещения колодцев и камер переключения, во временное пользование – полосы земли на протяжении водовода.

В проектах отвода земель для мелиоративных каналов намечаются к изъятию полосы земель, предоставляемые в постоянное или временное пользование, а также в частную собственность. Ширина полосы земли устанавливается по нормам отвода в зависимости от параметров канала. Вдоль каналов могут быть установлены охранные или защитные зоны.

Землеустроительный процесс по предоставлению земельного участка в пользование и образованию землепользований несельскохозяйственного назначения включает:

- предварительное согласование места расположения объекта и примерных размеров площади;

- выбор земельного участка в натуре;

- проектирование отвода земель и предоставление его в пользование.

Отвод земельных участков производится на основании постановлении компетентных государственных органов в порядке, установленном действующим в республике законодательством.

Материалы предварительного согласования готовятся заказчиком на основании заключенного договора и задания на проектирование.

Подготовительные работы включают:

- сбор копий планов землепользований, затрагиваемых отводом земель;

- сбор и изучение материалов бонитировки и экономической оценки земель;

- сбор данных о наличии и стоимости зданий и других объектов;

- получение справки о размещении или отсутствии на участке полезных ископаемых.

Материалы выбора земельного участка оформляются в виде текстовой и графической частей.

В текстовой части рассматриваются варианты выбора участка, их анализ и выводы.

Она включает:

- обоснование на производство работ по выбору участков:

- сведения об объекте, для которого требуется участок, техническое и экономическое требование к его размещению;

- обоснование размеров площади для размещения объекта;

- характеристику вариантов размещения участка;

- экспликацию земель предоставляемых участков по вариантам;

- площади участков, состав и качество земель;

- величина убытков землевладельцев и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, обоснование суммы и предложения по их возмещению;

- предложения по рекультивации, снятию, использованию плодородного слоя почвы;

- дополнительные затраты и работы по инженерному обустройству территории землепользования;

- технико-экономические показатели вариантов размещения объекта;

- расчеты по выбору оптимального варианта;

- документы по согласованию. В графическую часть входят:

- схема	генерального	плана	объекта	строительства,	для	которого испрашивается земельный участок;

- сборный  план  землепользований,	из которого изымаются земли, с нанесением вариантов размещения объекта строительства;

- выкопировки из почвенной и геоботанической карт на испрашиваемых к отводу участки.

Также в землеустроительное дело включаются следующие документы:

- задание на проектирование;

- ходатайство;

- распоряжение главы районной (областной) администрации о проведении работ по определению места расположения объекта;

- акт комиссии о выборе земельного участка и прилагаемые к нему чертежи;

- протокол из общего собрания трудового коллектива землевладельцев;

- заключение районного или областного комитета по земельным ресурсам;

- решение главы районной или областной администрации.

Землеустроительные действия по отводу включают составление проекта изъятия и предоставления в пользование земельного участка на основании материалов предварительного согласования и выбора земельного участка и задания на проектирование.

Проект изъятия и предоставления в пользование земельного участка оформляется в виде текстовой и графической частей.

В текстовой части освещаются следующие вопросы:

- основание для проектирования;

- назначение проекта строительства и его соответствие СНиПам;

- размещение и площадь предоставляемого участка;

- размеры и состав изымаемых угодий;

- виды убытков землепользователей;

- потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства;

- документы по согласованию. В графическую часть входят;

- копия генерального плана объекта строительства;

- проектный план размещения участка;

- обзорный чертеж по соответствующему стандарту.

Вопросы по теме:

- Стадии предоставления земельного участка для строительства линейного сооружения.

- Особенности проектирования линейных отводов.

- Как отводятся земельные участки при строительстве автомобильных дорог.

- Порядок отведения земельных участков при размещении подземных магистральных трубопроводов и магистральных водоводов.

Задание:

На	основании	задания	выданного	преподавателем	выполнить	проект предоставления земельного участка для линии электропередач.