Практическая работа № 7

Особенности проектирования санитарно-защитных зон вокруг предприятий

Согласно Закону РК от 16 июля 2001 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» территория города подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественные (общественно-деловые) зоны;

- рекреационные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- промышленные (производственные) зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий;

- пригородные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- резервные территории (градостроительные ресурсы).

Деление на такие зоны должно обеспечивать благоприятную среду обитания и жизнедеятельности человека, защиту от загрязнения окружающей среды, защиту территории от опасного воздействия антропогенных, техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций, предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, снижения воздействия нежелательных природных явлений.

Основные требования, предъявляемые к проектированию и установлению санитарно-защитных зон в городах.

Промышленные предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей, разделяются на пять классов, в соответствии с которыми устанавливаются следующие основные размеры санитарно- защитных зон:

- класс – 1000 м.

- класс – 500 м.

- класс – 300 м.

- класс – 100 м.

- класс – 50 м.

Санитарно-защитной зоной считается территория между местами (источниками) выделения производственных вредностей и границей жилой застройки. Санитарно защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями.

Городские промышленные районы, группы предприятий и отдельные предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками производственных выделений, не допускается размещать с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым и общественным зданиям и местам массового отдыха населения и следует отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть увеличены при соответствующем технико-экономическом и гигиеническом обосновании (но не более чем в 3 раза) в следующих случаях:

  - при малой эффективности предусмотренных или возможных методов очистки выбросов в атмосферу;

  - при отсутствии способов очистки выбросов;

  - при необходимости размещения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к предприятиям в зоне возможного загрязнения атмосферы;

  - при неблагоприятной розе ветров и других местных условиях (например, частые штили и туманы);

  - при невозможности снизить поступающие в окружающую среду шум, вибрацию, электромагнитные волны и другие вредные факторы до пределов, установленных нормами;

  - при строительстве новых, еще недостаточно изученных, вредных в санитарном отношении производств.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены в случае ликвидации производственных вредностей или ослабления их до размеров, установленных санитарными нормами проектирования промышленных предприятий

При создании новых производств и организации новых технологических процессов, не включенных в указанную классификацию, а также размеры санитарно-защитных зон для отдельных групп или комплексов крупных предприятий I, и II класса химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности и тепловых электрических станций с выбросами, могущими создавать большие концентрации различных вредных веществ в атмосферном воздухе или другие вредные факторы и оказывать особо неблагоприятное влияние на здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни населения, устанавливаются в каждом конкретном случае по совместному решению соответствующих органов.

Для предприятий, в которых производятся работы с применением радиоактивных веществ, размер санитарно-защитной зоны определяется в соответствии с санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, утвержденными в установленном порядке.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория предприятия или группы предприятий и использоваться для расширения промышленной площадки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно- защитные зоны для сельскохозяйственного производства (посевов сельскохозяйственных культур, пастбищ для скота и сенокосов), определяется с учетом характера и количества вредных веществ, содержащихся в производственных выбросах и попадающих в санитарно-защитные зоны, по согласованию с местными органами Министерства сельского хозяйства и при необходимости с органами санитарно-эпидемиологической службы.

При организации санитарно-защитных зон следует учитывать возможность использования в перспективе территории этих зон под жилую или промышленную застройку при условии полного устранения или радикального ослабления вредного влияния промышленности на окружающие селитебные территории и места отдыха.

На территории санитарно-защитной зоны возможно размещение:

  - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности, чем производство, для которого установлена санитарно-защитная зона, при условии аналогичного характера вредности;

  - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, склады (кроме продовольственных, обще товарных и специализированных), здания управления предприятиями, конструкторских бюро, лабораторий, связанных с обслуживанием предприятий района;

  - магазины, предприятия общественного питания, поликлиники, обслуживающие производство;

  - помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, стоянки общественного и индивидуального транс- порта, местные и транзитные инженерные сети и коммуникации, линии электропередачи, электростанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения, сооружения для подготовки технической воды, водопроводные и канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, подземные резервуары, питомники древесно-кустарниковых растений для озеленения предприятий и санитарно-защитной зоны;

На территории санитарно-защитных зон не допускается размещение:

  - предприятия, производственные здания и сооружения в тех случаях, когда производственные вредности, выделяемые одним из предприятий, производственным зданием или сооружением, могут оказывать вредное воздействие, на здоровье трудящихся или привести к порче материалов, оборудования и готовой продукции на соседних предприятиях, а также когда

это приводит к увеличению концентрации вредностей на границе селитебной зоны выше допустимых, установленных «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий»;

  - спортивные сооружения, парки, детские учреждения, школы, лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена за счет предприятий, производство которых вызывает необходимость ее организации, по проекту благоустройства, разработанному одновременно с проектом строительства и реконструкции предприятия.

Необходимо предусматривать сохранение существующих зеленых насаждений. Со стороны селитебной зоны следует создавать полосы древесно- кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м указанная полоса зеленых насаждений может быть уменьшена до 20 м.

Вопросы по теме:

1 Причины проектирования санитарно-защитных зон. 2 Основания проектирования санитарно-защитных зон.

- Основные	требования,	предъявляемые	к	проектированию	и установлению санитарно-защитных зон в городах.

- Размеры санитарно-защитных зон.

Задание:

На	основании	задания,	выданного	преподавателем	спроектировать санитарно-защитную зону вокруг промышленного предприятия.