Какие виды сварки применяются главным образом в строительстве?

Құрылыста пісірудің қандай түрлері қолданылады?

#

Назовите виды сварных соединений.

Пісіріп біріктірудің түрлерін ата.

#

Что означает буква «А» в обозначении типа электрода Э42А?

Э42А электродтың түріндегі «А» әрпі нені білдіреді?

#

Определить временное сопротивление сварного шва при использования электрода типа Э50?

Э50 электродын қолданғандағы пісіру тігісінің уақытша кедергісін анықтау?

#

По каким признакам классифицируют сварные швы?

Пісіру тігістері қандай белгілерімен  классификацияланады?

#

Что называется проваром?

Толық пісіру дегеніміз не?

#

Сварочные напряжения и причины их возникновения.

Пісіру кернеуі және оның пайда болу себептері.

#

Чему равна расчетная толщина стыкового сварного шва, если толщина двух свариваемых элементов составляет 10 и 14 мм?

Егер екі біріктірілетін элементтердің қалыңдығы 10 және 14 мм құраса, түйісетін пісіру тігісінің есептік қалыңдығы неге тең?

#

Чему равна расчетная длина сварного стыкового шва при ширине свариваемых элементов 100 мм?

Пісірілетін элементтердің ені 100 мм болғанда, оның түйісу тігісінің есептік ұзындығы неге тең?

#

В каком случае не требуется проверка прочности косого стыкового шва?

Қандай жағдайда қисық түйісу тігісі беріктікке тексеруді қажет етпейді?

#

Какими могут быть сварные угловые швы?

Пісірілген бұрыштық тігістер қандай болуы мүмкін?

#

Чему равна минимальная расчетная длина фланговых сварных швов?

Қапталдағы пісіру тігістерінің ең кіші есептік ұзындығы неге тең?

#

Чему равна максимальная расчетная длина фланговых сварных швов?

Қапталдағы пісіру тігістерінің ең үлкен есептік ұзындығы неге тең?

#

Какие напряжения возникают во фланговых швах?

Қапталдағы тігістерде қандай кернеулер пайда болады?

#

Как происходит разрушение угловых швов?

Бұрыштық тігістердің бүлінуі қалай болады?

#

Чему равна длина углового шва у обушка прикреплении равнополочного уголка с суммарной расчетной длиной w = 100 мм?

Есептік ұзындығының қосындысы w = 100 мм кезіндегі тең сөрелі бұрыштың шеттерін біріктіру кезіндегі бұрыштық тігістің ұзындығы неге тең?

#

Чему равна длина углового шва у обушка прикреплении неравнополочного уголка короткой полкой с суммарной расчетной длиной w = 100 мм?

Есептік ұзындығының қосындысы w = 100 мм кезіндегі тең сөрелі емес, қысқа сөрелі бұрыштың шеттерін біріктіру кезіндегі бұрыштық тігістің ұзындығы неге тең?

#

Чему равна длина углового шва у обушка прикреплении неравнополочного уголка длинной полкой с суммарной расчетной длиной w = 100 мм?

Есептік ұзындығының қосындысы w = 100 мм кезіндегі тең сөрелі емес, ұзын сөрелі бұрыштың шеттерін біріктіру кезіндегі бұрыштық тігістің ұзындығы неге тең?

#

На сколько групп делятся болты в зависимости от точности изготовления?

Дайындау дәлдігіне байланысты болттар қанша топқа бөлінеді?

#

Укажите обозначения болта грубой точности.

Дөрекі дәлдіктегі болттың белгіленуін көрсет.

#

Укажите обозначения болта нормальной точности.

Қалыпты дәлдіктегі болттың белгіленуін көрсет.

#

Укажите обозначения болта повышенной точности.

Жоғарғы дәлдіктегі болттың белгіленуін көрсет.

#

Какие болты применяют в строительных конструкциях?

Құрылыс құралымдарында қандай болттар қолданылады?

#

Что означает первая цифра в обозначении класса болтов 4.8?

Болттың класындағы бірінші сан нені білдіреді?

#

Что означает произведение двух чисел в обозначении класса болтов 4.8?

Болттың класындағы екі санның болуы нені білдіреді?

#

С каким зазором ставятся в отверстие болты группы точности «С»?

«С» дәлдігіндегі болттардың саңылауы қандай болу керек?

#

Назовите возможные виды разрушения болтового соединения.

Болттық біріктірудің мүмкін болатын бүлінуін ата.

#

Для передачи каких усилий служат фундаментные (анкерные) болты?

Іргетастық (анкерлік) болттар қандай күштерді беру үшін қолданылады?

#

Назовите особенности работы соединений на высокопрочных болтах.

Жоғары берктіктегі болттармен біріктіру кезіндегі ерекшеліктерді ата.

#

К какому классу точности относятся высокопрочные болты?

Жоғары беріктіктегі болттар қандай дәлдік класына жатады?