Решить задачу(Номер варианта - номер по списку в группе).

Эффективность классификации

Качественно классификация оценивается показателем, который называется эфективностью классификации. Различают общую и уточненную эффективности классификации.

Общая эффективность классификации Ео – это отношение массы определенного класса, по которому определяют эффективность в сливе (мелком продукте), к массе этого же класса в исходном материале. Иначе говоря, это общее извлечение интересующего класса в слив (мелкий продукт).

Уточненная эффективность классификации Еут – это отношение массы «действительно отклассифицированного» класса в слив к массе этого же класса в исходном материале. Она определяется с учетом того, что в слив могут попасть зерна разной крупности (не только мелкого класса, как при грохочении), т.е. слив частично загрязнен исходным материалом.

Эффективность классификации в процентах рассчитывают обычно по результатам ситового анализа исходного материала и продуктов классификации по формулам:

выход слива

где α, β и θ – содержание класса, по которому определяют эффективность соответственно в исходном материале, сливе (мелком продукте) и в песках (крупном продукте), %.

1) По результатам ситового анализа продуктов классификации определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,045 мм. Содержание этого класса в исходном материале, сливе и песках составляет 45,1, 88,7 и 18,3%.

2)По результатам ситового анализа, найти общую эффективность классификации по классу -0,15 мм и узкому классу -0,074+0,052 мм.

Содержание класса, %

| Класс крупности, мм | Исходный материал | Слив | Пески |
| --- | --- | --- | --- |
| -1+0,5 -0,5+0,25 -0,25+0,15 -0,15+0,074 -0,074+0,052 -0,052 | 50 10 10 15 10 5 | - - 8 47 25 20 | 60 13 13 6 6 2 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100 |

- По результатам ситового анализа продуктов классификации определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,1 мм. Содержание этого класса в исходном материале, сливе и песках составляет 20, 80 и 10% соответственно.

- При классификации получен слив, выход которого составляет 25%. Общая эффективность классификации по классу -0,15 мм равна 70%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 30% содержанием класса 0,15 мм.

5 По результатам ситового анализа продуктов классификации определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,2 мм.

Содержание класса, %

| Класс крупности, мм | Исходный материал | Слив | Пески |
| --- | --- | --- | --- |
| -3+1 -1+0,5 -0,5+0,2 -0,2+0,1 -0,1 | 20 25 37 10 8 | - - 20 60 20 | 15 40 35 6 4 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100 |

6. Содержание класса -0,3 мм в исходном материале 25%. В продуктах классификации оно составило в сливе 80%, в песках – 10%. Определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,3 мм.

7. По результатам ситового анализа продуктов классификации определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,5 мм. Содержание этого класса в исходном материале, сливе и песках составляет 15, 75 и 25% соответственно.

8. При классификации получен слив, выход которого составляет 30%. Общая эффективность классификации по классу -3 мм равна 60%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 40% содержанием класса 3 мм.

- По результатам ситового анализа продуктов классификации определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,3 мм.

Содержание класса, %

| Класс крупности, мм | Исходный материал | Слив | Пески |
| --- | --- | --- | --- |
| +0,3 -0,3+0,15 -0,15+0,104 -0,104+0,074 -0,074+0 -0 | 10 15 27 20 18 10 | - - 30 40 20 10 | 15 35 20 10 7 3 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100 |

- Содержание класса -0,074 мм в исходном материале 55%. В продуктах классификации оно составило в сливе 90%, в песках – 7%. Определить общую и уточненную эффективность классификации по классу -0,074 мм.