ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПАМЯТИ. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

  - Цель работы

Целью работы является исследование организации, технического состо- яния и определение основных параметров узлов и устройств персонального компьютера (ПК), выполняющих функции кратковременной и долговременной памяти.

  - Теоретические сведения

    - Компьютерной памятью называется совокупность узлов и устройств, служащих для запоминания, хранения и выдачи информации. От- дельные узлы и устройства, входящие в эту совокупность, называются запоми- нающими устройствами (ЗУ). Состав и характеристики ЗУ определяют произ- водительность и вычислительные возможности компьютера. Один вычисли- тельный комплекс может содержать несколько типов ЗУ, отличающихся прин- ципом действия, характеристиками и назначением.

Для любой памяти основными считаются две операции: запись – WR (WRITE) – запись данных и программ в память и считывание – RD (READ) – выборка программ и данных из памяти. Обе эти операции называются "обращение к памяти".

При обращении к памяти производится считывание или запись некото- рой единицы данных – различной для устройств разного типа. Такой единицей может быть, например, байт, машинное слово или блок данных.

К важнейшим характеристикам отдельных устройств памяти относятся:

- информационная ёмкость;

- удельная информационная ёмкость;

- быстродействие.

Информационная ёмкость памяти определяется максимальным количе- ством данных, которые могут в ней храниться. Она измеряется в двоичных еди- ницах – битах, машинных словах, но большей частью в байтах (и производных от байта).

Удельная информационная ёмкость есть отношение информационной ёмкости ЗУ к его физическому объёму.

Быстродействие памяти определяется продолжительностью операции обращения, то есть временем, затрачиваемым на поиск нужной единицы дан- ных в памяти и на её считывание или временем на поиск места в памяти, пред- назначаемого для хранения единицы данных, и на её запись в память.

Время цикла памяти при считывании

t

 t	 t

t

Счит Обр

Счит Дост

Счит ,

где

Счит Дост

–	время	доступа,	определяющее	промежуток	времени	между

моментом начала операции обращения при считывании до момента, когда становится возможным доступ к единице данных;

tСчит  – продолжительность физического процесса считывания, то есть

процесса обнаружения и фиксации состояний соответствующих запоминающих элементов или участков поверхности носителя информации.

Время цикла памяти при записи

t

 t

Зап Обр

Зап Дост

- tПодг

- tЗап ,

где

Дос Дост

– время доступа при записи, то есть время от момента начала

t

обращения при записи до момента, когда становится возможным доступ к запоминающим элементам (или участкам поверхности носителя), в которые производится запись;

tПодг	–	время	подготовки,	расходуемое	на	приведение	в	исходное

состояние	запоминающих	элементов	или	участков	поверхности	носителя информации для записи единицы данных;

tЗап	– время занесения единицы данных, то есть изменения состояния

запоминающих элементов (участков поверхности носителя).

В основном

t

Счит Дост

 t

Зап Дост

 tДост ,

В качестве продолжительности цикла обращения к памяти принимается величина

t	 maxt Счит ,	t Зап  .

Обр

Обр

Обр

    - В зависимости от реализуемых в памяти операций обращения раз- личают:

а) память с произвольным обращением (возможны считывание и запись данных в памяти) – RAM (Random Access Memory);

б) память только для считывания данных («постоянная» или «односто- ронняя») – ROM (Read Only Memory).

По способу организации доступа различают устройства памяти с непо- средственным (произвольным), с прямым (циклическим) и последовательным доступом.

В памяти с непосредственным (произвольным) доступом время доступа, а поэтому и цикл обращения не зависят от места расположения участка памяти, с которого производится считывание или в который записываются данные. В большинстве случаев непосредственный доступ реализуется в полупроводни-

ковых ЗУ. В подобных памятях цикл обращения обычно составляет одну мик- росекунду – единицы наносекунд. Число разрядов, считываемых или записыва- емых в памяти с непосредственным доступом параллельно во времени за одну операцию обращения, называется шириной выборки.

В других типах памяти используются более медленные электромехани- ческие процессы. В устройствах памяти с прямым доступом, к которым отно- сятся дисковые устройства, благодаря вращению носителя информации воз- можность обращения к некоторому участку носителя для считывания или запи- си циклически повторяется. В такой памяти время доступа составляет десятки – единицы миллисекунд.

В памяти с последовательным доступом производится последователь- ный просмотр участков носителя информации. Характерным примером являет- ся ЗУ на магнитных лентах.

Запоминающие устройства различаются также по выполняемым в ком- пьютере функциям, зависящим, в частности, от места расположения ЗУ в структуре компьютера. Примером таких ЗУ могут служить КЭШ, буферная па- мять контроллеров (адаптеров) и пр.

    - Такие технические характеристики компьютерной памяти, как ин- формационная ёмкость и быстродействие, являются противоречивыми: чем выше быстродействие, тем технически труднее достигается и дороже обходится увеличение информационной ёмкости. Для примирения этих противоречий компьютерная память организуется в виде иерархической структуры запоми- нающих устройств в соответствии с рисунком 9.1, обладающих различными быстродействием и информационной ёмкостью. В общем случае компьютер содержит (сверху вниз):

а) внутреннюю память, содержащую:

      - сверхоперативную (регистровую или местную) память – разновид- ность оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);

      - кэш-память – статическое ОЗУ, реализованное в виде многоуровневой памяти (один, два или три уровня) с различными вариантами размещения уров- ней внутри процессора и на системной плате;

      - основную (оперативную) память – динамическое ОЗУ, используемое для записи программ, исходных данных, промежуточных и конечных результа- тов;

      - специализированные памяти процессора (например, управляющая па- мять, память канала, память дисплея и пр.);

б) внешнюю память, содержащую:

      - ЗУ с прямым доступом – дисковые накопители различных типов, включая электронный диск;

      - ЗУ с последовательным доступом – накопители на магнитных лентах.

| Процессор Управляющая память | К аппаратуре процессора Сверхоперативная (регистровая или местная) память |  |
| --- | --- | --- |
|  | Многоуровневая КЭШ-память (внутренняя и внешняя) |  |

Основная (оперативная) память

Внутренняя память

Ядро компьютера

Внешняя память

ЗУ на дисках

Электронный диск

Оптический (маг- нитооптический) диск

Магнит- ный диск

Память с прямым доступом

ЗУ на лентах

Память с последо- вательным доступом

Рисунок 9.1 – Иерархическая организация памяти компьютера

Порядок перечисления устройств (сверху – вниз) соответствует убыва- нию их быстродействия и возрастанию информационной ёмкости. Каждый уровень иерархии может содержать несколько экземпляров (модулей) соответ- ствующих устройств для получения нужной информационной ёмкости данного уровня памяти. На рисунке пунктиром показан редко реализуемый путь пере- дачи данных. Иерархическая структура памяти позволяет экономически эффек- тивно сочетать хранение больших объёмов информации (программ и данных) с быстрым доступом к программам и данным в процессе обработки.

    - Регистр – разновидность ОЗУ. Регистровая память процессора об- ладает наибольшим быстродействием, поэтому её называют СОЗУ – сверх ОЗУ.

Информационная ёмкость регистровой памяти очень мала. Каждый из реги- стров обладает определёнными возможностями, которые другими регистрами или ячейками памяти не поддерживаются.

В микропроцессорах, создаваемых по технологии Intel, имеются следу- ющие регистры (смотри также рисунок 9.2):

      - регистры общего назначения (общие регистры данных и адресов);

      - указатель команд (инструкций);

      - регистры сегментов;

      - регистр флагов;

      - управляющие регистры;

      - системные адресные регистры;

      - регистры отладки;

      - регистры тестирования;

      - модельно-специфические (зависящие от конкретной модели процессо- ра) регистры.

Общие регистры данных и адресов	Регистры сегментов

31	16	15	0	15	0

|  | AH AX AL |
| --- | --- |
|  | BH BX BL |
|  | CH CX CL |
|  | DH DX DL |
|  | SI |
|  | DI |
|  | BP |
|  | SP |

|  | CS |
| --- | --- |
|  | SS |
|  | DS |
|  | ES |
|  | FS |
|  | GS |

EAX EBX ECX EDX ESI EDI EBP ESP

Указатель инструкций и регистр флагов

Код Стек Данные Данные Данные Данные

31	16	15	0

|  | IP |
| --- | --- |
|  | FLAGS |

EIP FLAGS

Рисунок 9.2 – Основные регистры 32-разрядных процессоров

Восемь регистров общего назначения (РОН) используются в операциях большинства инструкций в качестве источника или приёмника при перемеще- нии данных и вычислениях, указателей на ячейки памяти и счётчиков. Доступ к регистрам процессора осуществляется намного быстрее, чем к ячейкам памяти, поэтому использование регистров заметно уменьшает время выполнения про- граммы. В 16-разрядных процессорах РОН содержали 16 бит. В 32-разрядных процессорах все регистры расширены до 32 бит и к прежнему обозначению их имён была добавлена приставка E (Extended – расширенный). Отсутствие при- ставки в имени означает ссылку на младшие 16 бит расширенных регистров. Инструкции, которые прежде адресовались к 16-разрядным регистрам, теперь

могут адресоваться к 32-разрядным расширенным при том же коде операции. РОН доступны системным программистам и пользователям в процессе про- граммирования на языках низкого уровня.

В регистре IP (указатель команд) содержится адрес команды, которая должна быть выполнена следующей. Когда выполняется одна команда, указа- тель команд перемещается таким образом, чтобы указывать на адрес памяти, по которому хранится следующая команда. Обычно следующей выполняемой ко- мандой является команда, хранимая по следующему адресу памяти. Однако некоторые команды, такие как вызовы или переходы, могут привести к тому, что в указатель команд будет загружено новое значение. Таким образом будет выполнен переход на другой участок программы. Значение счётчика команд нельзя прочитать или записать непосредственно. Загрузить в указатель команд новое значение может только специальная команда перехода. Указатель команд сам по себе не определяет адрес, по которому находится следующая выполняе- мая команда. Специфика заключается в сегментной организации памяти про- цессора 8086. Для извлечения команды предусмотрен регистр CS (из группы регистров сегментов), где хранится базовый адрес, при этом указатель команд задаёт смещение относительно этого базового адреса.

Примечание – Сегментная организация основной памяти рассматривается ни- же.

роль:

Аналогично РОН каждый сегментный регистр играет свою конкретную

- регистр CS указывает на код программы;

- регистр SS указывает на стек;

- регистр DS указывает на данные;

- регистр ES указывает на дополнительный сегмент данных, который

может использоваться так, как это необходимо.

Рассмотрим механизм использования сегментных регистров более по- дробно.

Регистр CS указывает на начало блока памяти объёмом 64 Кбайт (или сегмент кода), в котором находится следующая выполняемая команда. Следу- ющая команда, которую необходимо выполнить, находится по смещению, определяемому в сегменте кода регистром IP, то есть на неё указывает адрес (в форме «сегмент : смещение») CS : IP. Процессор 8086 никогда не сможет из- влечь команду из сегмента, отличного от того, который определяется регистром CS. Регистр CS можно изменять с помощью многих команд, включая отдель- ные команды перехода, вызова и возврата управления. Ни при каких обстоя- тельствах этот регистр нельзя загрузить непосредственно.

Регистр DS указывает на начало сегмента данных, которые представля- ют собой блок памяти объёмом 64 Кбайт, в котором находится большинство размещаемых в памяти операндов. Обычно для ссылки на адреса памяти ис- пользуются смещения, предполагающие использование регистров BX, SI или DI. В основном сегмент данных представляет собой то, о чём говорит его

название: как правило, это сегмент, в котором находится текущий набор дан- ных.

Регистр ES указывает на начало блока памяти объёмом 64 Кбайт, кото- рый называется дополнительным сегментом. Как и подразумевает его название, дополнительный сегмент не служит для какой-то конкретной цели, но доступен тогда, когда в нём возникает необходимость. Иногда сегмент ES используется для выделения дополнительного блока памяти объёмом 64 Кбайт для данных. Однако доступ к памяти в дополнительном сегменте менее эффективен, чем до- ступ к памяти в сегменте данных. Особенно полезен дополнительный сегмент, когда используются строковые команды. Все строковые команды, которые вы- полняют запись в память, используют в качестве адреса, по которому нужно выполнить запись, пару регистров: ES : DI . Это означает, что регистр ES осо- бенно полезен при использовании его в качестве целевого сегмента при копи- ровании блоков, сравнении строк, просмотра памяти и очистке блоков памяти.

16-разрядный регистр состояний FLAGS процессоров 8086 и 80286 со- держит всю необходимую информацию о состоянии процессора и результатах выполнения последней команды. Регистр флагов не считывается и не модифи- цируется непосредственно. Вместо этого в системе команд микропроцессора предусмотрены специальные команды, с помощью которых программист мо- жет задать необходимое ему состояние любого из флагов (кроме TF).

Примечание – TF – флаг трассировки. Установка его в состояние 1 переводит процессор в одношаговый (покомандный) режим работы, кото- рый применяется при отладке программ. В этом режиме процес- сор автоматически генерирует внутреннее прерывание после выполнения каждой команды с переходом к соответствующей подпрограмме обработки, которая может, например, демонстри- ровать содержимое регистров процессора на экране дисплея.

Для 32-разрядных процессоров регистр флагов также расширен до 32 бит. Биты 0 – 15 имеют прежнее назначение. Ряд флагов добавился с появлени- ем процессоров 4-го и выше поколений.

Кроме регистров, рассмотренных выше и представленных на рисунке 1.2, в составе процессоров старших поколений имеются:

- управляющие регистры, которые хранят признаки состояния процес- сора, общие для всех задач;

- сегментные адресные регистры, предназначенные для ссылок на сег- менты и таблицы в защищённом режиме (особенности работы процессора в за- щищённом режиме рассматриваются ниже);

- регистры отладки, предназначенные для задания и управления отла- дочными точками останова;

- расширенный состав регистров тестирования;

- модельно – специфические регистры, привязанные к архитектуре кон- кретного процессора.

    - Кэш-память выполняет функции буфера между процессором и ос-

новной памятью. Буферная память получила название «кэш-память» (Cache – тайник) потому, что она скрыта от программиста в том смысле, что он не может её адресовать и может даже не знать о её существовании. Необходимость включения кэш-памяти в архитектуру компьютера обусловлена тем, что основ- ная память высокопроизводительных компьютеров имеет цикл обращения в пределах десятых долей микросекунды, а быстродействие процессора гораздо выше. кэш-память построена по другой технологии, чем основная, и имеет цикл обращения порядка нескольких десятков наносекунд, поэтому её быстродей- ствие соответствует быстродействию арифметико-логического устройства и устройства управления процессора. Информационная ёмкость кэш-памяти не- велика по сравнению с информационной ёмкостью основной памяти, но она должна быть достаточной для хранения как минимум одного блока данных или инструкций, с помощью которого производится обмен. Механизм функциони- рования буферной памяти представлен на рисунке 9.3.

Данные или инструкции

Быстродействующее устройство (например, централь- ный процессор)

Буферная память (например, КЭШ-память)

Данные или инструкции

Устройство с низким быстродействием (например, основная память)

Управляющий сигнал

«СЧИТЫВАНИЕ»

Управляющий сиг- нал «ЗАПИСЬ»

Рисунок 9.3 – Иллюстрация принципа функционирования буферной памяти

Для рассматриваемого на рисунке 9.3 случая ЗАПИСЬ в кэш-память производится с быстродействием и под управлением основной памяти, а СЧИ- ТЫВАНИЕ – с быстродействием и под управлением центрального процессора. При другом направлении передачи данных или инструкций (от центрального процессора к основной памяти) ЗАПИСЬ будет производиться с быстродей- ствием и под управлением центрального процессора, а СЧИТЫВАНИЕ – с быстродействием и под управлением основной памяти. Поэтому буферную па- мять ещё называют «эластичной». В общем случае буферная память должна выполнять операции ЗАПИСИ и СЧИТЫВАНИЯ совершенно независимо и даже одновременно.

При обращении центрального процессора к основной памяти для считы- вания в кэш-память передаётся блок информации, содержащий нужное слово. Далее производится опережающая выборка – центральный процессор просмат- ривает КЭШ, так как высока вероятность того, что ближайшие обращения бу- дут происходить к словам этого же блока, уже находящимся в кэш-памяти. Это приводит к значительному уменьшению среднего времени, затрачиваемого на

выборку данных или инструкций, так при их запросе отсутствуют циклы ожи- дания. Функционирование кэш-памяти отличается от функционирования памя- ти, построенной по принципу стека, который теряет старые данные, если в него считываются новые. Применение специальных алгоритмов позволяет чаще ис- пользуемые данные хранить в КЭШ дольше, чем другие. Благодаря этому необ- ходимость доступа к основной памяти сводится к минимуму.

В современных компьютерах кэш-память обычно строится по двух- и трёхуровневой схеме. кэш-память первого уровня (L1 Cache) встроена в про- цессоры класса 486 и выше. Её Информационная ёмкость составляет 8 – 32 Кбайт. Размещение кэш-памяти второго (и третьего) уровня (L2 и L3 Cache) за- висит от поколения и модели процессора, а её информационная ёмкость значи- тельно больше (это предстоит определить в процессе выполнения лабораторной работы). Согласованность данных и инструкций кэш-памяти всех уровней с данными и инструкциями основной памяти обеспечивает КЭШ-контроллер при условии, что обращение к этим данным и инструкциям наряду с процессором могут производить другие активные адаптеры, подключённые к шинам PCI, VLB и т.д.

Чтобы повысить производительность процессора, часто используется раздельная кэш-память для данных и инструкций – Гарвардская архитектура. Такое решение оправдано тем, что в современных процессорах реализован принцип распараллеливания вычислительных процессов, характерный для мно- гопроцессорных систем.

    - Основная (оперативная) память ПК строится на основе полупро- водниковых интегральных схем большой и сверхбольшой степени интеграции. Интегральные схемы основной памяти расположены на материнской плате, которая может иметь специальные гнезда для установки дополнительных плат памяти (смотри рисунок 9.4), называемой расширенной памятью [Extended Memory Area].

Основная память ПК делится на оперативную память (ОЗУ или RAM – Random-Access Memory), постоянную память (ПЗУ или ROM – Read-Only Memory) и полупостоянную память (ESCD – Extended Static Configuration Data; NV RAM – None Volatile RAM).

RAM – запоминающее устройство, непосредственно связанное с CPU и предназначенное для хранения данных и инструкций, оперативно участвующих в выполнении арифметико-логических операций. Оперативная память принад- лежит к категории динамической памяти, т.е. её содержимое во время эксплуа- тации должно восстанавливаться через определённые промежутки времени.

Слоты для установки банков расширенной RAM

Рисунок 9.4 – Расположение RAM на системной плате

Каждый запоминающий элемент на один бит представляет собой кон- денсатор, хранящий информацию в виде заряда. Этот конденсатор небольшой ёмкости с неидеальным диэлектриком, поэтому его заряд стекает через сопро- тивление диэлектрика, одновременно искажая информацию и в соседних запо- минающих элементах. Наличие заряда на конденсаторе соответствует логиче- ской единице. Время устойчивого хранения информации в запоминающем эле- менте оперативной памяти составляет обычно несколько миллисекунд. После этого информацию необходимо перезаписывать. Такая процедура перезаписи получила название регенерации памяти (Refresh). Регенерация памяти происхо- дит при выполнении каждой процедуры чтения или записи данных в оператив- ную память. При выполнении любой программы нельзя гарантировать, что произойдёт обращение ко всем ячейкам памяти. Поэтому имеется специальная схема, которая через определённые промежутки времени будет осуществлять доступ (для считывания) ко всем строкам памяти. В эти моменты CPU находит- ся в состоянии ожидания. За один цикл схема осуществляет регенерацию всех строк динамической памяти. Время доступа к блоку RAM определяется в первую очередь временем чтения (разряд конденсатора) и регенерацией (заряд конденсатора). Существует также прямая зависимость между плотностью раз- мещения в единице объёма кристалла запоминающих элементов и временем доступа. Иными словами, с увеличением плотности и, следовательно, инфор- мационной ёмкости запоминающего устройства время доступа увеличивается.

ROM – запоминающее устройство, из которого может производиться только считывание данных. В ROM «зашиты» BIOS, интерпретатор алгорит- мического языка BASIC (только в ПК, выпускаемых фирмой IBM), знакогене- ратор дисплейного модуля.

ESCD – область энергонезависимой памяти, используемая для конфигу- рирования устройств PnP. Она имеет объем несколько килобайт. Сохранность данных при отключении питания ПК обеспечивается маломощным внутренним аккумулятором.

NV RAM – данный вид памяти обеспечивает хранение информации и при отсутствии питания.

Рассмотрим физический и логический принципы разделения основной памяти.

Физически основная память поделена на страницы объёмом 64 Кбайт каждая. Информационное пространство от 0 до (1×1024×1024 – 1) байт содер- жит 16 физических страниц. В данном случае прямо адресуемая память рас- сматривается как одна страница и используется для обращения к другим стра- ницам памяти: одна группа бит адреса указывает номер страницы, а другая – адрес ячейки в пределах страницы.

Для прямой адресации основной памяти ёмкостью в 1 Мбайт код адреса должен содержать 20 разрядов. В IBM PC совместимых ПК с процессором 80286 процессор адресовал 224 байт и таким образом предоставлял возможность за счёт расширения довести ёмкость ОЗУ до 16 Мбайт (сколько в этом случае разрядов - двоичных и шестнадцатеричных - содержит код адреса?). У процес- соров старших модификаций разрядность шины адреса ещё больше.

Нулевая страница основной памяти считается обычной или локальной памятью. В ней хранится системное программное обеспечение и операнды, ко- торые используются при прямой или косвенной адресации, когда имеются ограничения на длину адреса, при этом адрес страницы не указывается.

EMS

HMA

Окно EMS

Conventional Memory (640 K)

VIDEO

Memory

X M S

Согласно содержанию переводов оригинальных изданий вся адресуемая основная память делится на три области в соответствии с рисунком 9.5:

UMA

Рисунок 9.5 – Распределение памяти для ПК с CPU 80386 и выше

а) область стандартной памяти – CMA [Conventional Memory Area]; б) область верхней памяти – UMA [Upper Memory Area];

в) область	дополнительной	(расширенной) памяти – XMA	[eXtended

Memory Area].

CMA имеет адреса 00000 h – 9FFFF h. В ней логически размещается стандартная (базовая) память объёмом 640 Кбайт. Стандартная память доступна DOS и программам реального режима. Она относится к типу RAM. Иногда верхние 128 Кбайт стандартной памяти (область 80000 h – 9FFFF h) называют Extended Conventional Memory.

UMA имеет адреса A0000 h – FFFFF h и ее объем равен 384 Кбайт. Верхняя память зарезервирована для системных нужд. В ней находятся ви- деопамять и BIOS, «зашитая» в ROM, области буферной памяти адаптеров (например, видеопамять), а также дополнительные модули ROM и RAM, кон- структивно находящиеся в адаптерах периферийных устройств. UMA по дру- гому называют зарезервированной памятью или областью старших адресов DOS. Она обычно используется не в полном объёме, что ставит для программи- стов непреодолимый архитектурный барьер на пути непрерывной (не фрагмен- тированной) памяти.

XMA имеет адреса выше 100000 h. Для ПК класса АТ с 24-битной ши- ной адреса верхняя граница – FDFFFF h (максимальный объем 14,9 Мбайт). Для 386+ процессоров и 32-битной шиной адреса теоретическая верхняя граница – 4 Гбайта, а для Pentium с 36-битной шиной адреса – 64 Гбайта. Дополнительная память непосредственно доступна только в защищённом режиме для ПК с про- цессорами 286 и старше. В ней выделяется область 100000 h – 10FFFF h (высо- кая память, HMA) – единственная область расширенной памяти, доступная 286+ в реальном режиме. Эту область драйвер HIMEM.SYS делает доступной для размещения ядра DOS с целью экономии стандартной памяти.

Ограничения на размеры адресного пространства до 1 Мбайта наклады- ваются штатной операционной системой типа MS DOS, первоначально разра- ботанной для микропроцессора 8088/86. Последующие типы микропроцессоров при работе в среде DOS эмулируют процессор 8088/86 со всеми присущими ему ограничениями. Такой режим работы называется реальным. Использова- ние всей имеющейся памяти возможно только в защищённом режиме работы. Его используют операционные системы DOS+Windows, Windows NT (2000, 2003), OS/2, UNIX и др. При переходе из реального режима в защищенный и наоборот может произойти потеря данных. Вот почему повышенный интерес представляет зарезервированная память из UMA, которую можно адресовать непосредственно.

Английское название области памяти Extended Memory пересекается с названием спецификации её использования – Extended Memory Specification. Но название другой спецификации использования этой же области – Expanded Memory Specification – в прямом переводе на русский язык трудно отличимо от перевода предыдущего термина (и Extended, и Expanded переводятся как «рас- ширенный»). Условимся придерживаться следующей терминологии.

Дополнительная память – область всей физической памяти, располо- женной в пространстве выше 1 Мбайта. Ее объем в таблице, выводимой после выполнения теста начального включения (POST), у современных ПК указыва- ется строкой Extended Memory xxxxx Kbyte.

Отображаемая память EMS (Expanded Memory Specification) – про- граммная спецификация использования дополнительной памяти DOS- программами реального режима через 4 страницы по 16 Кбайт. Эти страницы, расположенные в области UMA, могут отображать любую область дополни- тельной памяти. В XT и AT-286 преобразование адресов выполнялось аппарат- но. В ПК на процессорах 386 и старше реализован программный способ преоб- разования адресов, причём объем памяти, доступной EMS, может выделяться динамически из числа дополнительной. Обращение прикладных программ к памяти EMS осуществляется через диспетчер памяти, в DOS эти функции вы- полняет драйвер EMM386. Спецификация LIM EMS – соглашение фирм Lotus, Intel, Microsoft на использование EMS. Она обеспечивает поддержку резидент- ных программ и расширение ёмкости отображаемой памяти до 32 Мбайт. LIM позволяет организовать в отображаемой памяти электронный диск [RAM Disk]

- полупроводниковую внешнюю память, рассматриваемую операционной си- стемой в качестве системного диска ПК. Система EMS пригодна только для хранения данных (но не исполняемого в данный момент программного кода) и используется в основном старым программным обеспечением.

Расширенная память XMS – программная спецификация использования дополнительной памяти DOS-программами через переключение в защищённый режим и обратно. Поддерживается драйвером HIMEM.SYS, поверх которого может быть загружен и драйвер EMM386.EXE, пользующийся памятью XMS для эмуляции EMS-памяти.

Логически первый 1 Мбайт внутренней памяти разделяется и описыва- ется с помощью условной единицы – сегмента [Segment]. Сегмент объединяет один или более программных блоков, которые должны загружаться в основ- ную память для выполнения как логическое целое. При этом формат адреса файла содержит:

[адрес сегмента : смещение от начала сегмента].

Минимальное смещение двух соседних сегментов равно одному пара- графу или 16 байт. Последний параграф UMA – области верхней памяти – явля- ется первым параграфом сегмента, находящегося в области XMA и называемо- го высокой памятью – HMA Она адресуется непосредственно без переключения режимов работы микропроцессора, поэтому может использоваться для хране- ния как данных, так и программ.

Выше было показано, что 64 Кбайта области верхней памяти UMA мо- жет использоваться под «окно» отображаемой памяти. Однако, кроме этого в UMA дополнительно можно разместить ещё около 100 Кбайт памяти. Остав- шиеся «дыры» можно «заполнить» расширенной памятью, если обеспечить отображение адресов «дыр» на физические адреса расширенной памяти, пре- вышающие 1 Мбайт. В ПК с микропроцессором 80386 и выше такое преобразо- вание возможно, т.к. оно аналогично эмуляции отображаемой с использованием расширенной памяти. Однако, при этом:

а) невозможно использовать память,  превышающую размеры «дыр»

(т.е. механизм переключения страниц не поддерживается);

б) в «дыры» можно загружать не только данные, но также драйверы и резидентные программы.

Память, заполняющая «дыры» в UMA, называется верхней [Upper Memory] или UMB-памятью [Upper Memory Blocks – блоки верхней памяти]. Очевидно, верхняя память состоит из нескольких фрагментов, называемых ре- гионами. Всеобъемлющая поддержка верхней памяти осуществляется драйве- ром EMM386.EXE. Разновидность рассмотренной верхней памяти является программной, поскольку она формируется программными средствами при наличии соответствующей аппаратной поддержки.

Для пользователя представляет интерес распределение всего объёма внутренней памяти под системные программные средства, прикладные про- граммы и т.д. Информацию о распределении внутренней памяти можно полу- чить с помощью карты памяти – диаграммы, показывающей, каким именно из возможных физических адресов соответствуют те или иные отдельные области памяти. Структура карты памяти копирует страничную организацию, при этом важно учитывать информацию о нахождении в адресном пространстве обла- стей ROM, где «зашиты» BIOS и знакогенератор дисплейного модуля, а также областей RAM, отводимых под вектора прерываний, стековую память, адреса устройств ввода-вывода, внутренних регистров ЦП и т.п. Для пользователя, программирующего на алгоритмических языках низкого уровня, важно знать доступное для его программ адресное пространство.

91.2.7 К типовым устройствам внешней (массовой) памяти относятся накопитель на жёстком магнитном диске (НЖМД или HDD – Hard Disk Drive), накопитель на гибком магнитном диске1 (НГМД или FDD – Floppy Disk Drive), накопитель на оптическом диске (НОД), накопитель на магнитооптическом диске (НМОД), накопитель на бегущей ленте (стример). Информационная ём- кость устройств внешней памяти в сотни – тысячи раз превосходит информа- ционную ёмкость основной памяти. Самый простой ПК должен иметь место для установки по крайней двух накопителей. Более развитые модели ПК позво- ляют устанавливать до пяти накопителей, однако на практике достаточно иметь три-четыре дисковых накопителя. Устройства внешней памяти оперируют бло- ками информации, а не байтами или словами, как это позволяет внутренняя па- мять. Блоки имеют фиксированный размер, кратный степени числа 2, но в не- которых случаях у устройств с последовательным доступом размер блока мо- жет быть и переменным.

Физической основой магнитной записи является свойство ферромагнит- ных материалов сохранять состояние остаточной намагниченности после воз- действия напряжённости внешнего магнитного поля. Магнитный носитель тон- ким слоем наносится на основу и покрывается сверху немагнитным веществом (например, лаком или смазкой) с целью защиты от окружающей среды и от ме- ханических повреждений при соприкосновении с головкой записи/считывания.

1 Поскольку НГМД потерял свою значимость, то далее он не рассматривается.

Диски вращаются с помощью двигателя шпинделя, обеспечивающего требуе- мую частоту вращения в рабочем режиме. В современных накопителях приме- няют привод головок записи/считывания с подвижной катушкой, работающей по принципу звуковой катушки динамика. В таком приводе блок головок связан с катушкой индуктивности, помещённой в магнитное поле постоянного магни- та. При протекании тока через катушку на неё начинает действовать сила, про- порциональная силе тока, которая вызовет перемещение катушки, а следова- тельно, и блока головок. Привод может быть линейным и поворотным. Боль- шинство современных HDD имеют поворотный привод. Диски характеризуют- ся физическим и логическим форматом.

Описание физического формата магнитного диска следующее. Данные запоминаются на концентрических дорожках в последовательной форме. Каж- дая дорожка при форматировании делится на сегменты, называемые сектора- ми. Количество данных, которое может храниться на поверхности диска, зави- сит от его геометрических размеров и плотности записи. При заданных разме- рах диска радиальная плотность записи определяет количество дорожек на по- верхности, а продольная плотность записи определяет информационную ём- кость каждой дорожки, которая измеряется числом секторов или байт на одну дорожку. Другим параметром, связанным с информационной ёмкостью диска, является количество его рабочих поверхностей – как правило, одна – две. Жёсткие диски могут объединяться в пакет дисков. В дальнейшем пакеты жёстких дисков будем называть просто дисками. Совокупность дорожек, рав- ноотстоящих от центра и принадлежащих всем рабочим поверхностям диска, называется цилиндром. Дорожки (цилиндры) нумеруются от периферии к цен- тру, начиная с нулевой, а сектора – против вращения, начиная с первого.

Информационная ёмкость сектора является параметром форматирования на низком уровне. Наиболее употребительная ёмкость сектора 512 байт, хотя BIOS поддерживает 128, 256, 512, 1024 байт1. Таким образом, информационная ёмкость диска:

V=p×d×k×,

где p – количество поверхностей диска (с учётом объединения в пакет);

d – количество дорожек на поверхности (цилиндров);

k – количество секторов на дорожке;

 – информационная ёмкость сектора.

Описание логического формата магнитного диска, поддерживаемого MS- DOS, следующее. Физический диск может быть разбит на несколько логиче- ских дисков (это относится только к HD). На каждом диске (или логическом диске) резервируются определённые области для хранения служебной инфор- мации, необходимой операционной системе для работы с этим диском. Процесс создания и заполнения таких областей носит название логического форматиро- вания. Для создания логической структуры диска используются специальные

1 В 2006 году IDEMA объявила о переходе на размер сектора 4096 байт, который пла- нировалось завершить к 2010 году (?).

программы, входящие обычно в состав операционной системы или существу- ющие как независимые утилиты. Практически каждый диск содержит следую- щие области (данные относятся к файловой системе FAT):

- загрузочную запись, или сектор (BR – Boot Record);

- две (одну) таблицы размещения файлов (FAT – File Allocation Table);

- корневой каталог (RD – Root Directory);

- область данных (DA – Data Area).

Более подробные сведения по всем применяемым файловым системы приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

Загрузочный сектор каждого логического диска по определению зани- мает только один сектор.

Таблица размещения файлов располагается непосредственно после за- грузочной записи и имеет переменный размер (разумеется, в секторах). FAT используется для хранения сведений о размещении файлов на диске. Эта таб- лица состоит из элементов (12-, 16- или 32-битных), каждый из которых соот- ветствует определённому участку дискового пространства и присвоенным ко- дом характеризует его состояние: занят, свободен или имеет дефект. В самом начале каждой таблицы FAT (первый элемент) хранится так называемый де- скриптор (Media Descriptor), определяющий тип носителя (например, для жёст- кого диска – F8h). Минимальным элементом, которым MS-DOS оперирует при работе с дисками, является не сектор, а кластер – компонент логического фор- мата диска. Кластеры состоят из нескольких секторов (2, 4 и т.д.). Для дисков с магнитным носителем обычно используются две копии FAT, которые следуют одна за другой. Содержимое их полностью дублируется.

Корневой каталог диска всегда занимает строго фиксированное место – сразу за последней FAT. Он состоит из ограниченного числа записей, каждая из которых содержит информацию о файле или другом каталоге (подкаталоге), а также метке диска.

Всё остальное место на диске занимает область данных, содержащая файлы данных или подкаталогов.

Различают накопители со сменными и несменными дисками. Последние, в силу того, что механическая часть их устройства является более простой, при одинаковых геометрических размерах и уровне технологии изготовления име- ют большую информационную ёмкость.

HDD (типа «винчестер») представляет собой изготовленные в виде еди- ной конструкции один жёсткий диск (или пакет жёстких дисков), блок магнит- ных головок и механизм их перемещения (имеются устройства со сменным па- кетом дисков). Все компоненты размещаются в жёстком корпусе, конструкция которого препятствует проникновению внутрь твёрдых частиц.

Качество HDD определяется совокупностью параметров:

- максимальная информационная ёмкость носителя информации, Мбайт (Гбайт);

- диаметр носителя информации (выпускаются, например, диски диа- метром 356, 203 и 133 мм);

- радиальная и продольная плотность;

- число головок записи/считывания и, следовательно, число рабочих по- верхностей;

- среднее время доступа, зависящее от применяемого типа привода бло- ка магнитных головок;

- время перемещения блока магнитных головок на соседнюю дорожку;

- скорость считывания/записи, Кбайт/с, Мбайт/с;

- принятый алгоритм кэширования дисковых данных;

- габаритные размеры;

- энергопотребление;

- стоимость.

В современных контроллерах для организации непрерывного чтения они считывают данные из большого количества секторов (так сказать, с подозрени- ем на их необходимость) и запоминают данные в буфере, откуда они впослед- ствии могут быть извлечены. Этот буфер называется кэш-памятью. Кэш-память может существенно влиять на скорость работы винчестера, так как она в состо- янии хранить данные, которые с высокой долей вероятности потребуются про- цессору. Кроме аппаратно встроенной кэш-памяти, с помощью специальных программ кэширования диска (например, Vcache) возможно создать в основной памяти программный КЭШ-буфер, что также увеличивает скорость обращения к диску. Однако такой способ сокращает доступный для программ объем ос- новной памяти.

Рассматривая различные модели разметки дисков, можно заметить, что дорожка, расположенная ближе к центру диска, короче дорожки, расположен- ной ближе к краю диска. Вследствие этого плотность на внутренних дорожках выше, чем на внешних, и полезная ёмкость винчестера используется неэффек- тивно. Для компенсации различной плотности записи используется метод зон- но-секционной записи (Zone Bit Recording). Суть метода заключается в том, что все рабочее пространство магнитного диска делится на зоны: 8 и более. В самой младшей зоне, т.е. на дорожке, которая расположена дальше всех от центра диска, содержится большее количество секторов (обычно 120-96). К центру диска количество секторов уменьшается, достигая в самой старшей зоне 64-56. В результате чего, поскольку диск вращается с неизменной скоростью, от внешних зон поступает значительно больший объем информации, чем от внут- ренних. Неравномерность поступления данных компенсируется путём увеличе- ния скорости работы канала считывания/преобразования данных и использова- ния специальных перенастраиваемых фильтров для частотной коррекции по зо- нам, а также путём применения производительных однокристальных микро- контроллеров. В HDD применяется бесконтактная запись с небольшим зазо- ром (менее 3-5 мкм) между головкой и поверхностью диска. Это позволило до- вести частоту вращения диска до нескольких тысяч об/мин, соответственно увеличив быстродействие. Постоянство зазора обеспечивается с помощью пла- вающей на воздушной подушке головки, за счёт чего головка огибает все не- ровности диска и тем самым сохраняется постоянство величины зазора. Плава- ющая головка даёт возможность получить продольную плотность записи 40- 160 бит/мм, а в конструкциях, где зазор составляет 0,2-1,0 мкм – до 400-600

бит/мм и выше. Обмен данными, управление, тестирование HDD осуществля- ется посредством контроллера.

Дополнительно некоторые характеристики НЖМД приведены в ПРИ- ЛОЖЕНИИ Г.

НОД и НМОД предназначены для записи цифровых данных при помощи лазерного луча. Технология лазерных компакт-дисков продолжает развиваться в нескольких направлениях. Это CD-ROM, DVD-ROM, устройства с однократ- ной и многократной записью CD-R и CD-RW, перезаписываемые DVD. Носи- тель информации в форме диска изготавливается из прозрачного поликарбона- та, который покрыт с одной стороны тонким металлическим отражающим сло- ем (алюминия, реже золота) и защитной плёнкой специального прозрачного ла- ка. Информация на диске записана в виде чередования углублений в поверхно- сти металлического слоя. Двоичный нуль представляется на диске как в виде углубления, так и в виде основной поверхности, а двоичная единица – в виде границы между ними. В соответствии с принятыми стандартами поверхность диска разделена на три области:

а) входная директория (Lead in) – область в форме кольца шириной 4 мм, ближайшего к центру диска;

б) основная область данных или файловая система, представлена на дис- ке кольцом шириной 33 мм;

в) выходная директория (Lead out) с меткой конца диска.

Считывание информации с диска начинается с входной директории, где содержатся оглавление (Table of Contents – TOC), адреса записей, число заго- ловков, суммарное время записи (объём), название диска (Disk Label).

Основными функциональными элементами привода CD-ROM являются: миниатюрный электродвигатель, полупроводниковый лазер, система оптиче- ских линз и датчиков, электронная схема предварительной обработки инфор- мации и управления приводом.

Качество CD-ROM определяется совокупностью параметров:

- скорость передачи данных (Data Transfer Rate – DTR);

- среднее время доступа (Access Timi – AT);

- информационная ёмкость буферной (КЭШ) памяти (Buffer Memory –

BM);

- коэффициент ошибок (Error Rate – ER);

- средняя наработка на отказ (Mean Time Between Failure – MTBF);

- тип интерфейса;

- перечень поддерживаемых форматов CD;

- параметры трактов воспроизведения.

Скорость передачи данных (DTR) – это максимальная скорость, с кото-

рой данные пересылаются от носителя информации в основную память компь- ютера. С этим параметром напрямую связан другой – скорость вращения диска («кратность»). Отправной точкой считается скорость передачи данных, равная 150 Кбайт/с, имеющая кратность 1×. Последующие скорости кратны значению 150 Кбайт/с, причём скорость передачи данных приводов с n – кратной скоро- стью зависит от типа читаемой информации. Ряд скоростей передачи данных

выглядит так: 2×150 = 300 Кбайт/с, 3×150 = 450 Кбайт/с, … , 10×150 = 1500 Кбайт/с, … и т.д. С появлением быстродействующих моделей наметилась тен- денция к размыванию понятия «кратность». Дело в том, что термин «крат- ность» соответствует не угловой скорости вращения диска, а линейной скоро- сти движения дорожки диска относительно считывающего устройства. В этом состоит важное отличие накопителя CD-ROM, например, от накопителя на жёстком магнитном диске. В накопителях CD-ROM первых моделей постоян- ство линейной скорости обеспечивалось за счёт переменной угловой скорости. Накопители более поздних моделей (начиная со скоростей 16×150 = 2400 Кбайт/с) стали выпускаться с частично постоянной угловой скоростью враще- ния. У них паспортное значение скорости передачи достигается только при считывании данных из области на внешнем крае диска.

Среднее время доступа (AT) – это время (в миллисекундах), которое требуется приводу для нахождения на носителе нужных данных. Очевидно, что при работе на внутренних участках диска время доступа будет меньше, чем при работе на внешних участках. Поэтому в паспорте накопителя приводится сред- нее время доступа, определяемое как среднее значение при выполнении не- скольких считываний данных с различных (выбранных случайным образом) участков диска. Значения данного параметра приводов CD-ROM (100 – 200 мс) существенно отличаются от значений такого же параметра приводов жёстких магнитных дисков (8 – 12 мс).

Информационная ёмкость буферной (КЭШ) памяти (BM) – это инфор- мационная ёмкость ОЗУ, размещённого на плате привода CD-ROM и использу- емого для увеличения скорости доступа к данным, записанным на носителе. Современные приводы имеют буферную память информационной ёмкостью 256 – 512 Кбайт.

Коэффициент ошибок (ER) определяет уровень качества считывания и представляет собой вероятность искажения информационного бита при его считывании. Он отражает способность привода CD-ROM корректировать ошибки записи/считывания. Паспортные данные коэффициента ошибок состав- ляют 10–10 – 10–12 . Когда привод считывает данные с загрязнённого или поца- рапанного участка диска, он регистрирует группу ошибочных битов. Если ошибку не удаётся устранить за счёт избыточности помехоустойчивого кода, применяемого при записи, то привод переходит на пониженную скорость счи- тывания данных с многократным его повтором. Если механизм коррекции ошибок не справляется с устранением сбоя, то на мониторе компьютера появ- ляется сообщение «Сектор не найден».

Средняя наработка на отказ (MTBF) – это среднее время (в часах), ха- рактеризующее безотказность работы привода CD-ROM. MTBF определяет надёжность накопителя как технического устройства.

Тип интерфейса определяет деление приводов CD-ROM на классы. Для подключения к компьютеру в приводах CD-ROM могут использоваться следу- ющие интерфейсы:

- стандартные интерфейсы типов IDE, EIDE/ATAPI;

- стандартные интерфейсы SCSI;

- нестандартные интерфейсы, применяемые производителями CD-ROM в одной или серии моделей своих приводов.

  - Формулировка задания

ЗАДАНИЕ 1. Определить технические характеристики и выполнить многовариантную диагностику технического состояния внутренней памяти ПК в объёме, предоставляемом пакетами автономных и встроенных в операцион- ную систему диагностических программ. По результатам каждого варианта ди- агностики сделать аналитический обзор, помещаемый в отчёт.

ЗАДАНИЕ 2. Дать характеристику организации внутренней памяти ПК, сопроводив её количественными показателями.

ЗАДАНИЕ 4. Дать заключение об использовании в ПК высокой памяти [HIMEM] (обеспечивается спецификацией XMS).

ЗАДАНИЕ 5. Определить технические характеристики (включая вре- менные параметры и скорость обмена данными) всех устройств внешней памя- ти ПК.

ЗАДАНИЕ 6. Выполнить полный анализ технического состояния всех имеющихся у ПК накопителей на магнитных дисках. Сделать аналитический обзор полученных результатов.

  - Порядок выполнения работы

    - Выполняется при подготовке к работе:

      - изучить теоретический материал подраздела 9.2 и соответствующий материал лекционного курса;

      - вывести алгоритм перевода логического адреса из формата [сегмент : смещение] в физический адрес ячеек памяти;

      - подобрать комплект диагностических программ (по усмотрению сту- дента), которые могут быть использованы при выполнении задания.

    - Выполняется в лаборатории:

      - провести анализ всех автономных и встроенных в операционную си- стему диагностических программ и отобрать те из них, которым будет отдано предпочтение при выполнении задания;

      - выполнить задание в порядке, который студент может установить са- мостоятельно, не нарушая при этом логику проведения эксперимента;

      - по протокольным данным эксперимента оформить отчёт в виде анали- тического обзора, к которому приложить распечатки протоколов.

  - Методические указания по выполнению работы

    - Диагностику технического состояния внутренней памяти ПК мож- но осуществить при помощи тех же программных средств, которые были ис- пользованы при выполнении двух предыдущих работ. Если есть в распоряже- нии «свежая» версия Norton Diagnostics, то с её помощью можно выполнить детальное тестирование основной памяти. Такими же возможностями обладает и программа Checkit – до сих пор частично работоспособна 16-разрядная версия Checkit для DOS (подразделы Тесты \ Память (Тесты\Видео)). Следует отметить, что как Norton Diagnostics, так и Checkit осуществляют проверку расширенной памяти при отсутствии диспетчеризации памяти. При наличии менеджера расширенной памяти (например, ЕММ386) расширенную память можно протестировать как дополнительную. Следует воспользоваться всеми предоставляемыми вариантами тестирования.

    - Характеристику организации внутренней памяти ПК, включая ко- личественные показатели, можно получить при помощи утилиты MEM (запус- кать с ключом C).

    - Заключение об использовании в ПК высокой памяти можно полу- чить при помощи утилиты MEM (при загруженном менеджере HIMEM).

    - Для проверки работоспособности и технического состояния диско- вых накопителей данных необходимо провести ряд тестов, включающих такие процедуры тестирования, как: последовательный и произвольный доступ к дан- ным (для чтения и записи), а также определение скорости работы устройств.

    - Характеристики исследуемых компонентов системы памяти ком- пьютера можно определить с помощью встроенной в операционную систему служебной программы «Сведения о системе», доступ к которой осуществляется через кнопку Пуск панели задач.

    - В качестве автономных диагностических программных средств можно рекомендовать SiSoft Sandra 99 Professional v3.5.0 (и другие версии), Aida.

9.6. Контрольные задания

- Дайте характеристику логической организации основной памяти.

- Объясните принцип кэширования данных основной памяти.

- Объясните принцип кэширования данных жёсткого магнитного диска.

- Назначение и состав регистровой памяти CPU.

- Перечислите и приведите значения параметров накопителя на жёстком магнитном диске, которые зависят от времени.

- Сформулируйте алгоритм определения быстродействия основной па-

мяти.

- Что такое «виртуальная память» и как она организована?

- Приведите данные, характеризующие физический формат жёсткого

магнитного диска.

- Дайте характеристику логического формата жёсткого магнитного дис-

ка.

- Дайте характеристику логического формата оптического диска.

- Серия других вопросов по тематике лабораторной работы, формули-руемых преподавателем индивидуально каждому студент