ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВВОДА-ВЫВОДА КОМПЬЮТЕРА. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

  - Цель работы

Целью работы является определение номенклатуры, назначения и харак- теристик, а также исследование технического состояния компонентов персо- нального компьютера (ПК), реализующих операции вывода информации на пе- риферийные устройства и ввода информации с периферийных устройств.

  - Теоретические сведения

    - Под системой ввода-вывода будем понимать совокупность аппа- ратных и программных средств, обеспечивающих взаимодействие центральных узлов (ядра) компьютера (или вычислительной системы) с периферийными устройствами (ПУ). Передача информации с ПУ в ядро ПК называется опера- цией ввода, а передача из ядра ПК в ПУ – операцией вывода.

Связь устройств ПК друг с другом осуществляется с помощью средств сопряжения – интерфейсов. Интерфейс представляет собой совокупность фи- зических средств сопряжения (коннекторов, разъёмов), линий и шин, сигналов, электронных схем и алгоритмов, предназначенную для осуществления обмена информацией между устройствами. Схематично связь ядра ПК с ПУ посред- ством аппаратных средств можно изобразить в соответствии с рисунком 10.1.

Аппаратные средства системы ввода-вывода

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ

Средства сопряжения и коммутации

Совокупность магистралей и каналов ввода-вывода

Центральные узлы (ядро) компьютера или вычислительной системы

  

Рисунок 10.1 – Связь ядра ПК (или вычислительной системы) с ПУ

    - Время ответа – характеристика системы ввода-вывода, являюща- яся одним из самых главных показателей производительности компьютера. Оно определяется временем, прошедшим с момента подачи запроса на ввод-вывод, до момента начала передачи данных.

    - При разработке систем ввода-вывода должны быть решены сле- дующие проблемы:

      - должна быть обеспечена возможность реализации компьютеров с пе- ременным составом оборудования;

      - для эффективного использования оборудования компьютера должны реализовываться параллельная во времени работа процессора над программой и выполнение ПУ процедур ввода-вывода;

      - необходимо стандартизировать программирование операций ввода- вывода для обеспечения их независимости от особенностей ПУ;

      - необходимо обеспечить автоматическое распознавание и реакцию ядра компьютера на многообразие ситуаций, возникающих в ПУ (готовность устройства, различные неисправности и т.п.).

    - При конструировании компьютеров широко применяются различ- ные средства унификации.

Средства вычислительной техники проектируются на основе модульно- го принципа, который заключается в том, что узлы и отдельные устройства вы- полняются в виде конструктивно законченных модулей, из которых можно со- бирать компьютеры различных конфигураций.

При обмене между ПУ и ядром компьютера используются унифициро- ванные форматы данных. Преобразование унифицированных форматов данных в индивидуальные, приспособленные для отдельных ПУ, производится в самих ПУ. Унификации также подвергают все компоненты интерфейса, а также фор- мат и набор команд процессора для операций ввода-вывода. Унификация рас- пространяется на семейство моделей компьютеров.

Для обеспечения параллельной работы процессора и ПУ схемы управ- ления вводом-выводом отделяют от процессора. Выполнение общих функций возлагают на общие для групп периферийного оборудования унифицированные устройства – контроллеры прямого доступа к памяти, процессоры ввода- вывода.

    - BIOS (Basic Input Output System) – базовая система ввода-вывода. Содержит набор основных функций управления стандартными внешними устройствами компьютера. Назначение ROM BIOS состоит в выполнении наиболее простых и универсальных услуг, связанных с реализацией ввода- вывода. ROM BIOS выполняет три основные функции:

      - предоставляет операционной системе аппаратные драйверы и осу- ществляет сопряжение между материнской платой и остальными узлами ком- пьютера;

      - содержит тест проверки системы, так называемый POST (Power On Selt Test), который проверяет при включении компьютера все важнейшие компо- ненты;

      - содержит программу установки параметров BIOS и аппаратной конфи- гурации компьютера – CMOS Setup.

Изменения конфигурации (например, информация о новом винчестере) записываются в специальную область памяти (и оттуда считываются ROM BIOS), называемую CMOS RAM. Эта область памяти расположена в контрол- лере периферии. Для того чтобы записанные значения не были потеряны, кон- троллер обеспечивается питанием от аккумуляторной батареи. Таким образом, информация о конфигурации компьютера остаётся в памяти, даже если долго не включать компьютер. Эта аккумуляторная батарея обеспечивает хранение установок CMOS Setup и работу системного таймера. Таймер – устройство, служащее для отсчёта текущего времени.

    - Интерфейсы характеризуются следующими параметрами:

а) пропускная способность интерфейса – это объём данных, который может быть передан через интерфейс в единицу времени (имеет диапазон от десятков байт до сотен мегабайт);

б) максимальная частота передачи информационных сигналов через ин- терфейс – лежит в диапазоне от десятков герц до тысяч мегагерц;

в) максимально допустимое расстояние между соединяемыми устрой- ствами – имеет диапазон от десятков сантиметров до нескольких километров при использовании оптоволоконных линий;

г) динамические параметры интерфейса – время передачи отдельного слова и блока данных с учётом продолжительности процедур подготовки и за- вершения передачи (эти параметры особенно важны для систем реального вре- мени);

д) общее число линий (проводов) в интерфейсе;

е) информационная ширина интерфейса – число бит данных, передавае- мых параллельно через интерфейс (различные интерфейсы имеют ширину 1, 8, 16, 32, 64, 128, 256 бит);

ж) связность интерфейса: интерфейс может быть односвязным, когда существует единственный путь передачи данных между парой устройств ком- пьютера, и многосвязным, позволяющим устройствам обмениваться данными по нескольким независимым путям.

    - Для реализации параллельного выполнения процедур ввода- вывода с вычислительными процедурами процессора необходимо освободить процессор от управления операциями обмена данными между периферийными устройствами и основной памятью. Эта задача возлагается на процессоры ввода – вывода (каналы), управляемые канальными программами.

Канал – это путь передачи данных.

Как и процессор, каналы работают с основной памятью самостоятельно. Поэтому говорят, что в такой системе имеется много активных компонентов

или интерпретирующих устройств.

Арбитр шины должен только выполнить инициирование операции ввода – вывода, задать номера канала и периферийного устройства, участвующих в операции, и код выполняемой операции.

Каналы могут приводиться в действие следующими двумя способами:

а) через прерывание: каналы прерывают выполнение пользовательской программы, чтобы получить от арбитра шины новый заказ для себя (Interrapt);

б) через повторяющиеся запросы: арбитр шины периодически опраши- вает каналы, чтобы узнать, можно ли выдать каналу новый заказ (Polling).

Канал должен обеспечивать прямой доступ к памяти, осуществлять бу- феризацию и преобразование форматов передаваемых данных для согласования работы основной памяти и ПУ. Поэтому в состав канала, кроме специального процессора и ПЗУ программ, входит контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) и буферное ОЗУ (реально все эти компоненты могут быть размещены в одной микросхеме).

Для извещения арбитра шины об окончании каждой операции ввода- вывода, а также о возникновении ошибок, канал формирует запросы прерыва- ний. Кроме того, канал может выполнять ряд дополнительных функций для минимизации участия процессора в операциях ввода – вывода.

Способ организации взаимодействия ПУ с каналом определяется соот- ношением быстродействия основной памяти и ПУ. По этому признаку ПУ можно классифицировать на две группы: быстродействующие (ЗУ на дисках) – со скоростью обмена данными 100 Кбайт / с – 100 Мбайт / с, и медленнодей- ствующие (например, принтеры) – со скоростью от десятков байт до десятков килобайт в секунду. Основная память может выдавать и принимать данные со скоростью 1 – 100 Мбайт/с в зависимости от типа микросхем памяти и архитек- туры ОЗУ. В зависимости от соотношения быстродействия основной памяти и ПУ в каналах ввода – вывода может быть реализован один из двух режимов ра- боты – монопольный или мультиплексный.

Монопольный режим характеризуется тем, что после установления свя- зи между каналом и периферийным устройством последнее занимает канал на всё время, пока полностью не завершится инициированная процессором ка- нальная программа работы с данным ПУ и не будут произведены все преду- смотренные этой программой передачи данных между основной памятью и ПУ. На всё время выполнения данной канальной программы канал недоступен другим ПУ.

Мультиплексный режим (режим разделения времени) характеризуется тем, что несколько ПУ разделяют во времени канал ввода-вывода. При этом каждое из параллельно работающих устройств связывается с каналом на корот- кие промежутки времени только после того, как оно подготовлено к приёму или выдаче очередной порции данных. Промежуток времени, в течение которо- го происходит передача данных между каналом и периферийным устройством, называется сеансом связи. Сеансы связи различных ПУ чередуются между со- бой. Во время сеанса связи одного из устройств с каналом другие устройства могут выполнять работу, не требующую использования средств канала. Канал,

осуществляющий мультиплексирование периферийных устройств, называют

мультиплексным.

    - В системе ввода-вывода компьютеров используется два основных способа организации передачи данных между основной памятью и периферий- ными устройствами:

      - программно-управляемая передача;

      - прямой доступ к памяти.

Программно-управляемая передача данных осуществляется при непо- средственном участии и под руководством процессора, который при этом вы- полняет специальную программу процедуры ввода-вывода. Данные между ос- новной памятью и ПУ пересылаются через процессор. Операция ввода-вывода инициируется текущей программой или запросом прерывания от периферий- ного устройства. При этом процессор на всё время выполнения операции ввода – вывода отвлекается от выполнения основной программы. Кроме того, при пе- ресылке блока данных процессору приходится для каждой единицы передавае- мых данных выполнять несколько команд, чтобы обеспечить буферизацию, преобразование форматов данных, подсчёт количества переданных данных, формирование образов в памяти и т. п. Это сильно снижает скорость передачи данных (не выше 100 Кбайт/с), что недопустимо при работе с высокоскорост- ными ПУ. Между тем, потенциально возможная скорость обмена данными при вводе-выводе определяется пропускной способностью основной памяти. Для быстрого ввода-вывода блоков данных используется прямой доступ к памяти (ПДП или DMA – Direct Memory Access).

ПДП – система для быстрой передачи данных между основной памятью и ПУ, минуя процессор. При этом процессор освобождается от участия в об- мене данными. Основная память связывается с процессором и с аппаратурой, руководящей обменом данными, разными шинами. Обмен данными полностью управляется с помощью аппаратных средств. Инициатором обмена данными является ПУ, которое посылает запрос об обмене данными на флажок запроса ПДП. Флажок запроса активизирует блок ПДП. Блок ПДП посылает в основ- ную память сигнал чтения или записи и определяет ячейку, с которой начнётся обмен данными. Блок ПДП посылает эти сигналы после того, как получит от процессора сигнал подтверждения. Регистр данных передаёт данные из основ- ной памяти в ПУ и из ПУ в основную память. При ПДП процессор освобожда- ется от управления операциями ввода – вывода и может параллельно выполнять основную программу.

Прямым доступом к памяти управляет контроллер ПДП (КПДП), кото- рый выполняет следующие функции:

      - управление инициируемой процессором или ПУ передачей данных между основной памятью и ПУ;

      - задание размера блока данных, который подлежит передаче, и области памяти, используемой при передаче;

      - формирование адресов ячеек основной памяти, участвующих в пере-

даче;

      - подсчёт числа переданных единиц данных (байт или слов) и определе- ние момента завершения операции ввода-вывода.

В компьютерах, совместимых с IBM PC и PC/XT, для организации ПДП используется одна 4-канальная микросхема, канал 0 которой предназначен для регенерации динамической памяти. Каналы 2 и 3 предназначены для управле- ния высокоскоростной передачей данных между дисководами гибких дисков, винчестером и основной памятью, соответственно. Только канал 1 доступен для дополнительного оборудования. IBM PC/AT – совместимые компьютеры име- ют уже семь каналов ПДП.

Прямой доступ к памяти обеспечивает высокую скорость обмена дан- ными за счёт того, что управление обменом производится не программными, а аппаратными средствами.

    - Подсоединение периферийных устройств, таких как внешний мо- дем, принтер и пр., к компьютеру производится через так называемые устрой- ства сопряжения, или адаптеры, на которых реализованы стандартные или спе- циальные интерфейсы. До недавнего времени подобные адаптеры выполнялись в виде отдельных (дочерних) плат ввода-вывода (Input-Output Card). Современ- ные системные платы, как правило, интегрируют все необходимые адаптеры. Итак, взаимодействие периферийного устройства с адаптером происходит через один (возможно, один из двух) интерфейс, определяющий, в частности, тип и

«род» (розетка или вилка) соединителя, уровни и длительность электрических сигналов, протоколы обмена. На практике стандартные последовательный и па- раллельный интерфейсы часто называют портами ввода-вывода (Input-Output Port).

Во-первых, порт – это схема и место подключения периферийных устройств к компьютеру, имеющие уникальный адрес; во-вторых, порт – это контроллер, выполняющий синхронизацию обмена данными по каналу связи; в- третьих, порту принадлежат регистры, в которые записывается информация для ПУ или с которых считывается информация, полученная из ПУ.

Каждое стандартное ПУ для унификации программного обеспечения за- креплено за портом ввода-вывода с определённым адресом. Одному ПУ может быть приписано несколько портов ввода-вывода.

Передаваемая через порты ввода-вывода информация может быть пред- ставлена в параллельном или последовательном коде. Соответственно и порты делятся на параллельные (Parallel Port) и последовательные (Serial Port). Парал- лельный порт обеспечивает одновременную передачу всех разрядов кода, а по- следовательный порт передаёт разряды кода один за другим в определённой последовательности. Поэтому параллельный порт обладает высоким быстро- действием, но требует применения интерфейсного кабеля с большим числом жил, а у последовательного порта быстродействие ниже, но интерфейсный ка- бель проще.

В MS DOS компьютер работает максимум с тремя параллельными пор- тами, которые имеют логические имена LPT1, LPT2, LPT3. В адресном про- странстве компьютера резервируются базовые адреса этих портов: 3BCh, 378h,

278h.

Последовательный порт используется для подключения большинства

ПУ, таких как плоттер, принтер, мышь, внешний модем, программатор ПЗУ и пр. В современном IBM PC-совместимом компьютере, работающем под MS DOS, может использоваться до четырёх последовательных портов, имеющих логические имена соответственно COM1, COM2, COM3, COM4. В адресном пространстве IBM PC-совместимых компьютеров каждый последовательный адаптер занимает восемь адресов, включая базовый:

- COM1 – 3F8h-3FFh (прерывание IRQ4);

- COM2 – 2F8h-2FFh (прерывание IRQ3);

- COM3 – 3E8h-3EFh (прерывание IRQ10 (IRQ2));

- COM4 – 2E8h-2EFh (прерывание IRQ11 (IRQ5)).

Последовательный интерфейс связывает два устройства. Для того чтобы

«собеседники» при обмене данными не перебивали друг друга, они должны иметь единый протокол приёма-передачи, которым определяется последова- тельность обмена данными. В качестве конфигурационных характеристик по- следовательного интерфейса выступают:

а) скорость передачи данных (номинальная и эффективная скорость пе- редачи данных), бод;

б) стартовый бит, стоп-бит, биты данных; в) бит контроля чётности.

Максимальное количество подключаемых к ПК периферийных устройств ограничено числом установленных на нём портов.

    - Реакция процессора на входной сигнал или команду запроса, ко- гда он приостанавливает выполнение основной программы на время выполне- ния другой программы по обслуживанию данного запроса, называется преры- ванием. Моменты возникновения событий, требующих прерывание основной программы, заранее неизвестны, и поэтому не могут быть учтены при програм- мировании. Прерывание работы процессора по запросу внешних устройств устраняет необходимость выполнения процессором неэффективных операций по проверке готовности внешних устройств к обмену данными и снижает за- траты времени на ожидание готовности внешнего устройства к обмену. Преры- вания необходимы при обмене данными с большим числом асинхронно рабо- тающих внешних устройств.

Каждое событие, требующее прерывания, сопровождается сигналом, оповещающим об этом событии процессор. Такой сигнал называется запросом прерывания. Программу, затребованную запросом прерывания, называют пре- рывающей программой, а программу, выполняющуюся до появления запроса – прерываемой программой.

Запросы прерывания поступают от нескольких параллельно развиваю- щихся во времени процессов, требующих в произвольные моменты времени обслуживания со стороны процессора. К этим процессам относится выполнение основной программы, контроль правильности работы компьютера, операции ввода-вывода и т. п. Система прерываний позволяет значительно эффективнее

использовать процессор при наличии нескольких протекающих параллельно во времени процессов. Для эффективной реализации системы прерываний компь- ютер снабжается соответствующими аппаратными и программными средства- ми, совокупность которых называется контроллером прерываний.

Основными функциями системы прерываний являются:

- запоминание состояния прерываемой программы;

- осуществление перехода к прерывающей программе;

- выполнение прерывающей программы;

- восстановление состояния прерванной программы;

- возврат к прерванной программе.

При наличии нескольких источников запросов прерываний должен быть установлен определённый порядок в обслуживании поступающих запросов, то есть должны быть установлены приоритетные соотношения между запросами. Приоритетные соотношения определяют, какой из нескольких поступивших за- просов подлежит обработке в первую очередь, и устанавливают, имеет или не имеет право данный запрос прерывать ту или иную программу.

Характеристики системы прерывания следующие:

а) общее количество типов запросов прерываний (число входов в систе- му прерывания);

б) время реакции на запрос прерывания – время между появлением за- проса прерывания и началом выполнения прерывающей программы, зависящее от того, сколько программ со старшим приоритетом ждёт обслуживания;

в) затраты времени на переключение программ, которые равны суммар- ному расходу времени на запоминание и восстановление состояния програм- мы;

г) глубина прерывания – это максимальное число программ, которые могут прерывать друг друга (если после перехода к прерывающей программе и вплоть до её окончания приём других запросов запрещается, то говорят, что си- стема имеет глубину прерывания, равную 1).

В компьютере число различных запросов прерывания может достигать несколько сотен. В таких случаях запросы обычно разделяют на отдельные классы или уровни. Совокупность запросов, инициирующих одну и ту же пре- рывающую программу, образует класс или уровень прерывания. В этом случае запросы одного класса прерывания формируются элементами ИЛИ, ещё одна схема ИЛИ формирует общий сигнал прерывания. Объединение запросов в классы прерывания позволяет уменьшить объём аппаратуры, но связано с за- медлением работы системы прерывания.

Вектором прерывания называют вектор начального состояния прерыва- ющей программы. Вектор прерывания содержит всю необходимую информа- цию для перехода к прерывающей программе, в том числе её начальный адрес. Каждому уровню прерывания, а в микрокомпьютере – каждому запросу, соот- ветствует свой вектор прерывания. Векторы прерывания обычно находятся в специально выделенных фиксированных ячейках основной памяти (смотри ма- териалы лабораторной работы № 9). В простейшем случае вектор прерывания состоит лишь из начального адреса прерывающей программы.

Процедура организации перехода к прерывающей программе выделяет из всех выставленных запросов тот, который имеет наивысший приоритет. Раз- личают абсолютный и относительный приоритеты. Запрос, имеющий абсо- лютный приоритет, прерывает выполняемую программу и инициирует выпол- нение соответствующей прерывающей программы. Запрос с относительным приоритетом является первым кандидатом на обслуживание после завершения выполнения текущей программы. Если наиболее приоритетный из выставлен- ных запросов прерывания не превосходит по уровню приоритета выполняемую процессором программу, то запрос прерывания игнорируется или его обслужи- вание откладывается до завершения выполнения текущей программы. Про- стейший способ установления приоритетных соотношений между запросами состоит в том, что приоритет определяется порядком присоединения линий сигналов запросов к входам системы прерывания. При появлении нескольких запросов прерывания первым воспринимается запрос, поступивший на вход с меньшим номером. В этом случае приоритет является жёстко фиксированным.

Микропроцессор х86 имеет простую, но достаточно универсальную си- стему прерываний. Каждому прерыванию поставлен в соответствие код типа. Допускается обработка до 256 типов прерываний. Прерывания могут иниции- роваться внешними устройствами и командами программных прерываний. В некоторых случаях прерывания генерирует сам микропроцессор.

Аппаратное прерывание выполняется в результате запроса, поступаю- щего от периферийного оборудования. Сигналы аппаратных прерываний обра- батывает контроллер прерываний. В отличие от программных прерываний ап- паратные всегда возникают асинхронно от выполняющейся программы. Запро- сы на прерывания передаются по специальным сигнальным линиям, которые называются IRQ-линиями (Interrupt ReQuest – запрос на прерывание). Програм- мируемый контроллер прерываний, используемый в компьютерах IBM AT, предназначен для обработки до восьми приоритетных уровней прерываний. Возможно каскадирование микросхем, при этом общее число уровней преры- вания будет достигать 64 и более.

На частном примере показана организация 15-уровневой системы пре- рываний из арсенала компьютеров IBM AT. Контроллер прерываний имеет 15 линий сигналов прерывания, для обслуживания которых используются ведущая и одна ведомая микросхемы, соединяемые в соответствии с рисунком 10.2. Для каскадирования используется линия IRQ2 ведущей микросхемы. Ведомой микросхеме программным методом присваивается код, равный номеру входа IRQ ведущей микросхемы, с которым соединён выход запроса прерывания INT ведомой микросхемы. Внутри микросхемы приоритет зависит от номера IRQ и задаётся программно. Для идентификации прерываний различных устройств им присваивают номера от 0 до 15. По этим номерам процессор узнаёт, какое устройство выдаёт запрос на прерывание. Часть линий прерываний жёстко за- креплена за устройствами определённых типов, а другая часть находится в пол- ном распоряжении пользователя. Конфигурация стандартных персональных компьютеров с самым распространённым набором компонентов предоставляет весьма ограниченный набор свободных прерываний.

Ведущий контроллер аппаратных прерываний

INT

CAS0	CAS1	CAS2

INT

Ведомый контроллер аппаратных прерываний

IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7

IRQ8 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12 IRQ13 IRQ14 IRQ15

К шине управ- ления процес- сора

Рисунок 10.2 – Линии сигналов прерывания в компьютерах IBM AT

В микропроцессоре имеется два входа прерываний: маскируемого пре- рывания INT и немаскируемого прерывания NMI.

На вход INT подаётся сигнал от программируемого контроллера преры- ваний, который обрабатывает сигналы запросов прерываний от периферийных устройств. Если установлен сигнал на линии INT и установлен в 1 флажок раз- решения прерывания IF в регистре флагов, то после завершения выполнения текущей команды происходит прерывание.

Линия немаскируемого прерывания NMI используется для сигнализации о катастрофических событиях в системе. Немаскируемые прерывания обладают наивысшим приоритетом, реализуются аппаратно и поступают в процессор по отдельной линии управления.

  - Формулировка задания

ЗАДАНИЕ 1. Определить состав программных и аппаратных средств си- стемы ввода-вывода, идентифицировав компоненты по названию и типам, в частности:

а) магистрали и каналы ввода-вывода; б) порты ввода-вывода;

в) блоки управления (контроллеры, адаптеры, карты расширения);

г) устройства, обеспечивающие прямой доступ к памяти; д) устройства, реализующие аппаратные прерывания;

е) BIOS;

ж) драйверы;

з) вектора прерываний; и т. д.

Дать определение и сформулировать назначение каждого компонента.

ЗАДАНИЕ 2. Определить параметры и технические характеристики компонентов системы ввода-вывода. Выполнить тестирование компонентов (где это возможно).

ЗАДАНИЕ 3. Дать характеристику параллельному и последовательному интерфейсам, синхронной и асинхронной передаче последовательных данных.

  - Порядок выполнения работы

    - Выполняется при подготовке к работе:

      - изучить теоретические сведения подраздела 10.2;

      - сделать выборку	необходимой	информации из материалов лабора- торных работ № 8 и № 9.

    - Выполняется в лаборатории:

      - провести комплексное исследование всех программных и аппаратных средств системы ввода-вывода;

      - оформить отчёт в виде аналитического обзора полученных результа- тов, приложив распечатки протоколов.

  - Методические указания по выполнению работы

В качестве инструментальных средств для выполнения данной лабора- торной работы можно использовать те же программные средства, что и при вы- полнении трёх предыдущих работ.

Характеристики исследуемых компонентов системы ввода-вывода ком- пьютера можно определить с помощью служебных программ (Пуск\ Програм- мы\Стандартные\Служебные), а также обратившись к пункту Свойства всплы- вающих меню данных компонентов.

Ряд компонентов системы ввода-вывода отображено на иллюстрациях лабораторной работы № 8, в частности, магистрали, порты.

  - Контрольные задания

- С помощью каких устройств осуществляется сопряжение периферий- ных устройств с основными модулями компьютера и каковы функции этих устройств?

- Каково назначение каналов ввода-вывода компьютера с широкой но- менклатурой периферийных устройств?

- Объясните механизм функционирования подсистемы прямого доступа к памяти.

- Объясните механизм контекстного переключения процессора при об- служивании запроса прерывания.

- Назначение и формат вектора прерывания.

- Перечислите основные способы прерываний, которые реализованы в персональном компьютере, и дайте им характеристику.

- Перечислите устройства (компоненты) персонального компьютера, обладающие одинаковым приоритетом при обслуживании их со стороны цен- трального процессора.

- Назначение и функции BIOS.

- Что такое «контроллер аппаратных прерываний» и какие функции он выполняет?

- Что такое «система прерываний» и какие функции она выполняет?

  - Список литературы

- Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. – СПб.: Изда- тельство «Питер», 2006.

- Айден К., Фибельман Х., Крамер М. Аппаратные средства PC. – СПб.: BHV – С. Питербург, 1997.

- Вычислительные машины, системы и сети: Учеб. для вузов / А.П. Пя- тибратов, С.И. Беляев, Г.М. Козырев и др.; Под ред. А.П. Пятибратова. – М.: Финансы и статистика, 1991.