Практическая работа №5

Технология и организация снегоочистки дороги

Снег на поверхность дорог попадает при снегопадах, верховых мете- лях, сходах лавин. Поэтому составной частью зимнего содержания явля- ется снегоочистка, стоимость которой составляет 40 - 50% от общих за- трат на зимнее содержание. Различают следующие виды снегоочисти- тельных работ: патрульная снегоочистка; удаление валов; расчистка сне- гопадных отложений и снежных заносов небольшой толщины; расчистка снежных заносов значительной толщины (более 1 м), расчистка лавинных завалов.

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, условия применения которых приведены в прил. 11.

Основной вид очистки дорог от снега - патрульная снегоочистка, которая приводится периодическими проходами плужных и плужно- щеточных снегоочистителей по закрепленному участку в течение всей метели или снегопада.

Патрульная снегоочистка производится одиночными снегоочистите- лями или отрядом плужно-щеточных снегоочиститетелей движущихся уступом с интервалом 30 - 60 м с перемещением снега от оси дороги к обочине с перекрытием следа на 0,3 - 0,5 м.

Очистку начинают сразу же с момента снегопада или метели для предотвращения уплотнений снега колесами автомобилей. Технико- экономическая характеристика плужно-щеточных снегоочистителей при- ведена в прил. 12.

Снегоочистительные машины должны работать на скорости не менее 30 - 35 км/ч с целью повышения производительности и дальности отбра- сывания снега за пределы дорожного полотна, которая зависит от скоро- сти движения:

Скорость движения снегоочистителя, км/ч   30;   35;   40;	45;	50;	60

Дальность отбрасывания снега, м	6,7; 9,2; 10,2; 12,1; 12,8; 17 Технологическая схема работы патрульных машин зависит от ширины очищаемой поверхности дороги, направления и скорости ветра. Звено снегоочистительных машин подбирают так, чтобы за один проход в од- ном направлении снег убирался с половины очищаемой поверхности до-

роги без образования валов на обочине более допустимой толщины.

Время между проходами плужно-щеточных снегоочистителей или время снегонакопления при патрульной снегоочистке определяют по формуле [7]:

tпр =

hдоп ,	(7)

iсн

где hдоп – допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части, мм; iсн - интенсивность снегопада, мм/ч, измеряемая толщиной слоя воды, кото- рый образуется при таянии снега (для сильного снегопада iсн = 5 - 10 мм/ч, для среднего - iсн = 3 - 5 мм/ч, для слабого - iсн = 1 - 2 мм/ч).

Число плужных снегоочистителей для патрульной снегоочистки опре- деляют по формуле [8]:

N =	2  L  B

tпр Vраб  kв  (b  0,25)

,	(8)

где L - длина участка патрульной снегоочистки, м; B - минимальная ши- рина очищенной поверхности проезжей части, м (см. прил. 4); tпр – время между проходами снегоочистителя; kв – коэффициент использования ра-

бочего времени, kв = 0,7 – 0,9; Vр – рабочая скорость снегоочистителя, м/ч; b - ширина захвата плужно-щеточного снегоочистителя, м (принимают по прил. 12).

В курсовом проекте необходимо установить потребность в плужно- щеточных снегоочистителях и разработать схемы патрульной снегоочист- ки в безветренную погоду (рис. 8, а) и при сильном боковом ветре (рис. 8, б).

Рис. 8. Технологическая схема очистки дорог от снега:

а - от оси к обочине; б - от одной обочины к другой по направлению ветра; 1 - направление движения снегоочистительных машин; 2 - направление отбрасывания снега; 3 - направление ветра

При сильном боковом ветре (см. рис. 8, б) направление перемещения снега должно совпадать с направлением ветра. На схеме организации зимнего содержания дороги показывают места дислокации снегоочисти- тельных машин (в ДРСУ и на мастерских участках).

Приложение 4

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию дорог [1, 2, 9]

Уровни содержания:

Группа А - дороги с чистой поверхностью на всю ширину проезжей части;

Группа Б - дороги с чистой поверхностью середины проезжей части; Группа В - дороги с уплотненным снегом на проезжей части. Предель-

но	допустимые	значения   требований   по	уровням содержания до- рог:

| Характерис- тики дорог | Интен- сив- ность движе- ния, авт/сут | Минималь- ная ширина очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части, мм | Допусти- мая тол- щина уплот- ненного снега на проезжей части, мм | Допустимая толщина уплотнен- ного снега на обочи- нах, мм | Максимальный срок снего- очистки и ликвидации зимней скольз- кости, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканские | > 3000 | На всю | 20 | - | 50 | 4 |
| автомобиль- |  | ширину |  |  |  |  |
| ные дороги | 1000 - | То же | 25 | - | 60 | 5 |
|  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | <1000 | » » | 30 | - | 70 | 6 |
| Территориаль- | >3000 | » » | 30 | - | 60 | 4 |
| ные дороги с | 1000 - | » » | 40 |  | 70 | 5 |
| регулярным | 1ППП |  |  |  |  |  |
| автобусным движением | 3000 <1000 | » » | 60 | - | 80 | 6 |
| Дороги местного значения с регулярным автобусным движением | <1000 | » » | 70 | - | 120 | 6 |
| Дороги | Дви- |  |  | 50 | 200 | 24 - 48 |
| местного | жение |  |  |  |  |  |
| значения с | не |  |  |  |  |  |
| допустимым | регу- |  |  |  |  |  |
| перерывом | лярное |  |  |  |  |  |
| движения |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

Условия применения снегоочистительных машин

| Машина | Предельная плот- ность снега, г/см3 | Предельная толщина сне- га, м | Целесообразная область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноотвальный плуж- ный снегоочиститель | 0,3 | 0,3 | Патрульная снегоочист- ка, уширение полосы расчистки |
| То же, с боковым отва- лом | 0,3 | 0,3 | Уширение полосы рас- чистки при патрульной снегоочистке, патруль- ная снегоочистка |
| Двухоотвальный плуж- ный снегоочиститель на автомобильном шасси | 0,4 | 0,4 | Расчистка снежных заносов до 0,5 м, ушире- ние полосы расчистки |
| Двухоотвальный снего- очиститель на шасси трактора | 0,6 | 1,0 | Прокладка снегозащит- ных траншей, устрой- ство автозимников, расчистка заносов, про- кладка колонных путей |
| Шнекороторные и фре- зернороторные снего- очистители | 0,6 | 1,5 | Расчистка снежных заносов или снегопад- ных отложений большой толщины, удаление снежных валов, рас- чистка лавинных зава- лов |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | Расчистка снежных завалов или снегопад- ных отложений средней высоты |
| Бульдозеры | 0,7 | 1,0 | Расчистка отложений большой толщины, про- кладка снежных тран- шей |
| Валообразователи | 0,6 | 1,5 | Удаление снежных ва- лов |

Приложение 12

Технические характеристики снегоочистительных машин

| Показатели | Едини- цы из- мерения | Значение показателей по маркам машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КДМ - 130 Б | КО - 703 | КО -707 | КУМ -99 | ЭД - 224 | ЭД -405 А |
| 1. Базовое шасси | - | ЗИЛ - 130 | КА- МАЗ - 52313 | Трактор МТЗ - 80 | Трактор 452-632 | МАЗ - 5337 | КАМАЗ - 55111 |
| 2. Производи- тельность | м2/ч | 75000 | 75000 | 22200 | 85000 | 85000 | 85000 |
| 3. Ширина отвала | м | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4. Транспортная скорость | км/ч | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 |
| 5. Рабочая ско- рость | км/ч | 30 | 25 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 6. Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |
| высота очистки снега | м | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Габаритные |  |  |  |  |  |  |  |
| размеры: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | м | 8,80 | 9,90 | 6,35 | 9,80 | 9,00 | 9,90 |
| ширина | м | 2,82 | 2,90 | 2,50 | 2,82 | 2,90 | 2,90 |
| высота | м | 2,40 | 3,00 | 2,47 | 2,40 | 3,00 | 3,00 |
| 8. Масса машины | т | 5,98 | 10,40 | 4,90 | 5,98 | 10,00 | 10,45 |
| 9. Стоимость 1 машино-часа (в ценах 2001 г.) | руб. | 127,0 | 155,0 | 137,0 | 129,0 | 157,0 | 160,0 |
| 10. Балансовая стоимость машины (в ценах 2001г.) | руб. | 345000 | 421135 | 372229 | 350493 | 426569 | 434720 |

Приложение 18

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Васильев А.П., Эксплуатация автомобильных дорог: учебник в 2 т.

- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог: Спра- вочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 2 / А.П. Васильев, Э.В. Дигнес, М.С. Коганзон и др.; Под редакцией А.П. Васильева. - М.: Информавто- дор, 2004. – 507 с.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. - Введ. 01.01.1982. - М.: Стройиздат, 1983. - 72 с.

- СНиП 23.01-99. Строительная климатология. - Введ. 01.01.1999. - М.: Госстрой России. – 58 с.

- Метеорологические ежемесячники. Части 1,2,3.

- Содержание и ремонт автомобильных дорог, Справочник инжене- ра - дорожника / Под ред. А.П. Васильева. - М.: Транспорт, 1989. - 287с.

- ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомо- бильных дорог / Минавтодор РСФСР. - М.: Транспорт, 1989. -128 с.

- Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования / Министерство транспорта Российской Феде- рации. - М.: Информавтодор, 2002. - 23 с.

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. – Введ. 01.01.1994. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1994. – 52 с.

- Указания по защите и очистке автомобильных дорог от снега / Минавтодор РСФСР.- М.: Транспорт,1989. - 44 с.

- Указания по производству изысканий и проектированию лесона- саждений вдоль автомобильных дорог / Минавтодор РСФСР.- М.: Транс- порт, 1988. - 95 с.

- ОДМД. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомо- бильных дорогах / Министерство транспорта Российской Федерации. - М.: Информавтодор, 2003. - 71 с.

- ОДН 218.2.027-2003. Требования к противогололедным материа- лам / Министерство транспорта Российской Федерации. - М.: Информав- тодор, 2003. - 21 с.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. М: ФГУП ЦПП, 1985 - 53 с.

- ОДМД Методические рекомендации по разработке проекта содер- жания автомобильных дорог. - М.: Росавтодор Минтранса России, 2003. - 40 с.

- Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. - М.: Транспорт, 1986. - 248 с.

- Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему со- держанию автомобильных дорог. Центральный федеральный округ. - М.: Росавтодор Минтранса России, 2003. - 187 с.