Лабораторная работа №2

# Определение газовой постоянной воздуха

# 1 Цель работы

Ознакомление с методикой экспериментального определения газовой постоянной воздуха, изучения термических параметров и уравнение состояние идеального газа.

- Теоретическое введение

  - Термические параметры. Уравнение состояние.

К числу основных термических параметров относятся удельный объем, давление и температура.

    - Удельный объем. Удельный объем однородного вещества – физическая величина, равная отношению его объема к массе

  V / m .

Единица удельного объема СИ:    V /m = 1 м 3 /кг, кубический метр на килограмм равен удельному объему однородного вещества, объем, которого при массе 1кг равен 1м 3 .

Величину, равную отношению массы тела к его объему, называют плотностью, т.е. величину, обратную удельному объему

  m /V  1/ .

Единица плотности СИ: 1 кг/м 3 . Килограмм на кубический метр равен плотности однородного вещества, масса которого при объеме 1 м 3 равен 1 кг.

    - Давление. Давлением называется физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности

Единица давления СИ:

P  F / A .

[P]  F/A

= 1 H/м 2	= 1 Па.

Паскаль равен давлению, вызываемому силой 1H, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2 , расположенной перпендикулярно силе. В системе МКГСС единицей давления является техническая атмосфера: 1 ат. = 1 кгс/см 2 .

Существует внесистемные единицы давления: атмосфера физическая (атм.), бар, а также мм вод. ст. и мм рт. ст., с помощью которых измеренное давление сравнивают с давлением столба жидкости (воды, ртути).

Давление в 1 Па очень маленькая величина: 1 Па = 0,102 мм вод. ст. Поэтому для практического пользования используется внесистемная единица бар: 1 бар = 10 H/см 2 = 105 Па.

Связь между различными единицами давления следующая:

1 кгс/см2= 1 ат = 0,98*105 Па = 736 мм рт. ст. 10 м вод. ст.;

1 атм. = 101325 Па = 760 мм рт. ст. = 1,033 кгс/см 2 = 10,33м вод. ст.; 1мм вод. ст. = 9,81 Па; 1 мм рт. ст. = 133,322 Па.

Различают барометрическое или атмосферное давление Pб=Р=В (замеряется барометром), абсолютное давление Р (для давления жидкости или газа, находящихся в сосуде или окружающей среде, следует применять не полный термин “абсолютное давление”, а усеченное давление), избыточное давление Риз (замеряется манометром) и разрежение Рр или вакуум (следует использовать термин разряжение, а не “вакуум”).

Избыточным давлением называется разность между давлением газа в сосуде и атмосферным давлением Риз=Р – Ро.

Когда давление газа в сосуде меньше атмосферного, то их разность называется разрежением Рр=Ро–Р. Максимальное разрежение, равное численно атмосферному давлению, будет, когда давление газа в сосуде станет равно нулю и минимальное разрежение, равное нулю, когда давление в сосуде равно атмосферному.

Если точное значение атмосферного давления неизвестно (нет барометра), то его принимают равным примерно 1 бар = 100 кПа (примерно 1 ат).

Для давления компонента смеси следует применять термин парциальное давление, а не “упругость”.

Неправильно называть давление напором (линейной величиной), выражаемым в единицах длины, например, правильно “давление воды 0,3 МПа” и неправильно “напор воды 0,3 МПа”, правильно “напор воды 30 м” и неправильно “давление воды 30 м”. Связь между напором Н и давлением

H  P / g ,	[H] = 1 м.

Согласно кинетической теории газов давление пропорционально кинетической энергии молекул, заключенных в единицу объему.

    - Температура. Температура не является непосредственно измеряемой величиной, ее значение определяют по изменение какого- либо удобного для измерения физического свойства, например:

теплового расширения, электрического сопротивления, теплового излучения и т.д.

К определению понятия температуры можно прийти на основании следующих соображений. Приведем тело в тепловое равновесие с тающим льдом, припишем телу в это случае температуру 0 °С и определим значение объема тела V 0 . Затем приведем то же тело в тепловое равновесие с кипящей температуры, равное 100 °С, и определим соответствующий объем V 100 . Принимая, что объем изменяется с температурой линейно, состоянию, в котором термометрическое тело имеет объем V, следует приписать температуру

t  V  V0

V100  V0

100 .

Установленная таким образом шкала называется шкалой Цельсия;

Согласно закону Гей-Люссака, при неизменном объеме давление данной массы газа меняется линейно с температурой.

Р = Р 0 (1+  t),	(2.1)

где  = 1/273,15 1/к – температурный коэффициент изменения давления при постоянном объеме.

На диаграмме   Р-t   (рисунок   2.1)   все

изохоры пересекают ось t в одной и той же точке, определяемой из условия

1+  t = 0,

откуда t = - 1/  = - 273,15 °С.

Сместив начало отсчета температур в эту точку, мы перейдем от шкалы температур по Цельсию к шкале Кельвина. Таким образом, шкалы Кельвина и Цельсия просто смешены друг относительно друга

T = t + 273,15.	 (2.2)

В настоящее время не применяют выражения: шкала Цельсия, стоградусная температурная шкала, шкала Кельвина, температура по Кельвину или по Цельсию.

    - Уравнение состояния идеального газа. Связь между термическими параметрами идеального газа выражается уравнением состояния, которое для единичной массы газа имеет вид

Рv = RT,	(2.3)

или для массы газа m

PV = mRT	       (2.4)

(эти уравнения известны как уравнения Клайперона, хотя раньше они были описаны Сади Карно).

Коэффициент пропорциональности R называется удельной газовой постоянной (или газовой постоянной). Величина удельной газовой постоянной зависит от природы газа (характеризует кинетическую энергию всех молекул газа, содержащихся в 1 кг, при температуре 1 К) и определяется по формуле: R=R∙м/М=8314 Дж/(кмоль∙К)/М, [R] = Дж/(кг∙К) где Rм = 8314 Дж/(кмоль∙К) – универсальная газовая постоянная (характеризует кинетическую энергию молекул газа, содержащихся в 1 кмоле, при температуре 1 К);

М – молярная масса, кг/кмоль (численно равна относительной массе молекул).

Удельная газовая постоянная для смеси газов находится так

Rсм.=Rм/Мсм,	(2.5)

где Мсм. – кажущаяся молярная масса смеси, равная

Мсм. =  xK . Мк,	(2.5а)

где хсм.=Пк/Псм – молярная доля k-го компонента смеси (молярные доли равны объемным долям; для воздуха xO2=0.21, xN2=0.79), равная отношению количества вещества “k-го” – компонента к количеству вещества смеси;

Мк – молярная масса k-го компонента смеси.

- Методика	определения	удельной	газовой	постоянной воздуха экспериментальным путем

В основу определения удельной газовой постоянной положено выражение (2.4), из которого получаем

R  PV / mT .	(3.6)

Масса воздуха в сосуде определяется следующим путем. Пусть в сосуде емкостью V находится воздух с начальной массой m0 при комнатной температуре T0 и атмосферном давление P0.

Уравнение состояния в этом случае имеет вид

P0V = m0RT0,	(3.7)

в результате чего давление в сосуде повысится на величину Pиз и станет равным P = P0 + Pиз; температура воздуха в результате охлаждения через некоторое время станет прежней T0, а масса воздуха в сосуде станет равной m = m0 + ∆m. Уравнение состояния в этом случае имеет вид

PV = mRT0.	(3.8)

Из уравнений (3.7) и (3.8) получим

P0/P = m0/m	или	P0/(P0 + Pиз) = m0/(m0 + ∆m),

откуда находим начальную массу воздуха в сосуде

m0 = P0 * ∆m/Pиз.	(3.9)

- Описание лабораторной установки

Мерный сосуд 1 (рисунок 2.2) емкостью V (емкость сосуда указана на схеме установки в лаборатории) с помощью трубок присоединен к насосу 2 и манометру 3. Кран 4 служит для отключения мерного сосуда (после нагнетания в него воздуха) перед взвешивание его на весах атмосферное давление замеряется барометром 6, а температура воздуха термометром 7.

Рисунок 2.2

- Порядок выполнения работы

  - Ознакомится с приборами и схемой лабораторной установки.

  - Под руководством преподавателя или лаборанта взвесить мерный сосуд при открытом кране 4.

  - Сосуд 1 присоединить к установке и насосом повысить давление на 0,8-0,9 шкалы манометра с номинальным значением шкалы 1,6 ат, т.е. повысить давление примерно на 1 ат, для уменьшения утечек воздуха следить за плотностью прилегания запорного конуса крана к его корпусу (открывать и закрывать кран двумя руками, прижимая конус к корпусу).

  - Записать показания манометра Риз, ат.; барометра Р0, мм рт ст., термометра Т, °С; вместимость мерной емкости V, мл.

  - Закрыть кран 4, отсоединить осторожно мерный сосуд и установить его на весы, где установлены разновесы от предыдущего взвешивания сосуда; добавляя разновесы, уравновесить весы.

  - Записать увеличение массы сосуда с воздухом ∆m, мг равное массе добавленных разновесок.

  - Обработать результаты измерений, при этом вычислить:

    - Перевести все числовые значение величин в соответствие с единицами СИ;

    - По формуле (2.9) определить начальную массу воздуха m0, кг.

    - По формуле (2.6) определить газовую постоянную воздуха

R.

    - Определить плотность воздуха  (кг/м3) после нагнетания,

а также плотность воздуха при нормальных физических условиях (Рн = 101325 Па = 760 мм рт. ст. и	Тн = 273 К = 0 °С)

 	PH	.

R  TH

Мвоз.

    - Кажущуюся молярную массу воздуха по формуле (2.5а)

    - Расчетное значение газовой постоянной R΄ по формуле

(2.5) и сравнить с опытным значением R.

  - Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 5.1.

  - Вычислить	предельную	относительную	погрешность определения удельной газовой постоянной по формуле

εn(R) = (∆V/V + ΔP/Pиз + ∆T/T + ∆m’/∆m) * 100%,

где ∆V, ∆P, ∆T и ∆m’ – абсолютные предельные погрешности измерения объема, давление, температуры, массы воздуха.

Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчетов

| Наименование величины | Ед. изм. | Среднее значение по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вместимость сосуда, V | мл. | 50 | 45 | 55 | 60 | 65 |
|  | м3 |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление, P0 | мм рт. ст | 135 | 120 | 140 | 150 | 155 |
|  | Па |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, T1 | °С | 65 | 75 | 60 | 45 | 69 |
|  | К |  |  |  |  |  |
| Масса добавленного воздуха, m | мг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  | кг |  |  |  |  |  |
| Начальная масса воздуха, m | мг | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|  | кг |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 5.1– Результаты измерений и расчетов

| Наименование величины | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- |
| Опытное значение удельной газовой постоянной воздуха, R | Дж/кг∙К |  |
| Расчетное значение удель-ной газовой постоянной воздуха, R’ | Дж/кг∙К |  |
| Плотность воздуха, ρ | кг/м3 |  |
| Плотность воздуха, приведенная к нормальным физическим условиям, ρн | кг/м3 |  |
| Предельная относительная погрешность  n | % |  |