4 РАСЧЕТ МАГНИТОПРОВОДА И ОБМОТОК

СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Определение основных электрических величин

Исходные данные:

SН  = 30  кВА

КПД = 70 %

I2Н = 400 А

Uф = 220 В

U2Х = 60 В

U2Р = 30  В

Определить:

- Сечение сердечника;

- Сечение первичной, вторичной обмотки и выбрать стандартное.

- Массу сердечника и обмоток, проверить на динамическую устойчивость к токам короткого замыкания.

- Рассчитать Iхх  и коэффициент мощности.

Решение:

1.	Определение сечения сердечника:

Магнитопровод состоит из холоднокатаной электротехнической стали Э 330 толщиной 0,35 мм:

Выбираем нормализованный диаметр dН=10 см [5]  таблица 8, сечение стержней (Пс) сердечников выбираем прямоугольное:

Пс=0,25Ккр·Кз·π·dн2=0,25·0,85·3,14·102=66,725 м2

где 	Ккр · Кз = Кс

Кс   	- коэффициент заполнения сталью;

Ккр   	- коэффициент заполнения площади круга;

Кз  	- коэффициент заполнения.

из таблицы T-I4-2   [3]  Ккр = 0,915,

таблица 14-5[3]  Кз=0,93; Кс = 0,915 . 0,93 = 0,85

2.	Электродвижущая сила одного витка

Евит = UВ-4,44·f·BС·ПС·10-4 (В),

UВ = 4,44 · 50 · 1,4 · 66,725 · 10-4 = 0,31В

где 	f - промышленная частота, Гц;

ВС - индукция в стержнях;

ПС  - активное сечение стержня, см2.

Из таблицы 14-4 [3]  	ВС = 1,4 	Тл f =50 Гц.

3.	Число витков обмотки на фазу

или , В

К количеству первичной обмотки всегда прибавляется 2 ÷ 3 %, т.к. в сетях напряжение непостоянно, т.е.

ω1 = 709 + 21 = 730 витков

4.	Средняя плотность тока в обмотках для медного провода (предварительно)

, А/мм2

или по таблице 14-21 [3]  плотность тока в обмотках с потерями короткого замыкания 	∆м = 2,4 А/мм2

Определяем число витков вторичной обмотки т.к.

то  витков

5.	Определяем диаметры обмоточных проводов

, мм

, А

, мм

где  	I1 - ток первичной обмотки, А;

I2 - ток вторичной обмотки, А;

KTP - коэффициент трансформации.

6.	Сечение стандартного обмоточного провода

мм2

мм

мм2

сравниваем со стандартным и выбираем F2 стандарт = 169,5 мм2

  - Выбираем марку обмоточного провода

по таблице 12-5 (3) провод марки ПДС прямоугольный для первичной обмотки 	а = 4 мм;

b = 5,5 мм,

провод вторичной обмотки типа ПСДК прямоугольный трехслойный (плашмя) 	а = 5,5 мм

b = 12,5 мм

8.	Массы металла обмоток.

GН = 28 · с · DCP · ω · ПВ · 10-5  кг

GM1= 28 · 114 · 300 · 730 · 23,5 · 10-5 = 16,427   кг

GM2= 28 · 114 · 200 · 100 · 169,5 · 10-5 = 10,8   кг

где с - число активных стержней

9.	Потери мощности

Рэм = 2,4 ·∆м · GM  (Вт)     	Рэм1= 2,4 · 2,42 · 16,427 = 0,227 кВт

Рэм2= 2,4 · 2,42 · 10,82 = 0,149 кВт

10.	Определяем ток короткого замыкания (в данном расчете принимаем UК = 3%, а должно быть в расчетах, не более ±5%)

А

мгновенное максимальное значение тока к.з.

, А

А

11.	Радиальная механическая сила

Н

где   	lb	- средняя длина обмоточного витка;

l	- высота обмотки.

12. 	Сечение пакета

ПП = 0,35 см2

Активное сечение стержня

ПС = КЗ · Σ ПП = 0,93 · (114 · 0,35) = 37,1 см2

Активное сечение ярма

ПЯ = КЯ · ПС = 1,00 · 37,1 = 37,1 см2

где  	КЗ = 0,93

КЯ = 1,00 при прямоугольной форме ярма.

13.	Индукция в стержне

, Тл

Тл

индукция в ярме

, Тл

Тл

14.	Масса стали в стержнях

, кг

кг

Масса стали в ярмах

, кг

где 	КСТ = 100 для прямоугольной формы стержня,

νСТ = 7,65 кг/см2.

15. 	Полная масса стали

GСТ = GС + GЯ , кг

GСТ = 22,77+11,778=34,548 кг

16. 	Потери холостого хода для холоднокатаной стали

активные

РХ = КП (РС · GС  + РЯ · GЯ), Вт

РХ = 1,25·(0,7 · 22,77 + 0,7 · 11,778) = 30,229 Вт

где 	КП = 1,25    при 	ВС = 1,4 Тл,

РС = 0,7 Вт/кг, 	РЯ = 0,7 Вт/кг

реактивные

QХ = КТ(qC · GC + qЯ  · GЯ), ВА

QХ = 4,4(2,62 · 22,77 + 2,62  ·11,778)=398,2 ВА

где    КТ = 4,4      при 	В = 1,4 Тл

по [3]  таблица 7-6   		qC  = 2,62 ВА/см2

qЯ  = 2,62 ВА/см2

17.	Ток холостого хода

Активная составляющая

, А     или 	, %

А

Реактивная составляющая

, А     или 	, %

А

Полный ток холостого хода

или

18.	Определение коэффициента мощности

Cosφ =

Задания для практических расчетов по вариантам представлены в таблице 4.1

Таблица  4.1- Задания для расчета электрических параметров сварочных трансформаторов (дуговой сварки)

| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Полная мощность трансформатора SН, кВА | 50 | 23 | 34 | 20 | 37 | 120 | 60 | 45 | 27 | 30 | 70 | 110 | 100 |
| Напряжение источника питания, U1Н, В | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 660 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 660 | 660 |
| Напряжение холостого хода U2Х, В | 60 | 60 | 65 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 75 |
| Напряжение рабочего трансформатора U2Р, В | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 42 | 55 | 50 |
| Предел сварочного тока I2P, А | 1500 | 600 | 1200 | 600 | 1250 | 2200 | 1600 | 1300 | 610 | 1050 | 1700 | 2000 | 2000 |
| КПД при номинальном режиме, % | 85 | 80 | 82 | 80 | 86 | 90 | 87 | 82 | 80 | 81 | 80 | 88 | 88 |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Полная мощность трансформатора SН, кВА | 95 | 83 | 75 | 65 | 40 | 33 | 25 | 27 | 32 | 165 | 31 | 67 |
| Напряжение источника питания, U1Н, В | 660 | 380 | 380 | 660 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Напряжение холостого хода U2Х, В | 70 | 79 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 77 | 60 | 80 |
| Напряжение рабочего трансформатора U2Р, В | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 40 | 45 |
| Предел сварочного тока I2P, А | 1900 | 1850 | 180 | 1750 | 1110 | 1110 | 500 | 610 | 1200 | 2200 | 850 | 900 |
| КПД при номинальном режиме, % | 86 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 80 | 80 |