Тестовые задания Для РК 2

1. Что такое ГГИС?

а) Географическая геологическая информационная система

б) Геологическая геоинформационная система

в) Глобальная геоинформационная система

г) Геодезическая географическая система

2. Основная цель создания трехмерной геологической модели месторождения в ГИС?

а) Визуализация рельефа местности

б) Проведение геодезических измерений

в) Количественная оценка запасов полезного ископаемого и планирование горных работ

г) Составление экологического паспорта месторождения

3. Какой тип пространственного анализа в ГИС наиболее важен для прогнозирования локализации рудных тел?

а) Буферизация

б) Наложение слоев (overlay)

в) Сетевой анализ

г) Интерполяция

4. Какой метод интерполяции наиболее подходит для построения карт мощностей по данным разведочных скважин?

а) Обратные взвешенные расстояния (IDW)

б) Кригинг

в) Сплайн

г) ближайший сосед

5. Основное преимущество ГГИС перед традиционными бумажными картами при эксплуатации МПИ?

а) Более красивая графика

б) Возможность оперативного обновления и анализа данных в режиме, близком к реальному времени

в) Более низкая стоимость

г) Не требует специальных знаний

6. При мониторинге карьера с помощью БПЛА (дронов) полученные ортофотопланы и облака точек импортируются в ГИС для:

а) Создания рекламных роликов

б) Контроля объемов добычи, выемки и перемещения горной массы

в) Оценки биоразнообразия на территории карьера

г) Проведения маркшейдерской съемки традиционным способом

7. Что позволяет определить анализ видимости (Viewshed Analysis) в ГИС при планировании карьера?

а) Объем вскрыши

б) Зоны, из которых карьер не будет виден (для размещения объектов инфраструктуры)

в) Направление потока грунтовых вод

г) Устойчивость бортов карьера

8. Интеграция данных дистанционного зондирования (ДЗЗ) и ГИС на стадии поисков МПИ позволяет эффективно:

а) Бурить скважины

б) Выделять линеаменты и кольцевые структуры, потенциально связанные с оруденением

в) Строить обогатительные фабрики

г) Рассчитывать заработную плату геологов

9. При эксплуатации МПИ открытым способом, с помощью ГИС можно оперативно наносить на карту:

а) Меню столовой

б) Границы рабочих уступов, зоны взрывных работ и текущие контуры добычи

в) Расписание автобусов для работников

г) Финансовые отчеты предприятия

10. Основная цель создания «цифрового двойника» месторождения?

а) Уменьшение затрат на программное обеспечение

б) Полное виртуальное представление объекта, позволяющее проводить симуляции, анализ и принимать оптимальные управленческие решения

в) Замена геологов-разведчиков

г) Автоматизация процесса бурения