Байытудың технологиялық көрсеткіштері

Пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық нәтижелерін бір көрсеткіш арқылы бағалау мүмкін емес. Тұтастай байыту процесін сипаттайтын бірнеше негізгі көрсеткіштерді ескеру қажет. Оларға мыналар жатады: шикізат пен байыту өнімдеріндегі құрамдас бөліктер; байыту өнімдерінің шығымдылығы; байыту өнімдерінде компоненттерді қалпына келтіру; пайдалы компонент концентрациясының дәрежесі және байыту кезінде қол жеткізілген төмендеу дәрежесі; және байыту тиімділігі.

Компоненттің құрамы - құрамдас бөліктің массасының ол табылған өнімнің массасына қатынасы (құрғақ зат негізінде есептеледі). Құрамдас бөліктердің құрамы әдетте химиялық талдау арқылы анықталады және пайызбен (%), бірлік фракцияларымен немесе бағалы металдар үшін тоннаға грамммен (г/т) көрсетіледі. Компонент мазмұны әдетте грек әріптерімен белгіленеді: α (альфа) — бастапқы рудадағы металл құрамы; β (бета) — концентраттағы немесе орта қоспалардағы металл құрамы; θ (тета) — қалдықтардағы металл мөлшері.

Алынған өнім массасының өңделген шикізаттың массасына қатынасы байытылатын өнімнің шығымы болып табылады. Табыстылық бірліктің пайызы немесе бөлігі ретінде көрсетіледі және гректің γ (гамма) әрпімен белгіленеді.

Байытылған өнімдегі компонентті қалпына келтіру деп өнімдегі компонент массасының бастапқы минералдағы сол компонент массасына қатынасын айтады. Қалпына келтіру әдетте бірліктің пайызы немесе бөлігі ретінде көрсетіледі және гректің ε (epsilon) әрпімен белгіленеді. Пайдалы компоненттің концентратқа айналуы оның байыту процесінде өнімге айналуының толықтығын сипаттайды.

Концентрация дәрежесі немесе байыту дәрежесі деп концентраттағы пайдалы компоненттің бастапқы шикізаттағы мазмұнына қатынасын айтады. Концентрация дәрежесі (немесе байыту дәрежесі) концентраттағы пайдалы компоненттің оның бастапқы шикізаттағы мөлшерімен салыстырғанда қанша есе артқанын көрсетеді. Шоғырлану дәрежесі К әрпімен белгіленеді. Концентрация және экстракция дәрежесі неғұрлым жоғары болса, байыту процесінің тиімділігі соғұрлым жоғары болады.

Редукция коэффициенті концентрат шығымының өзара қатынасы болып табылады. Ол концентраттың массасы алынған шикізаттың массасынан қаншаға аз екенін көрсетеді. Бұл көрсеткіш концентраттың бірлік массасын өндіруге қажетті шикізаттың массасын анықтайды. Қысқарту коэффициенті R әрпімен белгіленеді.

Байыту тиімділігі – концентраттағы құнды компонент массасының ұлғаюының нақты байыту кезіндегі концентрат массасының ұлғаюына теориялық қол жеткізуге болатын байыту кезінде, барлық бағалы компонент концентратқа шығарылған кездегі қатынасы. Бенефициация тиімділігі нақты байыту процесінің идеалға жақындау дәрежесін сипаттайды. Бұл көрсеткіш бірліктің пайызы немесе бөлігі ретінде көрсетіледі және Е әрпімен белгіленеді.

Барлық пайдалы қазбаларды өңдеу параметрлері өзара байланысты. Сондықтан кейбіреулердің құндылықтарын біле отырып, біз басқалардың құндылықтарын есептей аламыз. Шикізат пен байытылған өнімдердің пайдалы құрамдас құрамын білу байытылатын өнімдердің шығымдылығын, пайдалы компоненттің концентратқа айналуын және т.б. есептеуге мүмкіндік береді.

Егер бастапқы шикізаттың массасын Q деп, алынған байыту өнімдерінің массасын концентрат С және қалдық Т деп белгілесек, онда концентраттың γ k (%) және γ xv (%) шығымын формулалар арқылы анықтауға болады.

Соңғы байыту өнімдерінің шығымының қосындысы бастапқы шикізаттың шығымына тең болғандықтан, әдетте 100% қабылданады, өңделген материалдың балансын жасауға болады:

Q = C + T немесе γ c = γ k + γ xv

γ c = 100% екенін біле отырып , жазамыз

γ k + γ xv = 100 (1)

Байытылған өнімдердегі құнды компоненттің жалпы массасы оның бастапқы шикізаттағы массасына сәйкес болуы керек. Бұл жағдай әдетте құнды компоненттің балансы деп аталады:

100 α = γ - β + γ xv θ

γ xv = 100 - γ k болғандықтан , аламыз

(2)

γ k = 100 – γ xv шартынан аламыз

Пайдалы компонентті концентратқа алу ε k (%) формула бойынша анықталады

(3)

ε xv (%) құйрықтарға бөлу формуласы

(4)

Егер концентрат пен қалдықтардың шығымы белгісіз болса, онда (3), (4) формулалар пішінді алады.

Концентрация дәрежесі (байыту дәрежесі) формула бойынша анықталады

Концентраттың шығымы бірлік бөлігі ретінде көрсетілсе, төмендеу дәрежесі формуламен анықталады . Егер концентрат шығымы пайызбен көрсетілсе, төмендеу дәрежесі формула бойынша анықталады.

Е (%) байыту тиімділігін формула бойынша анықтауға болады

мұндағы β m – минералдағы пайдалы компоненттің мөлшері, %.

Формула (7) түрінде ұсынылуы мүмкін

Бұл формулада бөлгіш шикізаттың бір бөлігі ретінде көрсетілген бос жыныстардың құрамын білдіреді. Берілген кен үшін бұл мән кейде тұрақты болады, бұл жағдайда байыту тиімділігін анықтау үшін жеңілдетілген өрнек қолданылуы мүмкін.

E = ε k – γ k

Технологиялық көрсеткіштер жұмыс істеп тұрған байыту зауыттарының байыту процестерін бағалау критерийлері ретінде қызмет етеді.

Тапсырмалар

1-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 10% никельдің бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,2% кен алынады. Никельдің концентратқа бөлінуі 82% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 1,5% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдық шығымын табыңыз: мыстың мөлшері 20% концентрат және мыстың мөлшері 0,1% қалдық.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2000 т кенді 2,5% қорғасынды өңдеп, 50% қорғасынды 90 т концентрат алса, концентратқа қорғасын шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,5% болатын 1000 тонна кеннен 90% экстракциямен байыту процесінде 80 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Кендегі мыстың мөлшері 1,5% және концентраттағы 18% болса, мыс концентратының шығымын табыңыз. Сондай-ақ кендегі пайдалы минералдың құрамында 35% мыс болған кезде байыту тиімділігін анықтаңыз. Мыстың алынуы 90% құрайды.

2-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 11% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауыт құрамында никельдің мөлшері 2,8% кенді алады. Концентраттағы никельді алу 81% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 2,8% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз: мыс мөлшері 21% концентрат және мыс мөлшері 0,15% қалдық.

Есеп 3. Егер зауыт тәулігіне 2% қорғасынды 1800 тонна кенді өңдеп, 55% қорғасынды 70 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,6% болатын 1100 тонна кеннен байыту процесінде 91% экстракциямен 90 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Байыту процесінде пайдалы компоненттің мөлшері 0,8% 1000 тонна кеннен пайдалы компоненттің мөлшері 60% 13 тонна концентрат алынса, концентраттың шығымы мен пайдалы компоненттің алынуын есептеңіз. Пайдалы компоненттің мөлшері 84% болатын байыту тиімділігін анықтаңыз.

3-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 12,7% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауыт құрамында никельдің мөлшері 2,75% кенді алады. Никельдің концентратқа айналуы 80% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 2,75% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз: мыстың мөлшері 22,7% концентрат және мыс мөлшері 0,085% қалдық.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2,6% қорғасынды 2100 тонна кенді өңдеп, 60% қорғасынды 100 тонна концентрат алса, концентратқа қорғасынның шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,8% 1200 тонна кеннен байыту процесінде 93% экстракциямен 100 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің құрамын анықтаңыз.

Есеп 5. Құрамында 20% мыс бар мыс концентратының шығымын және концентратта мыстың 92% алынатын болса, байыту тиімділігін анықтаңыз. Сондай-ақ, егер зауыт құрамында мыс мөлшері 1% болатын мыс кенін өңдейтін болса, қалдық қоймаларындағы мыстың жоғалуын, яғни алынуын есептеңіз. Пайдалы минералдың құрамында 66% мыс бар.

4-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 9% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,1% кен алынады. Никельдің концентратқа айналуы 73% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 3,1% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз: мыс мөлшері 19% концентрат және 0,2% мыс қалдықтары.

Есеп 3. Егер зауыт тәулігіне 2,4% қорғасынды 1900 тонна кенді өңдеп, 45% қорғасынды 80 тонна концентрат алса, концентратқа қорғасынның шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,85% болатын 1250 тонна кеннен байыту кезінде 95% экстракциямен 110 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің құрамын анықтаңыз.

Есеп 5. Зауыт құрамында марганеці 18% марганец кенін байытатын болса, концентраттың шығымы мен марганецтің алынуын есептеңіз. Зауыттың өнімділігі 300 т/сағ; бұл кен марганецті 45% құрайтын 60 т/сағ концентрат береді. Байыту тиімділігін анықтаңыз. Пайдалы минералдың құрамында 60% марганец бар.

5-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 14% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,04% кен алынады. Никельдің концентратқа айналуы 75% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 3,04% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз: мыс мөлшері 18% концентрат және 0,75% мыс қалдықтары.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2,8% қорғасынды 2200 тонна кенді өңдеп, 65% қорғасынды 110 тонна концентрат алса, концентратқа қорғасынның шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,75% 1150 тонна кеннен байыту кезінде 94% экстракциямен 105 тонна концентрат алынған болса, қалдықтағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Концентратқа металдың алынуын және байыту тиімділігін есептеңіз, егер металл құрамы 0,5% болатын 1000 тонна руданы байытқаннан кейін зауыт металл мөлшері 45% болатын 10 тонна концентрат алса. Пайдалы минералдағы металл мөлшері 86% құрайды.

6-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 13% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,12% кен алынады. Концентраттағы никельді алу 77% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыс мөлшері 3,12% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім: мыс мөлшері 17% концентрат және 0,5% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 1,8% қорғасынды 1500 тонна кенді өңдеп, 40% қорғасынды 65 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,4% 950 тонна кеннен байыту процесінде 88% экстракциямен 75 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің құрамын анықтаңыз.

Есеп 5. Мыстың мөлшері 1,5% болатын мыс сульфидті кен байытылуда; мыс мөлшері 15% концентрат алынады, шығымы 8%. Байыту тиімділігін есептеңіз. Кендегі пайдалы минерал халькопирит, мыс мөлшері 35%.

7-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 14,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауыт құрамында никель мөлшері 2,9% кенді алады. Концентраттағы никельді алу 76% құрайды.

Есеп 2. Зауыт мыстың мөлшері 2,9% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім алынса: мыстың мөлшері 14,5% концентрат және 0,2% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз.

Есеп 3. Егер зауыт тәулігіне 1,9% қорғасынды 1700 тонна кенді өңдеп, 47% қорғасынды 75 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,3% болатын 900 тонна кеннен байыту кезінде 86% экстракциямен 70 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Молибден сульфидті кенді 0,01% молибденмен байытқанда, сәйкесінше молибден мөлшері 40 және 0,001% концентрат пен қалдық алынады. Кендегі пайдалы минерал молибденит, құрамында 67% молибден болса, байыту тиімділігін анықтаңыз.

8-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 12% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауыт құрамында никель мөлшері 2,93% кенді алады. Концентраттағы никельді алу 74% құрайды.

Есеп 2. Егер зауыт мыс мөлшері 2,93% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім алынса: мыс мөлшері 15% концентрат және 0,24% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдық шығымын табыңыз.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 1600 т руданы 1,95% қорғасынды өңдеп, 52% қорғасынды 72 тонна концентрат алса, концентратқа қорғасынның шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 3% болатын 1300 тонна кеннен байыту процесінде 92% экстракциямен 115 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Қалайы кенін қалайы 0,3% байытқанда, қалайы мөлшері сәйкесінше 45% және 0,03% концентрат пен қалдық алынады. Кендегі пайдалы минерал құрамында 79% қалайы бар касситерит болса, байыту тиімділігін анықтаңыз.

9-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 11,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауыт құрамында никель мөлшері 3,15% кенді алады. Концентраттағы никельді алу 78% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыс мөлшері 3,15% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім: мыс мөлшері 16,5% концентрат және 0,17% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдық шығымын табыңыз.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2,65 % қорғасынды 2150 тонна кенді өңдеп, 56 % қорғасынды 95 тонна концентрат алса, қорғасынның шығымдылығы мен концентратқа алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,1% болатын 850 тонна кеннен байыту кезінде 96% экстракциямен 85 тонна концентрат алынған болса, қалдықтағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Зауытта мырыштың мөлшері 3% 500 т/сағ мырыш кенін өңдеп, 40% мырыш концентраты 25 т/сағ мырыш концентратын алады. Кендегі пайдалы минерал мырыштың мөлшері 67% сфалерит болса, байыту тиімділігін анықтаңыз.

10-нұсқа

Есеп 1. Құрамында 10,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,3% кен алынады. Концентраттағы никельді алу 79% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыстың мөлшері 3,3% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім алынса: мыс мөлшері 20,5% концентрат және 0,19% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз.

Есеп 3. Егер зауыт тәулігіне 2,1% қорғасынды 1850 тонна руданы өңдеп, 49% қорғасын 85 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 3,1% 1350 тонна кеннен байыту процесінде 89% экстракциямен 60 тонна концентрат алынған болса, қалдықтағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Байыту процесінде пайдалы компоненттің мөлшері 0,8% 1000 тонна кеннен пайдалы компоненттің мөлшері 60% 13 тонна концентрат алынса, концентраттың шығымы мен пайдалы компоненттің алынуын есептеңіз. Пайдалы компоненттің мөлшері 84% болатын байыту тиімділігін анықтаңыз.

11 нұсқа

Есеп 1. Құрамында 9,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,4% кен алынады. Никельдің концентратқа айналуы 83% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыс мөлшері 2,85% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім: мыс мөлшері 16% концентрат және 0,4% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдық шығымын табыңыз.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2,3% қорғасынды 2300 тонна кенді өңдеп, 41% қорғасынды 97 тонна концентрат алса, концентратқа қорғасынның шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы құрамдас бөлігі 3,5% болатын 850 тонна кеннен байыту кезінде 85% экстракциямен 97 тонна концентрат алынған болса, қалдықтардағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Құрамында 20% мыс бар мыс концентратының шығымын және концентратта мыстың 92% алынатын болса, байыту тиімділігін анықтаңыз. Сондай-ақ, егер зауыт құрамында мыс мөлшері 1% болатын мыс кенін өңдейтін болса, қалдықтағы мыстың жоғалуын, яғни алынуын есептеңіз. Пайдалы минералдың құрамында 66% мыс бар.

12 нұсқа

Есеп 1. Құрамында 12,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңіз. Зауытта никель мөлшері 2,5% кен алынады. Концентраттағы никельді алу 70% құрайды.

Есеп 2. Зауытта мыс мөлшері 3,2% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім: мыс мөлшері 23% концентрат және 0,65% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдықтардың шығымын табыңыз.

Есеп 3. Егер зауыт тәулігіне 2,7% қорғасынды 1150 тонна руданы өңдеп, 63% қорғасынды 83 тонна концентрат алса, қорғасынның шығымдылығы мен концентратқа алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы құрамдас бөлігі 2,55% 1400 тонна кеннен байыту процесінде 87% экстракциямен 83 тонна концентрат алынған болса, қалдықтағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Зауыт құрамында марганеці 18% марганец кенін байытатын болса, концентраттың шығымы мен марганецтің алынуын есептеңіз. Зауыттың өнімділігі 300 т/сағ; бұл кен марганецті 45% құрайтын 60 т/сағ концентрат береді. Байыту тиімділігін анықтаңыз. Пайдалы минералдың құрамында 60% марганец бар.

13 нұсқа

Есеп 1. Құрамында 15% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 3,25% кен алынады. Никельдің концентратқа айналуы 72% құрайды.

Есеп 2. Зауыт құрамында мыстың мөлшері 3% кенді өңдеп, байытқаннан кейін екі өнім алынса, концентрат пен қалдық шығымдарын табыңыз: мыс мөлшері 21,5% концентрат және мыс мөлшері 0,35% қалдық.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2400 т руданы 1,7% қорғасынды өңдеп, 57% қорғасынды 110 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы құрамдас бөлігі 3,05% болатын 1500 тонна кеннен байыту кезінде 75% экстракциямен 110 тонна концентрат алынған болса, қалдық қоймаларындағы пайдалы компоненттің құрамын анықтаңыз.

Есеп 5. Концентратқа металдың алынуын және байыту тиімділігін есептеңіз, егер металл құрамы 0,5% болатын 1000 тонна руданы байытқаннан кейін зауыт металл мөлшері 45% болатын 10 тонна концентрат алса. Пайдалы минералдағы металл мөлшері 86% құрайды.

14 нұсқа

Есеп 1. Құрамында 8,5% никель бар никель концентратының шығымын есептеңдер. Зауытта никель мөлшері 2,6% кен алынады. Концентраттағы никельді алу 71% құрайды.

Есеп 2. Егер зауыт мыстың мөлшері 2,5% кенді өңдесе, байытқаннан кейін екі өнім алынса: мыс мөлшері 15,5% концентрат және 0,05% мыс қалдықтары алынса, концентрат пен қалдық шығымын табыңыз.

Есеп 3. Зауыт тәулігіне 2,15 % қорғасынды 1450 тонна кенді өңдеп, 61 % қорғасынды 92 тонна концентрат алса, қорғасынның концентратқа шығымы мен алынуын есептеңіз.

Есеп 4. Пайдалы компоненттің мөлшері 2,2% болатын 1450 тонна кеннен байыту кезінде 78% экстракциямен 92 тонна концентрат алынған болса, қалдықтағы пайдалы компоненттің мөлшерін анықтаңыз.

Есеп 5. Молибден сульфидті кенді 0,01% молибденмен байытқанда, сәйкесінше молибден мөлшері 40 және 0,001% концентрат пен қалдық алынады. Кендегі пайдалы минерал молибденит, құрамында 67% молибден болса, байыту тиімділігін анықтаңыз.