Елеуіштік талдау

Елеуіштік талдау – сусымалы материалды стандартты електер жинағы арқылы оның гранулометриялық құрамын анықтау мақсатында електен өткізу және олардың әрқайсысында бастапқы үлгінің массасына қатысты қалдықтың пайыздық мөлшерін анықтау.

Бұл жағдайда дәннің диаметрі ол өтетін тесіктің өлшемімен анықталады.

Дөрекі материал 25 ммкөлденең тербелмелі экрандар немесе (әдетте сирек) қол елеуіштері арқылы бөлінеді. Ұсақ материал зертханалық елеуіштер арқылы бөлінеді . 25 ммТалдаудың сенімділігі ең алдымен үлгі салмағына, сынама алу әдісіне және талдаудың дәлдігіне байланысты.

Гранулометриялық құрам үшін кен үлгісінің максималды массасы M (кг) формулалар арқылы есептеледі.

мұндағы d – дәннің максималды мөлшері, м

k – құрамның біртектілігіне байланысты коэффициент

Талдаудың талап етілетін дәлдігіне және бастапқы материалдың ылғалдылығына байланысты електен талдау құрғақ, ылғалды немесе аралас әдістерді қолдану арқылы жүргізілуі мүмкін.

Егер өте дәлдік қажет болмаса және материалдың ылғалдылығы төмен болса (яғни, бір-біріне жабыспаса), құрғақ електен өткізу әдісі қолданылады. Бұл механикалық шайқағыштың көмегімен жүзеге асырылады. Ол електер жинағынан, корпусынан және елеуіштерге көлденең тербеліс қозғалысын беретін жетек механизмінен тұрады. Жоғарғы елекке салынған материалдың бір бөлігі сыныптарға електен өткізіледі. Төменгі сынып науаға жиналады. Елеу уақыты әдетте 10-30 минутты құрайды. Ұзақтығы материалдың ылғалдылығына және мөлшеріне байланысты. Жұқа және дымқыл материал ұзағырақ електену уақытын қажет етеді. Әрбір електегі қалдық техникалық таразы арқылы дәл өлшенеді 0,01 г.

Егер 1 минуттық бақылау елеуі кезінде (қолмен) електен өтетін материалдың массасы електе қалған материал массасының 1%-дан аспаса, ірі және ұсақ материалды електен өткізу операциясы аяқталған болып саналады. Талдау кезіндегі жоғалтулар бастапқы үлгінің массасының 1% аспауы керек.

Егер үлгіде жұқа материалдың айтарлықтай мөлшері болса және аналитикалық дәлдікті арттыру қажет болса, үлгі аралас әдіспен електен өткізіледі. Мұны істеу үшін үлгіні елекке, мысалы, елекке құйыңыз 0,063 ммда, жуылған су мөлдір болғанша тұнбаны жұмсақ су ағынымен жуыңыз. Елеуіштегі қалдықты кептіреді және өлшейді, ал жуылған тұнбаның массасын масса айырмашылығынан анықтайды. Кептірілген қалдық үстіңгі елекке салынып, құрғақ әдіспен, оның ішінде тұнба жуылған ең жақсы елеуішпен електен өтеді. Осы соңғы електен алынған аз мөлшердегі өнім жуылған тұнбаның бұрын алынған массасына қосылады.

Елеуіш талдауының нәтижелері 1-кестеге ұқсас кестеде жазылады. Класстағы дәннің орташа диаметрі және жалпы шығымдылық есептелінеді, ол берілген електің саңылауларынан үлкен (жалпы шығымдылық плюс) және кішірек (жалпы шығымдылық минус) барлық сыныптардың шығымдылығының қосындысын білдіреді.

1-кесте

Елеуіштерді талдау нәтижелері (жазба үлгісі)

| Өлшем класы, мм | Орташа диаметрі сыныпта | Жеке шығыс, γ |  | Жалпы кірістілік, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. | % | оң жағынан | минус |
| -20+10 | 15 | 45,0 | 18:00 | 18.0 | 100 |
| -10+5 | 7.5 | 60,0 | 24.0 | 42,0 | 82 |
| -5+2,5 | 3.75 | 30,0 | 12.0 | 54,0 | 58 |
| -2,5+1,25 | 1.88 | 25.0 | 10.0 | 64,0 | 46 |
| -1,25+0,63 | 0,94 | 40,0 | 16.0 | 80,0 | 36 |
| -0,63+0 | 0,31 | 50,0 | 20.0 | 100,0 | 20 |
| Барлығы | 5.35 | 250,0 | 100,0 | - | - |

Сыныптағы дәннің орташа диаметрі сыныпты құрайтын екі шеткі дән өлшемдерінің орташа арифметикалық мәні ретінде анықталады. Бүкіл астық қоспасының орташа өлшемді диаметрі мына формуламен анықталады:

d cp = ;

мұндағы d 1 , d 2 , … d n - сыныптағы дәннің орташа диаметрі (2-баған);

γ 1 , γ 2 , … γ n – сәйкес кластардың шығысы, % (4-баған).

Орташа өлшенген диаметрдің алынған мәні кестеге енгізіледі (2-баған, жалпы жол).

Өлшем сипаттамалары

Бөлшек өлшемінің сипаттамасы сусымалы материалдың гранулометриялық құрамының графикалық көрінісі болып табылады.

Өлшемдік сипаттамалар тікбұрышты координаталар жүйесінде құрастырылады: ішінара – жеке кластардың шығыстары бойынша және жиынтық (жинақтаушы) – сыныптардың жалпы шығыстары бойынша.

Диаметр зерна, мм

10

20

20

10

5

2,5

0

г

Диаметр зерна, мм

10

20

20

10

5

2,5

0

г

Сурет 1. Өлшемнің ерекше сипаттамалары: а – класстың үлкен диаметрінде; b – сыныптың кіші диаметрінде; c – сыныптың орташа диаметрі бойынша; d – бағаналы диаграмма

Белгілі бір сипаттаманы салу кезінде абсцисса осі електерді талдауда қолданылатын електер саңылауларының өлшемдерін, ал ордината осі сәйкес класстардың шығымдылығын пайызбен көрсетеді. Сипаттамаларды сынып ішіндегі негізгі, кіші немесе орташа түйір диаметрі негізінде салуға болады немесе штрих диаграмма арқылы бүкіл өлшем класын көрсетуге болады (Cурет 1).

Жалпы өлшем сипаттамасы y = f(d) теңдеуі арқылы сипатталған қалыпты қисық ретінде, абсцисса осі бойымен салынған өлшем класындағы кішірек диаметрге сәйкес келетін түйіршіктердің диаметрлері және ордината осі бойынша пайызбен «плюс» немесе «минус» класының жиынтық кірісі (2-сурет).

Сурет 2. Өлшем сипаттамалары: 1 – «плюс»; 2 – «минус»

Жалпы «плюс» сипаттамалары дөңес, ойыс немесе сызықты болуы мүмкін. Дөңес қисық қоспада ірі дәндердің басым болуын сипаттаса, ойыс қисық ұсақ түйіршіктердің басым болуын сипаттайды. Сызықтық сипаттама материал ішінде әртүрлі мөлшердегі дәндердің біркелкі таралуын көрсетеді.

Кез келген өлшем класының кірістілігін жиынтық сипаттамалар қисығынан анықтауға болады. Ол үшін х осінде қажетті дән диаметрлеріне сәйкес нүктелерді тауып, олардан жиынтық сипаттамалар қисығымен қиылысқанша перпендикулярлар сызыңыз. Осы нүктеден у осімен қиылысқанша х осіне параллель түзу жүргіземіз. y осімен қиылысу нүктелері қоспадағы қажетті диаметрдегі дәндердің пайыздық үлесін көрсетеді. Екі мәннің айырмашылығы - бұл сыныптың пайызы.

Тапсырмалар

Тізімдегі нөмірге негізделген опцияны таңдаңыз. Жиынтық сипаттамалар. Қажетті өлшем класының пайыздық мөлшерін анықтаңыз. Орташа өлшенген диаметрді анықтаңыз.

| Опция нөмірі | Бастапқы деректер |  |  |  |  | Қажетті сынып өлшемі, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс өлшемі , мм Шығу , гр. |  |  |  |  |  |
| 1 | -50+30 10 | -30+15 32 | -15+8 18 | -8+4 28 | -4+0 52 | -12+1 |
| 2 | - 10+5 39 | -5+2 32 | -2+1 23 | -1+0,5 17 | -0,5+0 19 | -6+3 |
| 3 | -20+10 17 | -10+5 28 | -5+3 19 | -3+1 26 | -1+0 60 | -8+2 |
| 4 | -25+12 27 | -12+6 37 | -6+3 23 | -3+1,5 33 | -1,5+0 30 | -10+1 |
| 5 | -250+125 42 | -125+80 28 | -80+40 18 | -40+20 30 | -20+0 32 | -50+15 |
| 6 | -25+15 22 | -15+8 38 | -8+4 27 | -4+2 14 | -2+0 39 | -6+1 |
| 7 | -1+0,6 23 | -0,6+0,3 37 | -0,3+0,15 16 | -0,15+0,075 28 | -0,075+0 36 | -0,25+0,1 |
| 8 | -20+10 30 | -10+5 28 | -5+2,5 47 | -2,5+1,0 23 | -1,0+0 32 | -8+4 |
| 9 | -300+200 30 | -200+100 23 | -100+50 19 | -50+25 20 | -25+0 38 | -175+125 |
| 10 | -25+12 52 | -12+6 28 | -6+3 16 | -3+1 19 | -1+0 15 | -10+5 |
| 11 | -2+1 33 | -1+0,5 22 | -0,5+0,25 25 | -0,25+0,15 32 | -0,15+0 28 | -0,6+0,3 |
| 12 | -10+5 20 | -5+3 30 | -3+1 22 | -1+0,5 25 | -0,5+0 33 | -4+2 |
| 13 | -300+200 20 | -200+100 27 | -100+50 33 | -50+25 24 | -25+0 36 | -125+75 |
| 14 | -50+25 40 | -25+12,5 23 | -12,5+5 28 | -5+2,5 18 | -2,5+0 41 | -5+1 |
| 15 | -50+25 25 | -25+12,5 37 | -12,5+5 28 | -5+2,5 45 | -2,5+0 25 | -35+10 |