Елеу тиімділігі

Елеу тиімділігін келесі формулалардың кез келгенімен анықтауға болады:

мұндағы Q n және Q iskh сәйкесінше астыңғы және бастапқы өнімнің массасы, т/сағ, т/тәу;

α, β және θ – тиісінше бастапқы, төменгі және жоғарғы өнімдегі есептелген кластың мөлшері, %;

γ n – төменгі өнімнің шығымы, %.

β = 100% формулаларындағы барлық төменгі класс үшін E есептеу кезінде.

Жіктеу тиімділігі

Классификация классификация тиімділігі деп аталатын көрсеткіш арқылы сапалы бағаланады. Жалпы және нақтыланған жіктеу тиімділігі арасында айырмашылық бар.

Жалпы жіктеу тиімділігі E o – бұл ағынды судағы (ұсақ өнім) тиімділігін анықтайтын белгілі бір кластың массасының бастапқы материалдағы сол кластың массасына қатынасы. Басқаша айтқанда, бұл ағынды суға (ұсақ өнім) қызығушылық класының толық қалпына келуі.

Түзетілген жіктеу тиімділігі E ut – разрядтағы «нақты жіктелген» кластың массасының бастапқы материалдағы бір кластың массасына қатынасы. Өлшемдері әртүрлі дәндердің (тек ұсақ түйіршіктер ғана емес, скринингтегідей) ағызуға түсуі мүмкін екенін ескере отырып анықталады, яғни разряд бастапқы материалмен ішінара ластанған.

Пайызбен жіктеу тиімділігі әдетте бастапқы материал мен жіктеу өнімдерін електен талдау нәтижелері бойынша келесі формулалар арқылы есептеледі:

ағызындының шығымы

мұндағы α, β және θ сәйкесінше бастапқы материалда, ағызындыда (шағын өнім) және құмда (ірі өнім) тиімділік анықталатын кластың мөлшері, %.

Ұнтақтау. Айналым жүктемесі

Сурет 1. Ұнтақтау сұлбалары: а – тұйық цикл, алдын ала жіктеу операциялары жоқ, тек тексеру классификациясы; b – тұйық цикл, алдын ала және тексеру жіктеу операциялары біріктірілген; c – тұйық цикл, алдын ала және тексеру классификация операциялары бөлінген; d – жартылай тұйық (жартылай жабық) цикл; 1 – 7 – өнім нөмірлері; сынама алу нүктелері

Бастапқы ұнтақтау жабдықтары барабанды диірмен болып табылады. Диірмендер ашық тізбекте немесе, әдетте, классификациясы бар жабық тізбекте жұмыс істей алады. Соңғы жағдайда ұнтақтау контурларын есептеу циркуляциялық жүктемені — қайта ұнтақтау үшін диірменге қайтарылған материалдың (жіктелген құм) мөлшерін білуді талап етеді. Айналымдағы жүктеме әдетте белгілі бір уақыт аралығында алынған құм үлгісін өлшеу арқылы емес, оны жеке ұнтақтау ағындарынан сынама алу деректері негізінде есептеу арқылы анықталады . Классификация жүйесіне кіретін диірмен ағызу және жіктеу өнімдері (құм және толып кету) сынама алуға жатады .

Айналымдағы жүктеме осы өнімдерді електен талдау нәтижелеріне немесе олардың сұйылтуына ( L:Q қатынасы ) немесе ылғалдылығына қарай есептеледі.

Ұсақталған өнімдерден алынған үлгілерді електен талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесі (1-сурет) келесі формулалар бойынша есептеледі:

1, а-суреттегі диаграмма үшін

содан кейін ; Q 1 = Q 4

1, б- суреттегі диаграмма үшін

Содан кейін ; Q 4 = Q 5 ; Q 1 = Q 3

1-суреттегі диаграмма үшін, в

Содан кейін ; ; Q 3 = Q 6 ; Q 1 = Q 8

1-суреттегі диаграмма үшін, g

Содан кейін ; ; Q 7 = n·Q 5 ; Q 6 = (1 – n)Q 5 ; Q 4 = Q 1 – (1 - n)Q 5 ; Q 1 = Q 6 + Q 4

Мұндағы C – айналымдық жүктеме, бірлік үлесінде; β i - i-ші туындыдағы минус бойынша кез келген өлшемдер класының (тар немесе кең) мазмұны, % немесе бірлік бөліктері; Q i – i -ші туындының массасы ; n – құм бөліктерінің бірлік үлесіндегі қатынасы.

1-нұсқа

1. 120 мм торлы торда 300-0 мм материалды сүзгілеу кезінде, сүзгілеу тиімділігі 85% болса, ағынды өнім шығымын анықтаңыз. Материал өлшемінің сипаттамасы түзу сызықпен көрсетіледі.

2. Классификациялық өнімдерді електен талдау нәтижелері бойынша -0,045 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз. Бұл класстың бастапқы материалдағы, ағын судағы және құмдағы мөлшері 45,1%, 88,7% және 18,3% құрайды.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін електен талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 3 – 20%, 4 – 80%, 5 – 10%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 1 – 3%, 2 – 40%, 3 – 1%, 5 – 20%, 6 – 43%, 7 – 10%.

Ұнтақтау схемасы:

2-нұсқа

1. Үстіңгі өнімнің шығымы 82% болса, 60 мм торлы торда 300-0 мм материалды іріктеу тиімділігін белгілеңіз . Бастапқы материалдың өлшемдік сипаттамасы түзу сызықпен көрсетіледі.

2 Елеуіш талдауының нәтижелері бойынша класс -0,15 мм және тар класс -0,074+0,052 мм үшін жалпы жіктеу тиімділігін табыңыз.

Кластың мөлшері, %

| Өлшем класы, мм | Бастапқы материал | Ағызынды | Құмдар |
| --- | --- | --- | --- |
| -1+0,5 -0,5+0,25 -0,25+0,15 -0,15+0,074 -0,074+0,052 -0,052 | 50 10 10 15 10 5 | - - 8 47 25 20 | 60 13 13 6 6 2 |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100 |

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 35%, 4 – 75%, 5 – 12%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 1 – 5%, 2 – 55%, 3 – 3%, 5 – 30%, 6 – 56%, 7 – 12%.

Ұнтақтау схемасы:

3-нұсқа

1 Өлшемі 200-0 мм елеуіштік материалды саңылау өлшемі 50 мм торда, егер үстіңгі өнімнің шығымы 80%, ал түпнұсқадағы -50 мм класының мөлшері 25% болса, есептеңіз.

2. Классификациялық өнімдерді елеуіштік талдау нәтижелері бойынша -0,1 мм класс үшін жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз. Бұл класстың бастапқы материалдағы, ағын судағы және құмдағы мөлшері сәйкесінше 20%, 80% және 10% құрайды.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 40%, 4 – 85%, 5 – 20%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшемдер класының мазмұны: 1 – 6%, 2 – 80%, 3 – 2%, 5 – 25%, 6 – 75%, 7 – 8%.

Ұнтақтау схемасы:

4-нұсқа

1 Бастапқы материалдағы толып кету класының мазмұны 70% және скрининг тиімділігі 80% болса, төмен түсетін өнімнің шығымдылығын анықтаңыз.

2 Жіктеу кезінде 25% өнімділікпен қара өрік алынды. -0,15 мм класы үшін жалпы жіктеу тиімділігі 70% құрайды. Бір класс үшін тазартылған жіктеу тиімділігін және оның қара өріктегі мазмұнын анықтаңыз, егер классификацияға алынған материалдың 0,15 мм класының 30% құрамдылығы белгілі болса.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін електен талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 25%, 4 – 65%, 5 – 13%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 1 – 4%, 2 – 65%, 3 – 2%, 5 – 32%, 6 – 68%, 7 – 9%.

Ұнтақтау схемасы:

5-нұсқа

1 500 тонна материалдан қанша кіші өлшемді өнім алынатынын есептеңіз, егер ондағы кіші өлшемдер класының мөлшері 20%, ал байыту тиімділігі 90% болса.

2 Классификациялық өнімдерді елеуіштен өткізу талдауының нәтижелері бойынша -0,2 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

Кластың мөлшері, %

| Өлшем класы, мм | Бастапқы материал | Ағызынды | Құмдар |
| --- | --- | --- | --- |
| -3+1 -1+0,5 -0,5+0,2 -0,2+0,1 -0,1 | 20 25 37 10 8 | - - 20 60 20 | 15 40 35 6 4 |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100 |

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 45%, 4 – 95%, 5 – 15%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 1 – 8%, 2 – 70%, 3 – 4%, 5 – 40%, 6 – 72%, 7 – 6%.

Ұнтақтау схемасы:

6-нұсқа

Байыту өніміндегі төменгі кластың мазмұнын анықтаңыз, егер оның бастапқы материалдағы мазмұны 40% және скрининг тиімділігі 80% болса.

Бастапқы материалдағы -0,3 мм сыныптың мөлшері 25% құрады. Классификация өнімдерінде ағында 80%, құмда 10%, -0,3 мм класс үшін жалпы және нақтыланған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін електен талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 30%, 4 – 70%, 5 – 11%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 1 – 10%, 2 – 60%, 3 – 5%, 5 – 45%, 6 – 58%, 7 – 7%.

Ұнтақтау схемасы:

7-нұсқа

Бастапқы материалдағы төменгі кластың мөлшері 25% және іріктеу тиімділігі 70% болса, габаритті емес өнімнің шығымын табыңыз .

2. Классификациялық өнімдерді елеуіштік талдау нәтижелері бойынша -0,5 мм класы үшін жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз. Бұл класстың бастапқы материалдағы, ағын судағы және құмдағы мөлшері сәйкесінше 15%, 75% және 25% құрайды.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 3 – 42%, 4 – 90%, 5 – 10%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 1 – 5%, 2 – 75%, 3 – 2%, 5 – 28%, 6 – 74%, 7 – 5%.

Ұнтақтау схемасы:

8-нұсқа

Тор өлшемінен үлкен кластың мөлшері 70%, сүзгілеу тиімділігі 90% және қоректік материалға арналған тор сыйымдылығы 1000 т / сағ болса, кіші өлшемді материалдың мөлшерін анықтаңыз .

2 Жіктеу кезінде шығымдылығы 30% қара өрік алынды. -3 мм класы үшін жалпы жіктеу тиімділігі 60% құрайды. Бір класс үшін тазартылған жіктеу тиімділігін және оның қара өріктегі мазмұнын анықтаңыз, егер классификацияға алынған материалда 3 мм класты 40% құрайтыны белгілі болса.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін електен талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 28%, 4 – 83%, 5 – 8%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 40%, 4 – 78%, 5 – 13%, n = Q 7 / Q 5 = 0,25

Ұнтақтау схемасы:

9-нұсқа

1 Бастапқы материалдағы төменгі кластың мөлшері 30%, ал жоғарғы өнімде 10% болса, бастапқы өнім үшін классификация тиімділігін табыңыз. Жоғарғы өнімнің сағатына массасы 778 тонна.

2 Классификациялық өнімдердің елеуіштік талдау нәтижелері бойынша -0,3 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

Кластың мөлшері, %

| Өлшем класы, мм | Бастапқы материал | Ағызынды | Құмдар |
| --- | --- | --- | --- |
| +0,3 -0,3+0,15 -0,15+0,104 -0,104+0,074 -0,074+0 -0 | 10 15 27 20 18 10 | - - 30 40 20 10 | 15 35 30 10 7 3 |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100 |

3. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір өлшем класының мөлшері келесідей: 1 – 10%, 3 – 40%, 4 – 5%, 5 – 18%. Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 60%, 4 – 95%, 5 – 25%, n = Q 7 / Q 5 = 0,33

Ұнтақтау схемасы:

10-нұсқа

1. Тесік өлшемі 25 мм тордағы іріктеудің жоғарғы өнімінің шығымдылығын анықтаңыз , егер сүзу тиімділігі 85% болса, ал бастапқы материалдағы +25 мм класының мазмұны 60% болса.

2. Бастапқы материалдағы -0,074 мм класс мазмұны 55% құрады. Классификация өнімдерінде ағында 90%, құмда 7% болды. -0,074 мм класс үшін жалпы және нақтыланған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 1 – 15%, 3 – 25%, 4 – 10%, 5 – 19%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі минус бойынша белгілі бір өлшем класының мөлшері: 3 – 25%, 4 – 60%, 5 – 7%, n = Q 7 / Q 5 = 0,5

Ұнтақтау схемасы:

11 нұсқа

1 Бастапқы материалдағы төменгі кластың мөлшері 50% және жоғарғы өнімде 10% болса, төменгі өнімнің шығымын есептеңіз.

Классификациялық өнімдерді електен талдау нәтижелері бойынша -0,052 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз. Бұл класстың бастапқы материалдағы, ағын судағы және құмдағы мөлшері сәйкесінше 15%, 65% және 30% құрайды.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшемдер класының мөлшері: 1 – 18%, 3 – 35%, 4 – 12%, 5 – 22%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 3 – 52%, 4 – 93%, 5 – 22%, n = Q 7 / Q 5 = 0,15

Ұнтақтау схемасы:

12 нұсқа

1. Бастапқы материалдағы төменгі кластың мөлшері 40% және жоғарғы өнімде 10% болса, елеу тиімділігін табыңыз.

2. Жіктеу кезінде 65% өнімділікпен ағызынды алынды. -0,5 мм класы үшін жалпы жіктеу тиімділігі 85% құрайды. Сол класс үшін тазартылған жіктеу тиімділігін және оның қара өріктегі мазмұнын анықтаңыз, егер классификацияға алынған материалдың 0,5 мм класының 55% құрамға ие екендігі белгілі болса.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшемдер класының мазмұны: 1 – 9%, 3 – 20%, 4 – 5%, 5 – 15%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 48%, 4 – 85%, 5 – 15%, n = Q 7 / Q 5 = 0,25

Ұнтақтау схемасы:

13 нұсқа

1. 50 мм електе 80% елеу тиімділігімен төменгі өнімнің шығымы 70% болса, сүзуге арналған бастапқы өнімдегі +50 мм класының мазмұнын анықтаңыз .

2. Классификациялық өнімдерді елеуіштік талдау нәтижелері бойынша -0,104+0,074 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

Кластың мөлшері, %

| Өлшем класы, мм | Бастапқы материал | Ағызынды | Құмдар |
| --- | --- | --- | --- |
| +0,3 -0,3+0,15 -0,15+0,104 -0,104+0,074 -0,074+0 -0 | 10 15 27 20 18 10 | - - 30 40 20 10 | 15 35 30 10 7 3 |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100 |

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 1 – 12%, 3 – 28%, 4 – 6%, 5 – 18%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі минус бойынша белгілі бір өлшем класының мазмұны: 3 – 35%, 4 – 68%, 5 – 12%, n = Q 7 / Q 5 = 0,6

Ұнтақтау схемасы:

14 нұсқа

1. 500-0 мм материалды саңылау өлшемі 250 мм экранда түзу сызықты бөлшектердің өлшемді сипаттамасымен елеу тиімділігін табыңыз, егер жоғарғы елеу өніміндегі төменгі кластың мөлшері 15% болса.

2. Бастапқы материалдағы -3 мм кластың мөлшері 15% құрады. Жіктелген өнімдерде ағында 10%, құмда 80% болды. -3 мм класы үшін жалпы және нақтыланған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшемдер класының мөлшері: 1 – 6%, 3 – 15%, 4 – 3%, 5 – 10%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 3 – 50%, 4 – 90%, 5 – 18%, n = Q 7 / Q 5 = 0,4

Ұнтақтау схемасы:

15 нұсқа

1. Габаритті емес өнім шығымы 80% және бастапқы материалдағы төменгі класс мазмұны 30% болса, бүкіл төменгі сынып үшін байыту тиімділігін анықтаңыз.

2. Классификация өнімдерінің елеуіштік талдау нәтижелері бойынша -0,5 мм класы бойынша жалпы және тазартылған жіктеу тиімділігін анықтаңыз.

Кластың мөлшері, %

| Өлшем класы, мм | Бастапқы материал | Ағызынды | Құмдар |
| --- | --- | --- | --- |
| -3+1 -1+0,5 -0,5+0,2 -0,2+0,1 -0,1 | 20 25 37 10 8 | - - 20 60 20 | 15 40 35 6 4 |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100 |

3. Ұнтақтау циклінің өнім үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мөлшері: 1 – 12%, 3 – 30%, 4 – 6%, 5 – 14%.

Ұнтақтау схемасы:

4. Ұнтақтау циклі өнімдерінің үлгілерін елеуіштік талдау нәтижелері бойынша айналым жүктемесін анықтау. Өнімдердегі белгілі бір минус өлшем класының мазмұны: 3 – 45%, 4 – 80%, 5 – 20%, n = Q 7 / Q 5 = 0,3

Ұнтақтау схемасы: