ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ МАТЕРИАЛАХ И МАШИНАХ»

При температуре воздуха выше –5 °С эффективно применять солевые растворы или природные рассолы, которые быстро распределяются по сухой поверхности дорожного покрытия и предотвращают скольжение.

Во время снегопада в зависимости от его интенсивности, температуры воздуха и влажности определяются необходимые объёмы противогололёдных материалов (ПГМ) и снегоочистительной техники. Устанавливается норма распределения материалов.

Для предотвращения вероятности возникновения скользкости или появления уплотнённого слоя снега под колесами транспорта поверхность дорожного покрытия впервые (профилактически) обрабатывается противогололёдными материалами (сухими химикатами, растворами или предварительно увлажнёнными реагентами) в количестве 5–15 г/м². Работы выполняются до ухудшения погодных условий или сразу после их наступления.

Нормы применения противогололёдных материалов должны соответствовать специальным документам.

Разбрасыватели ПГМ движутся ступенчато в одном направлении в зависимости от ширины проезжей части, второй водитель контролирует полосу первого разбрасывателя.

Формула расчёта потребности материалов:

Q = L · B · A · Kп

где:

Q – объём материала;

L – длина дороги, км;

B – ширина распределения за один проход, км;

A – норма распределения, т/км²;

Kп – коэффициент точности, 1,05.

Формула для определения количества песко-солеразбрасывателей:

A = (a·b/d) ·Tд(L(tз+d/(a·b·Vр)+2·L0/Vcр)+(Lл2+Lпр2)*(1/Vср ))

где:

d – грузоподъёмность машины, т;

Tд – директивное время устранения гололёда, ч;

tз – время загрузки машины, ч;

L0 – расстояние от базы до дороги, км;

Lл и Lпр – плечи участка, км.